Anlage eines Wasserspeicherbeckens

Rollrasen van de Sluis

Umweltverträglichkeitsstudie

- gemäß loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement

- und gemäß Annex IV (n°13 und n°81) des règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement

„EIE-Rapport“

20232489-ENV-ENV

| Auftraggeber |  |
| --- | --- |
| Rollrasen van de Sluis Rue de Soleuvre L-4499 Limpach-Sanem |  |
| Auftragnehmer |  |
| LSC Environmental Engineering 4, rue Albert Simon ¦ L-5315 Contern B.P. 102 ¦ L-5302 Sandweiler Tél. : (+352) 30 57 99-1 |  |

| Projektnummer | 20232489-ENV-ENV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Name | Datum |
| Erstellt von | Julia GERHARD Tél. : +352 26 390 302 | 01/01/2023 |
| Geprüft von | Prénom NOM Tél. : | 01/01/2023 |

| Modifikationen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Index | Beschreibung | Datum |

P:\LP-SC\2023\20232489_ENV_ENV_EIE_Wasserspeicherbecken_Sanem\C_Documents\C2_Docs_de_Luxplan\20232489

_EIE_Wasserspeicherbecken_Sanem.docx

Inhalt

1	Anlass und Aufgabenstellung	1

2	Inhaltliche Anforderungen und Ablauf der UVP	2

2.1	Gesetzlicher Rahmen	2

2.2	Inhaltliche Anforderungen an die Umweltverträglichkeitsuntersuchung	3

2.3	Bisheriger Verfahrensablauf	4

2.3.1	Screening	4

2.3.2	Scoping	4

2.3.3	Rapport d’évaluation	6

2.4	Weiterer Verfahrensablauf	6

3	Allgemeine Projektbeschreibung/Abgrenzung und Beschreibung des Untersuchungsraums	2

3.1	Lokalisierung des Projektes und Beschreibung der Planzone	2

3.2	Definition schutzgutspezifischer Untersuchungs- bzw. Wirkräume	7

4	Kurzbeschreibung der Planung	9

4.1	Vorliegende Grundlageninformationen	9

4.2	Zielsetzung und Beschreibung des Projektes	12

4.3	Projektentwicklung	27

4.4	Allgemeine bzw. themenübergreifende Informationen	27

5	Nullvariante und Alternativenprüfung	27

5.1	Nullvariante	27

5.2	Alternativenprüfung	28

6	Konformität mit den Zielsetzungen der Landes- und Kommunalplanung	40

6.1	Landesplanerische Aspekte	40

6.2	Plan d’aménagement general	42

7	Beschreibung und Bewertung möglicher Umweltauswirkungen	42

7.1	Schutzgut Mensch	47

7.1.1	Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte	47

7.1.2	Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen	50

7.1.3	Zusammenfassende Bewertung	51

7.2	Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt	54

7.2.1	Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte	54

7.2.2	Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen	63

7.2.3	Zusammenfassende Bewertung	65

7.3	Schutzgut Boden	69

7.3.1	Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte	69

7.3.2	Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen	77

7.3.3	Zusammenfassende Bewertung	79

7.4	Schutzgut Wasser	82

7.4.1	Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte	82

7.4.2	Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen	103

7.4.3	Zusammenfassende Bewertung	112

7.5	Schutzgut Klima und Luft	116

7.5.1	Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte	116

7.5.2	Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen	119

7.5.3	Zusammenfassende Bewertung	119

7.6	Schutzgut Landschaft	122

7.6.1	Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte	122

7.6.2	Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen	137

7.6.3	Zusammenfassende Bewertung	138

7.7	Schutzgut Kultur- und Sachgüter	140

7.7.1	Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte	140

7.7.2	Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen	142

7.7.3	Zusammenfassende Bewertung	143

7.8	Sonstige Auswirkungen	145

8	Beschreibung und Bewertung möglicher Wechselwirkungen	146

8.1	Wechselwirkungen i.e.S.	146

8.2	Kumulative Effekte	147

9	Auswirkungen eines nicht bestimmungsgemäßen Betriebes	148

10	Vermeidungs-, Minderungs und Kompensationsmaßnahmen	148

10.1	Weitere Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen	149

10.2	Ökobilanzierung	150

11	Hinweise auf Probleme bei der Erstellung der EIE	151

12	Nichttechnische Zusammenfassung	151

13	Verwendete Literatur	156

Abbildungen

Abb. 1: Graphische Darstellung der Prozedur zur EIE gemäß Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (Quelle: MECDD 2018). Erklärungen und Berücksichtigung der Änderungen der Modifikation des UVP-Gesetzes finden sich im Text.	1

Abb. 2: Orthofoto 2022 – Lage der Planzone des geplanten Wasserspeicherbeckens (rot) in Bezug zur Umgebung; Fließgewässer sind blau dargestellt (Quelle: Geoportail 2024).	3

Abb. 3: Topographische Karte – Lage der Planzone des geplanten Wasserspeicherbeckens (rot umkreist) in Bezug zur Umgebung (Maßstab 1:50.000) (ACT 2024).	3

Abb. 4: Planzone (rot) auf dem Orthofoto von 2022 (Geoportail 2024).	4

Abb. 5: Fotodokumentation: Blick über die Planfläche in Nordöstliche Richtung (LSC-ENV 09/2023).	4

Abb. 6: Fotodokumentation: Blick auf das Ufergehölz des bestehenden Retentionsbeckens, nördlich der Planzone (LSC-ENV 09/2023).	5

Abb. 7: Fotodokumentation: Pumpstation am bestehenden Retentionsbecken (LSC-ENV 09/2023).	5

Abb. 8: Fotodokumentation: Blick über die Planfläche auf den Bachbegleitenden Baumbestand (LSC-ENV 09/2023).	6

Abb. 9: Fotodokumentation: Blick über die Planfläche in südöstliche Richtung (LSC-ENV 09/2023).	6

Abb. 10: Schematische Darstellung des definierten, zu berücksichtigenden Wirkraums (gelb) in Bezug zur Planzone (rot umrandet) (Quelle: geoportail 2024).	8

Abb. 11: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Vue en plan et profil en long“  (Luxplan S.A. Stand 05/2022).	13

Abb. 12: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Vue en plan et profil en long“ (Luxplan S.A. 05/2022).	14

Abb. 13: Auszug aus dem Plan „Renaturation du Ruisseau – Coupe dans Talus“: Profilschnitt durch die nördliche Böschung und den benachbarten Klausbach (LUXPLAN S.A. 02/2024).	15

Abb. 14: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau - Existant“ : Dargestellt ist die aktuelle Situation des Bachzulaufs inklusive dem Anschluss des neuen Retentionsbeckens der WSA, siehe auch Anhang 3 (Luxplan S.A. 02/2024).	17

Abb. 15: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau – Coupes Existantes“: Dargestellt ist die Anschlussstelle des WSA-Beckens an den kanalisierten Abschnitt des Bachs, siehe auch Angang 3 (Luxplan S.A. 02/2024).	18

Abb. 16: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau – Projet“: Dargestellt ist die geplante Situation des Bachzulaufs inklusive dem Anschluss des neuen Retentionsbeckens der WSA (Luxplan S.A. 02/2024).	20

Abb. 17: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau – Coupes Projetées“: Dargestellt ist die geplante Situation des Anschlusses des geplanten Wasserspeicherbeckens an den Ablauf des neuen Beckens der WSA (Luxplan S.A. 02/2024).	21

Abb. 18: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau – Coupes Projetées“: Nahansicht der Pumpkammer (Luxplan S.A. 02/2024).	22

Abb. 11: Niederschlagshöhen und Verdunstungsraten pro Monat der Station Reckingen an der Mess gemessen (Quelle: Atlas hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2009).	24

Abb. 12: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (LUXPLAN S.A. 02/2024): Organisation der Baustelle.	26

Abb. 21: Auszug aus dem Plan „Concept d'assainissement - vue en plan et profil en long“ (Variante D): Draufsicht, hier sollte ein Volumen von 146.750 m3 vorgesehen werden.	29

Abb. 22: Auszug aus dem Plan „Concept d'assainissement – Coupe A-A“ (Variante D) (LUXPLAN S.A. Stand 01/2020): Der maximale Abstand zwischen der Beckensohle und der Dammkrone beträgt hier 7,17 m	30

Abb. 23: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Draufsicht des geplanten gravitären Beckenzulaufs vom westlichen Klausbach-Zufluss aus; die Ableitung war unterhalb der Brücke vorgesehen.	32

Abb. 24: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt BB, vgl. Abb. 23)	33

Abb. 25: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt DD, vgl. Abb. 23)	33

Abb. 26: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt CC, vgl. Abb. 23)	34

Abb. 27: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt AA, vgl. Abb. 23)	34

Abb. 28: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Einleitungskonstruktion in das Becken (Schnitt EE, vgl. Abb. 23)	35

Abb. 29: Querschnitte durch den Damm: Variante mit Drainageschicht an der Innenflanke (oben) und am äußeren Dammfuß (unten)(LUXPLAN S.A. 2022).	36

Abb. 30: Darstellung der Prüffläche im Kontext der gemäß PDS „Paysage“ ausgewiesenen, zwischenstädtischen Grünzone (grün) (Quelle: Geoportail 2023).	40

Abb. 31: Lage der Prüffläche (rot) auf dem PAG en vigueur der Gemeinde Sanem (die PAGs der Gemeinden Mondercange und Reckange-sur-Mess sind östlich und nördlich dargestellt (schwarze Linien = Grenzen); Die Prüffläche liegt vollumfänglich in der Zone agricole (AGR) (Quelle: Zeyen & Baumann 2019).	42

Abb. 32: Darstellung der Lage der Baustellenzufahrt (gelb) (Quelle: Geoportail 2024).	48

Abb. 33: Blick über die Planzone (Rollrasenfläche) von Westen in östliche Richtung (Foto: Luxplan S.A.09/2023).	55

Abb. 34: Darstellung des nördlich der Planzone gelegenen Beckens auf dem Offenlandbiotopkataster (Quelle: Geoportail 2024).	56

Abb. 35: Darstellung der Planzone (rot) im Kontext zur Strukturgütekartierung der Fließgewässer 2021 (5-Stufige Bewertung) (Quelle: AGE 2022)	56

Abb. 36: Blick auf die Baumreihe am Uferstreifen des Klausbach-Zuflusses (Foto: Luxplan S.A.09/2023).	57

Abb. 37: Gehölzstreifen am bestehenden Becken, nördlich der Planzone (Foto: Luxplan S.A.09/2023).	57

Abb. 38: Blick auf die Weidefläche südlich des geplanten Beckens, im Bereich der Wasserleitungen. Zu sehen sind zwei der dort wachsenden alten Kopfweiden (Foto: Luxplan S.A.09/2023).	58

Abb. 39:Auszug aus dem Plan „Bestand Biotope“; siehe auch Anhang 9 (LSC-ENV 2024).	59

Abb. 40: Darstellung der Eingriffsfläche (rot) im Kontext zu den umliegenden Europäischen Schutzgebieten	62

Abb. 41: Auszug aus der geologischen Karte 1:25.000: Dargestellt ist die Lage der Planzone (rot) im Bezug zum geologischen Ausgangsgestein (Quelle: Geoportail 2024).	70

Abb. 42: Auszug aus der Bodenkarte 1:100.000 von 1969: Lage der Planzone (rot) in Bezug zu den Bodentypen (Quelle: Geoportail 2022).	71

Abb. 43: Auszug aus der Karte Classes d'aptitude agricole-Commune de Sanem (SOLS): Darstellung der Planzone im Kontext zur landwirtschaftlichen Bodenqualität (Quelle: ASTA 2017).	71

Abb. 44: Auszug aus der Studie von GÉOCONSEILS 2024: Darstellung der Horizonte des Bitumenschiefers am Boden des Beckens	73

Abb. 45: Auszug aus der Studie von GÉOCONSEILS 2024: Längsschnitt (oben) und Querschnitt (unten) durch das geplante Becken; Die gestrichelte rote Linie zeigt die bestehende Geländeoberkante an, die schwarz-gestrichelte Linie die Oberkante des Bitumenschieferhorizonts, das geplante Becken ist Grau dargestellt.	74

Abb. 46: Auszug aus dem Altlasten(verdachtsflächen)kataster; Die Lage der Planzone ist rot dargestellt (Quelle: AEV 2024).	76

Abb. 47: Darstellung der Planzone im Kontext zu umgebenden Oberflächengewässern (Fließgewässern)(Geoportail 2024).	84

Abb. 48: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Lokalisierungen der Bachüberbauungen/Querungen (rote Kreise). Der Verrohrung des westlichen Zulaufs unter dem CR178 ist als schwarzer Kreis dargestellt.	84

Abb. 49: Darstellung der Fließgewässertypologie für den betrachteten Abschnitt des Klausbachs; oben = luxemburgische Fließgewässertypologie (LU), unten = LAWA-Typologie; die Planzone ist rot dargestellt. (Geoportail 2024).	85

Abb. 50: Darstellung der fotografierten Gewässerabschnitte (LUXPLAN S.A. 2023).	86

Abb. 51: Fotos des Gewässerabschnitts 1 (LUXPLAN S.A. 2023).	86

Abb. 52: Fotos des Gewässerabschnitts 2 (LUXPLAN S.A. 2023).	87

Abb. 53: Foto des Gewässerabschnitts 3 (LUXPLAN S.A. 2023).	87

Abb. 54: Foto des bestehenden Rückhaltebeckens (Gewässerabschnitt 4) (LUXPLAN S.A. 2023).	88

Abb. 55: Foto des Gewässerabschnitts 5 (LUXPLAN S.A. 2023).	88

Abb. 56: Darstellung der Strukturgütekartierung 2021 nach WRRL für die umgebenden Abschnitte des Klausbachs und seiner Zuläufe (Geoportail 2024).	90

Abb. 57: Auszug aus dem detaillierten Maßnahmenprogramm HY 2021 für den benachbarten Gewässerabschnitt des Klausbachs (Geoportail 2024).	91

Abb. 58: Umgebung der Planzone (grün) im Kontext zur Starkregengefahrenkarte; Die Karte zeigt den Oberflächenabfluss bei einem 100-jährigen, 60-minütigen Starkregenereignis (Geoportail 2024).	92

Abb. 59: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): die Überführung ist blau umkreist, die blauen Pfeile markieren schematisch die Fließrichtung des Starkregenabflusses.	93

Abb. 60: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Die Fließrichtungen des Starkregenabflusses von der Bachüberführung aus, sind schematisch als blaue Pfeile dargestellt.	93

Abb. 61: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualität (LUXPLAN S.A. 2024): Darstellung der Beprobungsstandorte „Station Amont“ und „Station Aval“.	95

Abb. 62:Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualität (LUXPLAN S.A. 2024): Darstelung der untersuchten Parameter.	96

Abb. 63: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualität (LUXPLAN S.A. 2024): Darstellung der Analyseergebnisse.	97

Abb. 64: Auszug aus dem Gutachten von GEOCONSEILS (2023): Zur Beurteilung des Auswaschungsrisikos untersuchte Parameter (potenzielle Schadstoffe).	99

Abb. 65: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualität (LUXPLAN S.A. 2024): Übersicht über die Ergebnisse der Abflussmessungen im Sommer 2019 und Winter 2023.	100

Abb. 66: Brückenbauwerk am Klausbach-Zufluss (gelber Kreis), an dem Abflussmessungen durchgeführt wurden (Geoportail 2024).	101

Abb. 67: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Teileinzugsgebiete des Klausbach-Zulaufs.	103

Abb. 68: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Dargestellt sind die schematischen Fließwege des Regenwasserabflusses.	105

Abb. 69: Profilschnitt von der Überführung aus, westlich des Speicherbeckens (Quelle: Geoportail 2024).	106

Abb. 70: Profilschnitt durch den Bach (Quelle: Geoportail 2024).	106

Abb. 71: Auszug aus der WHO-Richtlinie „L’utilisation sans risqué des eaux usées, des excreta et des eaux ménagères – Volume II Utilisation des eaux usées en agriculture”: Tabelle A1.2- Grenzwerte für eine Pflanzentoxizität einzelner Stoffe.	109

Abb. 72: Auszug des Projektraums aus der Klimaanalysekarte der Klimastudie „Klimaökologische Situation in Luxemburg – modellbasierte regionale Klimaanalyse“, die Planzone ist rot umkreist (Geo-Net Umweltconsulting GmbH und LIST 2021).	117

Abb. 73: Auszug des Projektraums aus der Planungshinweiskarte der Klimastudie „Klimaökologische Situation in Luxemburg – modellbasierte regionale Klimaanalyse“, die Planzone ist blau umrandet dargestellt (Geo-Net Umweltconsulting GmbH und LIST 2021).	118

Abb. 74: Digitales Höhenmodell (2019) im Umfeld der Eingriffsfläche (rot); Legende auch unter: https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alidar%3Amns2019&media=lu:legend:lidar:legende_mns_lidar_2019.jpg (Quelle: Geoportail 2024).	123

Abb. 75: Hangneigungen im Bereich der Planfläche (rot); Legende auch unter: https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Awg%3Ahangneigung&media=de:legend:wg:lux_2017_slope_legend.jpg (Quelle: Geoportail 2024).	123

Abb. 76: Raster-Relief (basierend auf dem digitalen Höhenmodell von 2017) im Umfeld der Planzone (rot) (Quelle: Geoportail 2024).	124

Abb. 77: Darstellung des LIDAR-Profils durch den westlichen Teil der Planfläche in nord-südlicher Richtung (Quelle: Geoportail 2024)	124

Abb. 78: Darstellung des LIDAR-Profils durch den östlichen Teil der Planfläche in nord-südlicher Richtung (Quelle: Geoportail 2024)	124

Abb. 79: Darstellung des LIDAR-Profils durch die Planfläche in west-östlicher Richtung (Quelle: Geoportail 2024)	125

Abb. 80: Darstellung der Sichtbarkeitsauswirkungsstudie für das geplante Wasserspeicherbecken; siehe auch Anhang 14 (Luxplan S.A. 2023).	127

Abb. 81: Visualisierung des Beckens im 3D-Geländemodell, Ansicht aus südwestlicher Richtung; Die Dammkonstruktion ist grün, die Sichtbarkeitsbereiche des Beckens rot dargestellt; siehe auch Anhang 14 (Luxplan S.A. 2023).	128

Abb. 82: Visualisierungen des Beckens im 3D-Geländemodell; Ansichten von Südwesten (oben) und Norden (unten); Die Dammkonstruktion ist grün, die Sichtbarkeitsbereiche des Beckens rot dargestellt (Luxplan S.A. 2023).	129

Abb. 83: Visualisierungen des Beckens im 3D-Geländemodell; Ansichten von Südwesten (oben) und Norden (unten); Die Dammkonstruktion ist grün, die Sichtbarkeitsbereiche des Beckens rot dargestellt (Luxplan S.A. 2023).	130

Abb. 84: Auszug aus dem Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“: Übersichtsplan (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 03/2024).	133

Abb. 85: Auszug aus dem Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“: Querschnitt durch den Damm (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 01/2024).	134

Abb. 86: Auszug aus dem Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“: Pflanzschema (oben) und Pflanzliste (unten) (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 01/2024).	135

Abb. 87: Darstellung der Planzone (rot) innerhalb der Zwischenstädtischen Grünzone (Zone verte interurbaine) (Geoportail 2024)	136

Abb. 88: Darstellung der Planzone (rot) im Kontext zu archäologischen Beobachtungszonen (ZOA, orangene Flächen (Quelle: Geoportail 2024).	142

Tabellen

Tab. 1: Übersicht über die zur Ausarbeitung des vorliegenden Dokuments verwendeten Grundlagen-informationen (in loser Reihenfolge).	9

Tab. 2: Übersicht über die vom Projektträger bereitgestellten Informationen.	10

Tab. 3: Berechnung des Regenwasservolumens, dass in einem durchschnittlichen Jahr über dem Becken niederregnet (Referenzperiode 1991 bis 2020, Niederschlagsdaten: Meteolux, Verdunstungsdaten: Atlas hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2013).	24

Tab. 4: Schutzgutspezifischer Musterbewertungsrahmen	43

Tab. 5: Definition des prognostizierten Veränderungsgrades.	44

Tab. 6: Definition der räumlichen Ausdehnung der Auswirkung.	45

Tab. 7: Definition der zeitlichen Ausdehnung der Auswirkungen.	45

Tab. 8: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut „Mensch“.	52

Tab. 9: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt.	67

Tab. 10: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Boden.	80

Tab. 11: Bewertung der einzelnen „Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands 2021“ für den Klausbach (Geoportail 2024).	89

Tab. 12: Abflüsse der verschiedenen Einzugsgebiete des Klausbachs (oben) und Berechnung der Abflussanteile der einzelnen Einzugsgebiete (unten).	103

Tab. 13: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Wasser.	113

Tab. 14: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Klima und Luft.	121

Tab. 15: Pflanzliste entnommen aus dem Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“ (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 01/2024).	131

Tab. 16: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Landschaft.	139

Tab. 17: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen der Projektvorhaben auf das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“.	144

Anhang

Anhang 01: 	Compte rendu des Scoping-Termins am 22. März 2023 (LUXPLAN S.A. 2023)

Anhang 02:	Scoping Avis vom 22 März 2022 (MECB)

Anhang 03: 	Pläne zum Bestandszustand („Situation existante“, LUXPLAN S.A. 2024)

Anhang 04:	Pläne des Planzustands (LUXPLAN S.A. 2024)

Anhang 05:	Bericht „Scoping-Analyse – Thema Hydrologie (LUXPLAN S.A. 2024)

Anhang 06:	Fachstudie zur Wahl des Dammkörpers und Optimierung der Einbaumassen (GEOCONSEILS 2024)

Anhang 07:	Fachstudie zur Untersuchung des Auswaschungsrisikos lokal vorliegender Böden (GEOCONSEILS 2024)

Anhang 08:	Naturschutzfachliches Screening (MILVUS 2023)

Anhang 09:	Plan „Biotope Bestand“ (LSC-ENV 2024)

Anhang 10:	FFH-Screening (LSC-ENV 2024)

Anhang 11:	Fachstudie „Etude Géologique et Géotechnique“ (GEOCONSEILS 2018)

Anhang 12:	Fachstudie „Etude hydrogéologique“ (GEOCONSEILS 2019)

Anhang 13:	Fachstudie „Etude de la qualité des eaux“ (LUXPLAN S.A. 2024)

Anhang 14:	Sichtbarkeitsstudie (LUXPLAN S.A. 2023)

Anhang 15:	Grünkonzept (MERSCH 2024)

Anhang 16:	Gutachten INRA (INRA 2022)

Abkürzungen

| AEV | Administration de l'Environnement |
| --- | --- |
| AGE | Administration de la Gestion de l'Eau |
| ANF | Administration de la Nature et des Forêts |
| ASTA | Administration des Services Techniques de l'Agriculture |
| CASIPO | Cadastre des Sites Potentiellement Pollués |
| CEF | Continuous Ecological Functionality Measures |
| INRA | Institut National de Recherches Archéologique |
| COL | Centrale Ornithologique du Luxembourg |
| DEP | Detail- und Ergänzungsprüfung, 2. Teil des Umweltberichtes zur SUP |
| EIE | Évaluation des Incidences sur l'Environnement / Etude d'Impact Environmental |
| EMV | Elektromagnetische Verträglichkeit |
| FFH | Flora-Fauna-Habitat |
| FFH-RL | Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie |
| EU-VSG | Europäisches Vogelschutzgebiet |
| ITM | Inspection du Travail et des Mines |
| IVL | Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept |
| LRT | Lebensraumtyp (nach FFH-Richtlinie) |
| MDDI-DE | Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Dept. Environnement |
| MECDD MECB | Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable (ehemals MDDI-DE) Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité |
| MNHN | Musée Nationale d'Histoire Naturelle |
| MoDu | Mobilité Durable |
| MoPAG | Modification ponctuelle du PAG |
| NatschG | Naturschutzgesetz |
| NSG | Naturschutzgebiet |
| OBS | Occupation Biophysique du Sol |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr |
| PAG | Plan d'Aménagement Général |
| PAP-NQ | Plan d’aménagement particulier "nouveau quartier" |
| PCH | Administration des Ponts et Chaussées |
| PDAT | Programme Directeur d'Aménagement du Territoire |
| PNDD | Plan National pour un Développement Durable |
| PNPN | Plan National pour la Protection de la Nature |
| PSL | Plan Directeur Sectoriel – Logement |
| PSP | Plan Directeur Sectoriel – Paysages |
| PST | Plan Directeur Sectoriel – Transport |
| PSZAE | Plan Directeur Sectoriel – Zones d'Activités Économiques |
| RGD | Règlement Grand-Ducal |
| SCA | Sites Contaminés ou Assainis / Altlastenflächen |
| SEDAL | Service de Déminage de l'Armée Luxembourgeoise |
| SPC | Sites Potentiellement Pollueés / Altlastenverdachstflächen |
| SSMN | Service des Sites et Monuments Nationaux |
| SUP | Strategische Umweltprüfung |
| UEP | Umwelterheblichkeitsprüfung, 1. Teil des Umweltberichtes zur SUP |
| UVP | Umweltverträglichkeitsprüfung |
| UVPG | Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz |
| UVU | Umweltverträglichkeitsuntersuchung |
| VMK | Vermeidung, Minderung und Kompensation |
| WRRL | Wasserrahmenrichtlinie |
| ZAD | Zone d’aménagement différé |
| ZPIN | Zones Protegées d'Intérêt National |

# Anlass und Aufgabenstellung

Die Firma Rollrasen van de Sluis mit Sitz in Sanem beabsichtigt den Bau eines Beckens zum Zweck der Wasserspeicherung. Ziel ist die Bereitstellung von ausreichenden Wasserreserven zur Irrigation der Rollrasenfelder in den Sommermonaten. Das Becken soll ein Volumen von 63.074 m3 aufweisen und auf einer Fläche von etwa 3,1 ha in der Umgebung des Betriebsgeländes von van de Sluis, im Offenland zwischen den Ortschaften Sanem, Mondercange und Limpach, im Gemeindegebiet von Sanem angelegt werden.

Das Projektvorhaben erfüllt die Kriterien des RGD Annex IV (Liste des projets soumis au cas par cas à une évaluation des incidences) Punkt 13 (Projets d’hydraulique agricole, y compris projets d’irrigation et de drainage de terres concernant une surface d’un seul tenant de plus de 10 ha) und 81 (Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux ou à les stocker d’une manière durable).

Unter Bezugnahme auf Art. 2, Abs. 3, Punkt c des UVP-Gesetzes ist dementsprechend zur Umsetzung der Planung zunächst zu prüfen (vérification préliminaire, EIE-Screening), ob für das Projektvorhaben die Durchführung einer UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung, Fr.: évaluation des incidences environmentales, EIE) erforderlich ist.

Die Durchführung des EIE-Screenings ist bereits durch Luxplan S.A. (2022) erfolgt. Mit der Entscheidung des Umweltministeriums vom 4. Januar 2023 (Ref. Nr. 104120) wurde festgestellt, dass die Durchführung einer EIE für das Planvorhaben erforderlich ist.

Das Büro LSC Environmental Engineering wurde von Rollrasen van de Sluis mit der Erstellung der vorliegenden Umweltverträglichkeitsuntersuchung (Rapport d'évaluation gemäß Art. 6 UVP-Gesetz) beauftragt. Das vorliegende Dossier stellt dementsprechend die gemäß Annex III des UVP-Gesetzes geforderten Inhalte dar, bewertet vorhabenbedingte Wirkungen auf die zu betrachtenden Schutzgüter und erläutert geeignete Maßnahmen zur Minderung vorhabenbedingter Wirkungen.

# Inhaltliche Anforderungen und Ablauf der UVP

## Gesetzlicher Rahmen

Mit der am 27. Juni 1985 erlassenen Richtlinie des Rates der europäischen Gemeinschaften wurde die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP; franz. Abkürzung EIE) bei öffentlichen und privaten Projekten, die möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt haben, für die EU-Mitgliedsstaaten verpflichtend. Diese EU-Richtlinie wurde – mit Schwerpunktsetzung auf Infrastrukturvorhaben – mit dem Gesetz vom 29. Mai 2009 erstmals in nationales Recht umgesetzt und mit dem UVP-Gesetz im Jahr 2018 grundlegend überarbeitet. Hierbei wurden auch die Inhalte der Änderungsrichtlinie vom 16. April 2014 berücksichtigt.

Den Artikeln 2 bis 11 dieses Gesetzes sind die inhaltlichen Anforderungen und die bisherigen Abläufe einer UVP zu entnehmen. Diese sind in den Kapiteln 2.2, 2.3 und 2.4 zusätzlich erläutert (vgl. auch Abb. 1).

Mit dem Règlement grand-ducal (RGD) vom 15. Mai 2018 wurden, ergänzend zu Art. 2 UVPG, Kriterien festgelegt, anhand derer ermittelt wird, ob für ein konkretes Vorhaben eine UVP erforderlich ist.

Wie in Kapitel 1 dargestellt, fällt das vorliegende Vorhaben unter Punkt 13 sowie 81 des Annex IV dieses RGD. Dieser Anhang listet Vorhaben auf, für die im Sinne einer Einzelfallprüfung auf Basis der vérification préliminaire (oder auch EIE-Screening genannt) entschieden wird, ob eine évaluation des incidences environmentales (EIE) erforderlich ist. Mit der Entscheidung des Umweltministeriums vom 4. Januar 2023 (Ref. Nr. 104120) ist die Erforderlichkeit zur Durchführung der EIE für das hier betrachtete Vorhaben gegeben.

Als Grundlage der Prüfung auf Umweltverträglichkeit des Wasserspeicherbeckens dient das vorliegende Dossier (Umweltverträglichkeitsuntersuchung, UVU, oder EIE-Rapport).

## Inhaltliche Anforderungen an die Umweltverträglichkeitsuntersuchung

Die Umweltverträglichkeitsuntersuchung (UVU oder EIE-Rapport) identifiziert, beschreibt und bewertet gemäß Art. 3 UVPG in geeigneter Weise nach Maßgabe eines jeden Einzelfalls die direkten und indirekten Auswirkungen eines Projekts auf folgende Faktoren (in der Folge Schutzgüter genannt):

- biotische Faktoren, wie Mensch, Pflanzen, Tiere und Biologische Vielfalt,

- abiotische Faktoren, wie Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft sowie

- Sachgüter und kulturelles Erbe,

ebenso wie die jeweils möglichen Wechsel- und Summationswirkungen zwischen den genannten Faktoren. Auch die Auswirkungen, die sich aus der Anfälligkeit des Projekts für die Risiken schwerer Unfälle oder Katastrophen, ergeben können, die für das betreffende Projekt relevant sind, sind zu berücksichtigen.

Mit der Novellierung der EU-Richtlinie im Jahr 2014 wurden dabei weitere Aspekte (u. a. Flächenverbrauch, Anfälligkeit in Bezug auf Naturkatastrophen, Resilienz Klimawandel) ergänzt, die mit Umsetzung der Novellierung in nationales Recht ebenfalls zu berücksichtigen sind.

Die exakten inhaltlichen Anforderungen an einen EIE-Rapport in Luxemburg sind in Art. 6 UVPG definiert und in Annex III UVPG genauer beschrieben. Die Umweltverträglichkeitsprüfung muss demgemäß folgende Informationen umfassen:

- „Eine Beschreibung des Projekts mit Informationen über den Standort, die Gestaltung, die Abmessungen und andere relevante Merkmale des Projekts;

- Eine Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt;

- Eine Beschreibung der Merkmale des Projekts und/ oder der geplanten Maßnahmen, mit denen die voraussichtlichen erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, verhindert oder verringert und, wenn möglich, ausgeglichen werden sollen;

- Eine Beschreibung der vernünftigen Alternativen, die der Projektträger im Hinblick auf das Projekt und seine spezifischen Merkmale geprüft hat, und eine Angabe der wichtigsten Gründe für die getroffene Wahl unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt;

- Eine nichttechnische Zusammenfassung der unter den Nummern 1 bis 4 genannten Informationen und

- alle zusätzlichen Informationen, die in Anhang III UVPG spezifiziert sind, je nach den spezifischen Merkmalen eines bestimmten Projekts oder einer bestimmten Art von Projekten und den Elementen der Umwelt, auf die sich die Auswirkungen auswirken könnten.“

## Bisheriger Verfahrensablauf

Gemäß Art. 5 UVPG wird im Rahmen einer von Seiten der Genehmigungsbehörde (Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement Durable, MECDD – D3 – Direction des Evaluations et des Autorisations) auszustellenden Stellungnahme (Scoping-Avis) die Detailgenauigkeit und die Untersuchungstiefe der im Rahmen eines EIE-Rapport zu liefernden Informationen definiert. Zu diesem Zweck müssen dem MECDD in einem vorgeschalteten Verfahren sowohl grundlegende Informationen zu dem Vorhaben als auch eine Erstabschätzung möglicher, vorhabenbedingter Wirkungen (Vérification préliminaire oder Scoping) vorgelegt werden (vgl. auch Abb. 1).

Die wesentlichen Inhalte dieser beiden bereits abgeschlossenen Verfahrensschritte sind in der Folge dargestellt.

### Screening

Die Vérification préliminaire gemäß Art. 4 UVPG wurde von LUXPLAN S.A. im Auftrag von Rollrasen van de Sluis ausgearbeitet und dem MECDD am 11. Oktober 2022 eingereicht. Entsprechend Annex II des UVPG waren die wesentlichen Ziele des Dossiers

- die Beschreibung des Vorhabens inklusive der Zusammenstellung grundlegender Informationen zum Vorhaben (u. a. Pläne) (Punkt 1a und 1b),

- das Zusammentragen von ortsrelevanten Grundlagen- bzw. Hintergrundinformationen (Punkt 2) sowie

- die auf diesen Informationen basierende Vorabschätzung bzw. Vorprüfung möglicher, vorhabenbedingter Wirkungen auf die in Kap. 2.2 genannten Schutzgüter (Punkt 3a und 3b).

Das EIE-Screening-Dossier ist inklusive aller Anhänge im UVP-Portal (www.eie.lu) unter der Nr.104120 öffentlich verfügbar.

### Scoping

Das Scoping stellt ein wesentliches Grundelement der EIE-Prozedur und auch in der Vorbereitung des EIE-Rapport dar. Das Ziel des Scoping-Prozesses ist die projektbezogene Anhörung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, um diesen Gelegenheit zu geben, sich im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Prüfung zu äußern. Die Überlegung zur frühzeitigen behördlichen Einbindung basiert auch darauf, dass behördlicherseits vorliegende Detailinformationen für die Ausarbeitung des EIE-Rapport zweckdienlich sein können. Im Rahmen des Scopings kann somit geklärt werden, welche Unterlagen zum Untersuchungsobjekt und zum Untersuchungsraum vorliegen und, ob diese Informationen als zur Bewertung ausreichend anzusehen sind oder, ob gegebenenfalls weiterführende Detailstudien als erforderlich angesehen werden. Dazu wird das Screening-Dossier von der zuständigen Abteilung des MECDD an die als zuständig ausgewählten Behörden und Einrichtungen weitergeleitet. Die ausgewählten Behörden und Einrichtungen werden gebeten innerhalb einer angegebenen Frist ihre Stellungnahmen zurückzusenden, so dass gemäß Art. 5 UVPG ein Avis sur le champ d'application et le niveau de détail du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement („Scoping-Avis“) ausgestellt werden kann.

Neben diesem gesetzlich geregelten Vorgang kann der Projektbetreiber einen gemeinsamen Scoping-Termin anfragen, in dem die relevanten vorhabenbedingten Aspekte besprochen und Rückfragen in Bezug auf die Forderungen der zuständigen Behörden konkret diskutiert werden können. Es handelt sich nicht um einen zwingend notwendigen Bestandteil des Verfahrens, stellt heute aber einen international gängigen Standard und auch übliche Praxis dar (EU-KOM 2001a, 2001b).

Im Rahmen der Prozedur hat das MECDD die zuständigen Behörden sowie den Vorhabenträger und das von ihm beauftragte Studienbüro zu einem gemeinsamen Scoping-Termin am 22. März 2023 eingeladen. Gegenstand der Besprechung waren die auf Grundlage des Screening-Dossiers erstellten Stellungnahmen der zuständigen Behörden, die von Seiten des MECDD erläutert und im Gremium hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise diskutiert wurden.

Die an dem Termin teilnehmenden Behördenvertreter sind ebenso wie die wesentlichen Festlegungen dem Besprechungsprotokoll in Anhang 1 des vorliegenden Dossiers zu entnehmen. Die Stellungnahmen der zuständigen Behörden selbst befinden sich in Anhang 2.

Der Scoping-Avis ist zudem im UVP-Portal (www.eie.lu) unter der Nr. 104120 öffentlich verfügbar.

### Rapport d’évaluation

Das hier vorliegende Dokument stellt nun den Rapport d'évaluation gemäß Art. 6 UVPG dar. Unter Berücksichtigung der in den Stellungnahmen der zuständigen Behörden getroffenen Anmerkungen werden in einem ersten Schritt einzelne Projektcharakteristika spezifiziert (vgl. Kap. 3 bis Kap.3.2) und die Konformität der Planung mit den Zielsetzungen der Landes- und Kommunalplanung dargestellt (Kap. 6). Zudem erfolgt eine Beschreibung und Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter (Kap. 7), wobei auch Wechselwirkungen (Kap. 8) und ein nicht-bestimmungsgemäßer Betrieb (Kap. 9) berücksichtigt werden. Abschließend werden Vermeidungs-, Minderungs- und Kompensationsmaßnahmen definiert, mit deren Umsetzung das Vorhaben als umweltverträglich bewertet werden kann (Kap. 10).

## Weiterer Verfahrensablauf

Nach Einreichung des gemäß Art. 6 UVPG erstellten EIE-Rapport wird dieser von der zuständigen Behörde im Sinne des Art. 7 UVPG den anderen Behörden zur Stellungnahme vorgelegt. Diese geben ihre Stellungnahme innerhalb von drei Monaten ab. Die innerhalb dieser Frist abgegebenen Stellungnahmen werden in die Gesamtstellungnahme aufgenommen (vgl. auch Abb. 1)

Der Art. 8 UVPG definiert die Information und Beteiligung der Öffentlichkeit. Diese muss über folgende Punkte informiert werden:

- „Die Tatsache, dass das Projekt Gegenstand eines Verfahrens zur Umweltverträglich-keitsprüfung ist und dass gegebenenfalls Artikel 9 UVPG Anwendung findet;

- Die Kontaktdaten der Behörden, die für die Erteilung von Genehmigungen zuständig sind, bei denen einschlägige Informationen erhältlich sind, bei denen Stellungnahmen eingereicht werden können, sowie Einzelheiten zu den Fristen für die Übermittlung von Stellungnahmen oder Fragen;

- Die Art der möglichen Entscheidungen oder, falls vorhanden, die Entwürfe der Genehmigungen;

- Einen Hinweis auf die Verfügbarkeit von Informationen, die gemäß Artikel 6 UVPG gesammelt wurden;

- Einen Hinweis darauf, wann und wo die relevanten Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und auf welche Weise dies geschieht;

- Genaue Angaben dazu, wie die Öffentlichkeit an der Entscheidungsfindung für Genehmigungen beteiligt wird;

- Die wichtigsten Berichte und Stellungnahmen an die zuständige Behörde zu dem Zeitpunkt, zu dem die betroffene Öffentlichkeit gemäß Art. 8 (2) UVPG informiert wird;

- Gemäß dem Gesetz vom 25. November 2005 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Umweltinformationen andere als die in Art. 8 (2) UVPG genannten Informationen, die für eine Entscheidung über ein Projekt, das unter dieses Gesetz fällt, relevant sind;

- Der Bericht über die Umweltverträglichkeitsprüfung;

- Die Anträge auf Genehmigung.“

Die zuständige Behörde informiert die Öffentlichkeit gemäß Art. 8 (2) UVPG durch eine Bekannt-machung in mindestens zwei im Großherzogtum Luxemburg veröffentlichten Tageszeitungen, die folgende Angaben enthält (Die Kosten für diese Veröffentlichung trägt der Projektträger.):

- „Die Bezeichnung des der Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegenden Projekts und seinen Standort;

- Das Datum der Veröffentlichung des Berichts über die Umweltverträglichkeitsprüfung;

- Die Dauer der Veröffentlichung und die Fristen, die für die Übermittlung von Anmerkungen oder Fragen an die zuständige Behörde oder die zu diesem Zweck benannte Behörde einzuhalten sind;

Die Internetseite und den Ort oder die Orte, an denen der Bewertungsbericht eingesehen werden kann.

Innerhalb von 30 Tagen können Interessierte ihre Bemerkungen und Anregungen abgeben.

Spätestens 90 Tage nach Ablauf der Frist zur Beteiligung der Öffentlichkeit übermittelt die zuständige Behörde im Sinne des Art. 10 UVPG die Conclusion motivée an den Projektträger sowie an die zur Genehmigung des Projekts berufenen Behörden (vgl. auch Abb. 1). Falls erforderlich, ist die zuständige Behörde befugt, vom Projektträger zusätzliche Informationen gemäß Anhang III UVPG anzufordern, die für die Ausarbeitung der begründeten Schlussfolgerung zu den erheblichen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt unmittelbar relevant sind.

Art. 9 UVPG regelt die Konsultation angrenzender Staaten, die aufgrund erheblicher Auswirkungen auf die Umwelt von dem Projektvorhaben betroffen sein könnten. In vorliegendem Fall wird nicht davon ausgegangen, dass diese Vorgehensweise erforderlich ist (vgl. Kap. 7.8).

Nach erteilter Conclusion motivée können die projektbezogenen Genehmigungen durch andere Behörden angefragt und erteilt werden. Hierunter fallen bspw.:

- Loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

- Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

- Loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau;

- Loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Abb. 1: Graphische Darstellung der Prozedur zur EIE gemäß Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement (Quelle: MECDD 2018). Erklärungen und Berücksichtigung der Änderungen der Modifikation des UVP-Gesetzes finden sich im Text.

# Allgemeine Projektbeschreibung/Abgrenzung und Beschreibung des Untersuchungsraums

## Lokalisierung des Projektes und Beschreibung der Planzone

Die Projektfläche liegt im Osten des Gemeindegebiets von Sanem, im Offenland zwischen den Ortschaften Sanem, Limpach und Mondercange (Abb. 2, Abb. 3). Die Fläche liegt innerhalb der Katasterparzelle 3009/5014 in der Sektion A de Sanem.

Die Zone ist umgeben von landwirtschaftlich und insbesondere für die Rollrasenproduktion (gartenbaulich) genutzter Offenlandfläche. Nördlich grenzt ein bestehendes Becken an, das ursprünglich als außerhalb liegendes Regenrückhaltebecken des südlich gelegenen Geländes der WSA s.àr.l. (Lager für militärische Ausrüstung) dient und derzeit von VAN DE SLUIS zur Bewässerung der Rollrasenfelder genutzt wird. Dieses Becken hat sich jedoch inzwischen zu einem Biotop mit einer reichen Ufervegetation entwickelt. Darüber hinaus hat es durch eine starke Sedimentation/Verschlammung einen großen Anteil seines ursprünglichen Rückhaltevolumens (etwa 9.100 m3) eingebüßt, sodass das aktuelle Volumen bei schätzungsweise noch etwa 3.000 m3 liegt.

Etwa 110 m (Luftlinie) südlich der Planzone liegt das kleine Waldgebiet Houbësch und Aaséng. Das Betriebsgelände von VAN DE SLUIS findet sich etwa 230 m (Luftlinie) südwestlich der Projektfläche, ebenso wie das erwähnten Gelände der WSA s.àr.l (etwa 390 m Luftlinie). Dazwischen verläuft die Landstraße CR178 in nord-südliche Richtung.

Unmittelbar westlich der Untersuchungsfläche fließt ein von Ufervegetation gesäumter Zulauf des Klausbachs in nördliche Richtung, der im Waldgebiet Houbësch entspringt. Zusammen mit einem weiteren, von Westen kommenden Zulauf speist dieser das bestehende Retentionsbecken nördlich des geplanten Beckens. Der Klausbach verlässt das Becken an der östlichen Seite und fließt von dort (nördlich des geplanten Beckens) in Richtung Osten.

Das geplante Becken tritt im Norden nahe an den Bachlauf des Klausbachs heran. Die Böschungsunterkante des Auffangbeckens wird jedoch mindestens einen Abstand von 7 m zum Bachlauf einhalten (vgl. Abb. 13 in Kap.4.2). Dies berücksichtigt einen Uferstreifen von 5 m Breite, um die Entwicklung eines Gewässerrandstreifens zu ermöglichen sowie einen Streifen von mindestens 2 m Breite, welcher für Wartungsarbeiten des Beckens genutzt werden kann. Im Scoping-Avis der AGE (Anhang 2) wurden ursprünglich 5 m für die Wartungsarbeiten gefordert, im Scoping-Termin (22.3.2023) wurde jedoch festgehalten, dass diese Distanz auch reduziert werden kann (siehe Anhang 1).

Im Umfeld des südlicheren Abschnitts des Klausbach-Zulaufs, gegenüber dem Hof von VAN DE SLUIS liegen extensiv beweidete Wiesen mit bemerkenswerten alten Kopfweiden.

Die Zone des geplanten Beckens selbst liegt vollumfänglich auf einer Fläche, die zurzeit von VAN DE SLUIS zum Anbau von Rollrasen genutzt wird. Das Gelände fällt von Süd nach Nord, in Richtung des Klausbachs, um etwa 4 m ab.

Fotos der Planzone vom September 2023 sind Abb. 5 bis Abb. 9 zu entnehmen.

Abb. 2: Orthofoto 2022 – Lage der Planzone des geplanten Wasserspeicherbeckens (rot) in Bezug zur Umgebung; Fließgewässer sind blau dargestellt (Quelle: Geoportail 2024).

Klausbach

Bestehendes Retentionsbecken

Hof von VAN DE SLUIS

WSA-Gelände

Abb. 3: Topographische Karte – Lage der Planzone des geplanten Wasserspeicherbeckens (rot umkreist) in Bezug zur Umgebung (Maßstab 1:50.000) (ACT 2024).

Klausbach

Bestehendes Retentionsbecken

Abb. 4: Planzone (rot) auf dem Orthofoto von 2022 (Geoportail 2024).

Abb. 5: Fotodokumentation: Blick über die Planfläche in Nordöstliche Richtung (LSC-ENV 09/2023).

Abb. 6: Fotodokumentation: Blick auf das Ufergehölz des bestehenden Retentionsbeckens, nördlich der Planzone (LSC-ENV 09/2023).

Abb. 7: Fotodokumentation: Pumpstation am bestehenden Retentionsbecken (LSC-ENV 09/2023).

Abb. 8: Fotodokumentation: Blick über die Planfläche auf den Bachbegleitenden Baumbestand (LSC-ENV 09/2023).

Abb. 9: Fotodokumentation: Blick über die Planfläche in südöstliche Richtung (LSC-ENV 09/2023).

## Definition schutzgutspezifischer Untersuchungs- bzw. Wirkräume

Um den im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung zu betrachtenden Untersuchungsraum abgrenzen zu können, muss zwischen der eigentlichen Planzone und dem schutzgutspezifischen Wirkraum unterschieden werden. Letzterer ist per definitionem größer als der eigentliche Eingriffsbereich, da umweltrelevante Wirkungen über die Grenzen der Planzone hinausreichen und je nach betrachtetem Schutzgut auch variieren können. In der Folge werden deshalb die Kriterien für die Festlegungen des schutzgutspezifischen Wirk- bzw. Untersuchungsraumes (Abb. 10) beschrieben.

- Schutzgut Mensch: Durch das Nutzungsziel des Projektes erstreckt sich der zu untersuchende Wirkraum für das Schutzgut Mensch überwiegend auf die Planzone selbst (Risiko durch Kampfmittel, Lärmaspekt, Unfallrisiko, Arbeitssicherheit), die unmittelbare Umgebung des Beckens und den Standort der Pumpen (Lärmaspekt) sowie auf den vorgelagerten Abschnitt des CR178 (Verkehr). Chemische Determinanten (Gewässerverschmutzung und Luftbelastung) sind Bestandteile der Schutzgüter „Wasser“ und „Klima und Luft“. Relevante Aspekte der Bewertung werden in Kap. 7.1.1 gesondert erwähnt.

- Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt: Hinsichtlich des Schutzgutes Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt sind in den Prüfraum, neben der Planfläche selbst, benachbarte Biotopstrukturen, das Gewässersystem des Klausbachs (Klausbach und Klausbach-Zulauf, nördliches bestehendes Becken) und die angrenzenden Bereiche des EU-Vogelschutzgebiets Région du Lias moyen (LU0002017) und des FFH-Schutzgebiets Massif forestier du Aesing (LU0001075) zu prüfen. Relevante Aspekte der Bewertung werden in Kap. 7.2.1 gesondert erwähnt.

- Schutzgut Boden: Da es sich bei dem Aspekt Boden um ein lediglich punktuell bzw. lokal betroffenes Schutzgut handelt und ein Transfer von Wirkungen nicht zu erwarten ist, erscheint es angebracht, dass lediglich die Planzone selbst als Wirkraum definiert wird. Relevante Aspekte der Bewertung werden in Kap. 7.3.1 gesondert erwähnt.

- Schutzgut Wasser: Durch den indirekten Einfluss des Speicherbeckens auf das hydrologische System des Klausbachs ist neben der Planzone selbst auch das Gewässersystem (nördlicher Abschnitt des Klausbachs, Klausbach-Zulauf, nördliches Becken) in den Untersuchungsraum mit einzubeziehen. Auch die Rollrasenfelder von Van de Sluis sind zu berücksichtigen, da auf diesen das gespeicherte Wassers durch die Berieselung ausgebracht wird. Relevante Aspekte der Bewertung werden in Kap. 7.4.1 gesondert erwähnt.

- Schutzgut Klima und Luft: Da mit Planumsetzung keine relevanten Emissionen von Luftschadstoffen zu erwarten sind, wird auch hier der Wirkraum mit der Planzone selbst gleichgesetzt. Relevante Aspekte der Bewertung werden in Kap. 7.5.1 gesondert erwähnt.

- Schutzgut Landschaft: Aufgrund der erforderlichen Errichtung der Dämme sind aufgrund der visuellen Impakte, neben der Planzone selbst, auch die benachbarten Landschaftsräume, von denen aus eine Sichtbarkeit des Beckens zu erwarten ist, in den Prüfraum einzubeziehen.

- Schutzgut Kultur und Sachgüter: Es ist nicht davon auszugehen, dass ein schutzgutspezifischer Wirkraum über den tatsächlichen Eingriffsbereich hinausgeht. Der Wirkraum ist identisch mit der Planzone.

Abb. 10: Schematische Darstellung des definierten, zu berücksichtigenden Wirkraums (gelb) in Bezug zur Planzone (rot umrandet) (Quelle: geoportail 2024).

# Kurzbeschreibung der Planung

Nachfolgend werden neben der Beschreibung der wesentlichen physischen Merkmale des Projektes auch die lokalräumlichen Gegebenheiten dargestellt.

## Vorliegende Grundlageninformationen

Im Rahmen des Umweltverträglichkeits-Screenings wird die Betroffenheit der Schutzgüter durch die vorliegende Planung in einer Vorprüfung untersucht. Dafür bedarf es der Zusammenführung und Bereitstellung einer Vielzahl von vorhabenbedingt relevanten Grundlageninformationen. Tab. 1 gibt einen Überblick, über die im Rahmen der Bewertung der grundsätzlich berücksichtigten Informationen. Die jeweils relevanten Informationen werden in den folgenden Unterkapiteln entweder als „allgemein / themenübergreifend“ (Kap. 3.1) oder „schutzgutspezifisch“ (Kap. 3.2) beschrieben. Wenn die genannten Aspekte im Einzelfall in den folgenden Unterkapiteln keine weitere Erwähnung finden, dann begründet sich dies damit, dass sie als nicht vorhabenbedingt relevant bewertet wurden.

Tab. 1: Übersicht über die zur Ausarbeitung des vorliegenden Dokuments verwendeten Grundlagen-informationen (in loser Reihenfolge).

Verwendete Grundlageninformationen

Landesplanerische Grundlagen

- Programme Directeur d'Aménagement du Territoire (PDAT, 2003)

- Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept (IVL, 2004)

- Plan National pour un Développement Durable (PNDD, 2019)

- Strategie und Aktionsplan für Anpassung an den Klimawandel in Luxemburg 2018-2023 (MECDD 2018)

- PNPN3 - Plan National Protection Nature (PNPN, 2023)

- Plan sectoriel „Paysage“ (PSP, 2021)

- Plan sectoriel „Logement“ (PSL, 2021)

- Plan sectoriel „Transport“ (PST, 2021)

- Plan sectoriel „Zones d’activités économiques“ (PSZAE, 2021)

- Mobilité Durable (MoDu 2.0, 2018)

- Plan national de mobilité (PNM, 2022)

- Plans d’action contre le bruit (AEV 2021)

- Programme national relatif à la qualité de l'air (AEV 2021)

Grundlageninformationen mit Bezug auf die Gemeinde Sanem

- Partie écrite und Partie graphique zum Plan d'Aménagement Général der Gemeinde Sanem, Stand Juli 2023

- SUP zum PAG der Gemeinde Sanem (DEP) (CO3 s.à.r.l. und efor_ersa 2018)

- Altlasten(verdachtsflächen)kataster (Stand 2017, Cadastre des Sites Potentiellement Pollués, CASIPO)

- Mobilfunkkataster (Geoportail 2023)

- Daten des Institut National de Recherches Archéologiques (INRA): archäologische Beobachtungszonen (ZOA, Geoportail Stand 2023)

Weitere Informationen

- BD-Topo

- Geologische Übersichtskarte (1992) sowie Geologische Karte 1:25.000 (1971)

- Bodenkarte 1:100.000 (1969)

- Biodiversitätsportal des MNHN (map.mnhm.lu) (Abrufdatum 15.03.2014)

- diverse Themeninformationen aus Geoportail (Stand März 2024)

Eine Übersicht, der von Seiten des Projektträgers gelieferten Informationen, kann Tab. 2 entnommen werden. Darüber hinaus liegen keine konkreten projektspezifischen Informationen vor. All diese Dokumente sind zentraler Bestandteil der Anhänge des vorliegenden UVP-Rapports.

Tab. 2: Übersicht über die vom Projektträger bereitgestellten Informationen.

| Projektspezifische Informationen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Themen | Inhalt | s. Anhang |
| Wasserspeicherbecken | Pläne des Beckens und der Zuleitung (Luxplan S.A. 2024): - Plan 20232116H-LP-R003 „Concept du bassin renaturation du ruisseau – existant“ - Plan 20232116H-LP-R011 „Concept du bassin renaturation du ruisseau - coupes existantes“ - Plan 20232116H-LP-R002 „Concept du bassin renaturation du ruisseau – projet“ - Plan 20232116H-LP-R012 „Concept du bassin renaturation du ruisseau - coupes projetées“ - Plan 20232116H-LP-R013 „Concept du bassin renaturation du ruisseau - coupe dans talus“ | 3 & 4 |
| Hydrologie | - „Scoping-Analyse – Thema Hydrologie“ (LUXPLAN S.A. 02/2024) | 5 |
|  | - „Etude de la qualité des eaux du Klausbaach à Sanem (Site Rollrasen Van de Sluis) – Note de synthese sur des analyses physico-chimiques et mesures de débits du Klausbach“ (LUXPLAN S.A. 02/2024) | 13 |
| Geologie/Boden | - Etude Géologique et Géotechnique (GEOCONSEILS 2018) | 11 |
|  | - Étude hydrogéologique (GEOCONSEILS 2019) | 12 |
|  | - Untersuchung des Auswaschungsrisikos lokal vorliegender Böden (GEOCONSEILS 2023) | 7 |
|  | - „Wasserspeicherbecken in Sanem (Limpach) – Wahl des geplanten Dammkörpers zur Optimierung der Einbaumassen aus dem Aushub“ (GEOCONSEILS 2024) | 6 |
| Landschaftsbild | Sichtbarkeitsauswirkungsstudie für das geplante Wasserspeicherbecken der Firma Rollrasen van de Sluis (LUXPLAN S.A. 2023) | 14 |
| Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt | - Plan „Biotope Bestand“ (LSC-ENV) | 9 |
|  | - Naturschutzfachliches Screening in der Gemeinde Sanem (MILVUS GmbH 2023) | 8 |
|  | - FFH-Screening (LSC ENV 2024) | 10 |
| Landschaftskonzept | - Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“ (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 01/2024) | 15 |
| Archäologie | Gutachten des INRA (2022) | 16 |

## Zielsetzung und Beschreibung des Projektes

Die Firma VAN DE SLUIS mit Sitz in der Gemeinde Sanem plant als Rollrasenproduzent den Bau eines Wasserspeicherbeckens für Regenwasser, mit dem Ziel das gespeicherte Wasser in trockenen Sommerperioden zur Bewässerung der Rollrasenfelder zu nutzen.

Derzeit wird das Wasser zur Bewässerung aus dem bestehenden Becken, nördlich der Planzone bezogen. Dieses Becken wurde ursprünglich als außerhalb liegendes Rückhaltebecken für das WSA-Gelände angelegt. Seit dem Bau des Beckens besitzt VAN DE SLUIS eine Genehmigung dieses Wasser über Pumpen zu Bewässerungszwecken zu nutzen. Aus dem Rückhaltebecken hat sich jedoch inzwischen ein Biotop entwickelt und es ist in das EU-Vogelschutzgebiet Région du Lias moyen (LU0002017) einklassiert worden. Ein Ziel des neuen Speicherbeckens ist es daher auch, zukünftige und nicht mehr erwünschte Eingriffe in das alte Becken zu vermeiden, da hier kein Wasser mehr entzogen werden muss.

Design und Dimensionierung des Beckens

Pläne des geplanten Speicherbeckens sind Abb. 11, Abb. 12, Abb. 13und Anhang 4 zu entnehmen. Die Konstruktion des Beckens wird außerdem im Zuge der Hydrologischen Studie von LUXPLAN (2023) im Anhang 5 erläutert. Das Becken soll ein Volumen von 63.074 m3 Wasser fassen und eine Fläche von etwa 3,1 ha beanspruchen. Der Beckenboden ist auf einer Höhe von etwa 305 mm ü. NN vorgesehen, während die Dammkrone auf einer Höhe von 308,5 m ü. NN liegen soll. Die maximale Höhendifferenz zwischen der Beckensohle und der Dammkrone beträgt somit 3,5 m. Da das Becken auf einer nach Norden hin abfallenden Fläche errichtet werden soll, wird der Damm im Süden, aufgrund des dort höheren Geländes (bei etwa 308 m ü. NN), eine verringerte Höhe haben, während er im Norden auf 3,5 m im Vergleich zum Bodenniveau ansteigt. Der äußere Steigungswinkel des Dammes beträgt 22°.

Der maximal vorgesehene Wassereinstau liegt bei 3 m Höhe. Zusätzlich wird ein Freibord von 50 cm berücksichtigt.

Der Abstand zwischen dem Dammfuß und dem Wasserlauf des Klausbachs beträgt im Norden 8,12 m, wobei innerhalb des 5 m breiten Streifens zum Gewässer hin die Entwicklung eines Gewässerrandstreifens ermöglicht werden soll und die übrige Fläche dem Zugang im Rahmen von Wartungsarbeiten dient (Abb. 13).

Der Damm soll aus dem vor Ort anfallenden Aushubmaterial modelliert werden. Die genaue Zusammensetzung und Quantifizierung der Materialien für den Dammbau sind in Kap. 7.3.1. beschrieben. Der Dammkern soll sich aus den entnommenen Lehm und Bitumenschiefermassen zusammensetzen, die nach außen durch eine 20 cm mächtige, wasserundurchlässige Lehmschicht abgedichtet werden soll. Hintergrund der Abdichtung ist das Risiko der Gipskristallisation der in den Tonhorizonten enthaltenen Pyrite bei einem Kontakt mit Wasser oder Sauerstoff, was zum Aufquellen des Materials führen würde (vgl. Kap. 7.3). Für die Außenflächen soll eine 50 cm mächtige Mutterbodenschicht aufgetragen werden, um eine Bepflanzung der Dämme zu ermöglichen. Auf der Innenflanke wird eine Drainageschicht aus drainfähigem Material wie beispielsweise Kies vorgesehen, um ein Eindringen von Wasser in die Dammkonstruktion zusätzlich zu vermeiden. Auch der gesamte Beckenboden soll durch eine 20 cm dicke Lehmschicht abgedeckt werden.

Abb. 11: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Vue en plan et profil en long“  (Luxplan S.A. Stand 05/2022).

Abb. 12: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Vue en plan et profil en long“ (Luxplan S.A. 05/2022).

Abb. 13: Auszug aus dem Plan „Renaturation du Ruisseau – Coupe dans Talus“: Profilschnitt durch die nördliche Böschung und den benachbarten Klausbach (LUXPLAN S.A. 02/2024).

Befüllung und Leerung des Beckens/Beckenbetrieb

Das Becken wird weder über einen gravitären Zulauf noch über einen Ablauf verfügen. Die Befüllung sowie die Leerung sollen ausschließlich über Pumpen erfolgen. Zur Speisung des Beckens soll nicht das Wasser aus dem Bach, sondern ausschließlich der pluviale Oberflächenabfluss des WSA-Geländes genutzt werden.

Derzeit wird der Oberflächenabfluss der WSA in den Zulauf des Klausbachs eingeleitet und im bestehenden Retentionsbecken, außerhalb des Betriebsgeländes zurückgehalten. Da der Bau neuer Hallen auf dem Gelände der WSA geplant ist, wird derzeit jedoch ein neues Rückhaltebecken mit einem Fassungsvermögen von rund 700 m3 am Rande des WSA-Geländes, in der Nähe des Betriebs von VAN DE SLUIS, gebaut (Abb. 14). Das dort zurückgehaltene Wasser wird durch eine Drosselung von 30 l/s in den Klausbach-Zufluss eingeleitet. Das Becken wird mit einer Tauchwand ausgestattet. Pläne der beschriebenen, derzeitigen Abflusssituation sind in Abb. 14 und im Anhang 3 dargestellt.

Derzeit durchläuft der Klausbach-Zulauf, gegenüber dem geplanten neuen Rückhaltebecken der WSA eine Kammer, in der die Niederschlagsentwässerung des WSA-Geländes angeschlossen ist und an die auch das künftige Regenrückhaltebecken der WSA angeschlossen wird (DN1400). Der Klausbach muss zum Passieren dieser Kammer in einem 90°-Winkel fließen. Die Lage der Kammer ist in Abb. 14, Pläne der Kammer mit Erläuterungen in Abb. 15 und im Anhang 3 dargestellt.

Unterirdische Kammer (Einleitungsstelle Regenwasserabfluss der WSA in den Bach)

Bach (südlicher Klausbach-Zulauf)

Leitung Bewässerungssystem

Wasserleitung vom bestehenden Retentionsbecken zum Bewässerungssystem

Neues Retentions-becken der WSA

Abb. 14: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau - Existant“ : Dargestellt ist die aktuelle Situation des Bachzulaufs inklusive dem Anschluss des neuen Retentionsbeckens der WSA, siehe auch Anhang 3 (Luxplan S.A. 02/2024).

Kammer

Ausleitungsrohr Bach

Einleitungsrohr Zulauf WSA

Einleitungsrohr Zulauf WSA

Bach

Ausleitungsrohr in den Bach

Bach

Zulauf Bach

Zulauf WSA

Bach

Abb. 15: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau – Coupes Existantes“: Dargestellt ist die Anschlussstelle des WSA-Beckens an den kanalisierten Abschnitt des Bachs, siehe auch Angang 3 (Luxplan S.A. 02/2024).

Es ist vorgesehen, diese Kammer als Pumpkammer zur Speisung des geplanten Speicherbeckens zu nutzen um das Oberflächenwasser der WSA, das aus dem Retentionsbecken durch diese Kammer hindurchfließt, von dort zum Becken zu transportieren. Um einen Eingriff in den Bach vollständig zu vermeiden, soll der Bach außerhalb der Kammer umgeleitet werden (so dass diese nicht mehr vom Bach durchflossen werden muss) und in diesem Abschnitt offengelegt und damit renaturiert werden. Hierdurch schließt lediglich noch das Ausleitungsrohr der Kammer (DN1400) an den Bach an. Pläne der beschriebenen geplanten Abflusssituation sind in Abb. 16, Abb. 17 und Abb. 18 und im Anhang 4 dargestellt.

Der Einlauf des Klausbachs zur Kammer soll nach der Renaturierung des Bachs geschlossen werden. Das Einlaufrohr vom WSA-Gelände wird weiterhin den Oberflächenabfluss zwischen 0 l/s und 30 l/s in die Kammer leiten. Es soll eine Mauer/Trennwand in der Kammer installiert werden, welche am Boden mit einer Öffnung ausgestattet ist, die wiederum mit Drosselung von 5 l/s versehen wird. Vor der Mauer, oberhalb der Drosselung (hierdurch wird gewährleistet, dass erst bei einem Abfluss von > 5 l/s Wasser gepumpt wird), soll schließlich die Pumpvorrichtung vorgesehen werden, über die das durch die Mauer zurückgestaute Wasser abgepumpt werden kann. Wenn nicht gepumpt wird kann das zurückgestaute Wasser ab einer Einstauhöhe von 56 cm überlaufen und über das bestehende Auslaufrohr zum Bach fließen.

Die Pumpleitung zum Becken soll oberirdisch, über eine bestehende Bachquerung verlegt werden, sodass nicht in das Gewässersystem eingegriffen wird. Eine gravitäre Zuleitung zum Becken ist nicht möglich, da die Geländehöhen dies nicht zulassen (der Auslauf aus der Kammer würde mit 308,34 m ü NN zu tief liegen, dies wird in Kap. 5.2 nochmals genauer erläutert). Es wird erst dann Wasser aus der Kammer gepumpt, wenn der Abfluss einen Wert von 5 l/s übersteigt. Hierdurch wird das Becken nur während regenreicheren Perioden befüllt (im Winter), während im Sommer bzw. in trockenen Perioden kein Wasser abgepumpt wird und auch nicht werden soll, um dem Klausbach zu diesen Zeiten kein Wasser zu entziehen.

Wie genau die Bedingungen zur Entnahme des Wassers und die zulässigen Entnahmemengen angesetzt wurden ist dem Kap. 7.4.1. zu entnehmen („Einfluss auf die Abflussmengen des Klausbachs (hydrologische Bilanz)“).

Pumpleitung zum Speicherbecken (blau)

Unterirdische Kammer (Einleitungsstelle Regenwasserabfluss der WSA in den Bach)

Abb. 16: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau – Projet“: Dargestellt ist die geplante Situation des Bachzulaufs inklusive dem Anschluss des neuen Retentionsbeckens der WSA (Luxplan S.A. 02/2024).

Trennwand mit  Regulierungsöff-nung (Drosselung) und Überlauf

Pumpe

Leiter

Deckel für den Zugang zur Kammer

Pumpleitung zum Speicherbecken

Pumpe

Wegnahme Bachzuleitung in die Kammer durch Renaturierung

Abb. 17: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau – Coupes Projetées“: Dargestellt ist die geplante Situation des Anschlusses des geplanten Wasserspeicherbeckens an den Ablauf des neuen Beckens der WSA (Luxplan S.A. 02/2024).

Pumprohr zum Speicherbecken

Öffnung mit Drosselung (5 l/s)

Trennwand mit  Regulierungsöff-nung (Drosselung) und Überlauf

Pumpe (muss sich über dem Niveau der Öffnung in der Trennwand mit der Drosselung befinden)

Leiter

Deckel für den Zugang zur Kammer

Abb. 18: Auszug aus dem Plan „Concept du Bassin – Renaturation du Ruisseau – Coupes Projetées“: Nahansicht der Pumpkammer (Luxplan S.A. 02/2024).

Risiko eines Überlaufens

Durch das Freibord von 50 cm (zwischen Wasseroberfläche und Dammkrone) entsteht ein zusätzliches (theoretisches) Volumen von 9.250 m³. LUXPLAN S.A. errechnete exemplarisch für das Jahr 2011 vieviel Regenmengen über dem Becken niederregnen würde. Die Daten sind dem „Atlas hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2009“ entnommen. Die Tabelle zeigt die 2009 gemessenen Niederschlags- (in der Station Reckange-sur-Mess) und Verdunstungsmengen (In der Station Findel, nur in drei Stationen liegen Daten zur Evapotranspiration vor). Es ist zu erwähnen, dass die realen Verdunstungsmengen an der Station in Reckange-sur-Mess und natürlich auch die reale Situation an der Planfläche abweichen können. Aus diesen Mengen wurden die über der Beckenfläche (23.965 m2) abregnenden Niederschlagsmengen errechnet. Im Sommerhalbjahr (März bis Oktober) war im Jahr 2009 die Verdunstung höher als der Niederschlag. Die Summe des Niederschlags in den Monaten November bis März betrug 6.738 m3. Selbst bei einem vollgefüllten Becken, könnte das zusätzliche Volumen durch das Freibord aufgenommen werden und es würde nicht zum Überlaufen kommen.

Natürlich variieren die Niederschlags- und Verdunstungsmengen pro Jahr zum Teil sehr stark. Bei Annahme der durchschnittlichen Niederschlagsmengen für Luxemburg für den Referenzzeitraum 1991-2020 (Meteolux) wurde in den Monaten, in denen die Niederschlagsmengen überwiegen (September bis März) insgesamt eine Niederschlagssumme von 8.253 m3 berechnet, welche über den Bereich des Beckens herabregnen (Tab. 3). Auch dieses könnte durch das Freibordvolumen gefasst werden, sodass es nicht zum Überlaufen kommt. Es ist zu beachten, dass in Ermangelung genauerer Daten die Verdunstungswerte aus dem Jahr 2013, die an der Station in Obercorn (aus dem „Atlas hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2009“) erfasst wurden, zur Berechnung herangezogen wurden.

Ein Überlaufen des Beckens kann vor diesem Hintergrund zwar nicht komplett ausgeschlossen werden, es würde jedoch einen absoluten Ausnahmefall darstellen. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Befüllung und Leerung des Beckens aufgrund der Pumpen regulieren lässt. In regenreicheren Perioden kann daher rechtzeitig eingegriffen und die Pumpen abgeschaltet werden, sodass auch das Regenwasser zur Befüllung des Beckens bis zur Einstauhöhe genutzt werden kann. Auch eine Leerung kann über die Bewässerungssysteme vorgenommen werden, sollte sich die Einstauhöhe kritisch erhöhen. Es ist dennoch vorgesehen die Dammkrone an der nordöstlichen Ecke 10 cm abzusenken, um von dort für den Notfall einen laminar abfließenden Überlauf zu erzeugen, der in den Bach geleitet wird (grün markierte Stelle in Abb. 13).

Abb. 19: Niederschlagshöhen und Verdunstungsraten pro Monat der Station Reckingen an der Mess gemessen (Quelle: Atlas hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2009).

Tab. 3: Berechnung des Regenwasservolumens, dass in einem durchschnittlichen Jahr über dem Becken niederregnet (Referenzperiode 1991 bis 2020, Niederschlagsdaten: Meteolux, Verdunstungsdaten: Atlas hydro-climatologique du Grand-Duché de Luxembourg 2013).

|  | Verdunstung (Obercorn 2013) | Niederschlag (mm) (Durchschnitt 1991-2020) Station Reckange-Mess | Volumen Ver-dunstung (m3) | Volumen Nieder-schlag (m3) | Volumen Verdunstung über der Becken-fläche (m3) | Volumen (m3) Niederschlag über der Beckenfläche (23.965 m2) | Differenz zwischen Verdunstung und Niederschlag über der Beckenfläche(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Januar | 6,6 | 71,5 | 0,0066 | 0,0715 | 158,169 | 1713,4975 | 1555,3285 |
| Februar | 11,7 | 59,5 | 0,0117 | 0,0595 | 280,3905 | 1425,9175 | 1145,527 |
| März | 30,3 | 56,6 | 0,0303 | 0,0566 | 726,1395 | 1356,419 | 630,2795 |
| April | 61,5 | 49,4 | 0,0615 | 0,0494 | 1473,8475 | 1183,871 | -289,9765 |
| Mai | 64,3 | 73,3 | 0,0643 | 0,0733 | 1540,9495 | 1756,6345 | 215,685 |
| Juni | 91,6 | 73 | 0,0916 | 0,073 | 2195,194 | 1749,445 | -445,749 |
| Juli | 115,4 | 72,1 | 0,1154 | 0,0721 | 2765,561 | 1727,8765 | -1037,6845 |
| August | 89,5 | 71,9 | 0,0895 | 0,0719 | 2144,8675 | 1723,0835 | -421,784 |
| September | 50,2 | 66,6 | 0,0502 | 0,0666 | 1203,043 | 1596,069 | 393,026 |
| Oktober | 29,1 | 76,2 | 0,0291 | 0,0762 | 697,3815 | 1826,133 | 1128,7515 |
| November | 9,7 | 71,7 | 0,0097 | 0,0717 | 232,4605 | 1718,2905 | 1485,83 |
| Dezember | 9,6 | 89,5 | 0,0096 | 0,0895 | 230,064 | 2144,8675 | 1914,8035 |
| Gesamt | 570 |  | 0,57 | 0 | 13660,05 | 0 | 6274,037 |
|  |  |  |  |  |  | Summe der Niederschläge September bis März | 8253,546 |

Um das Wasser im Speicherbecken zur Bewässerung einzusetzen, wird eine mobile Pumpe im Speicherbecken platziert die mit dem bereits bestehenden Bewässerungs-/Berieselungssystem verbunden wird. Eine Bewässerung erfolgt bei Bedarf während sommerlichen Trockenperioden.

Voraussichtlich wird das Becken im August oder September leergepumpt sein. Zu dieser Zeit ist es möglich, Wartungsarbeiten oder Kontrollen durchzuführen oder Sedimente zu entfernen. Eine Sedimentation im größeren Ausmaß wird allerdings nicht erwartet, da die Pumpen keine Sedimente fördern.

Bewässerung

Nach Angaben von VAN DER SLUIS soll von den insgesamt etwa 100 ha Anbauflächen ein Anteil von 40 bis 50 ha bewässert werden. Also nur die Kulturen, für die aufgrund des Wachstumsstatus des Rasens ein besonderer Bewässerungsbedarf besteht. Vorgesehen ist eine Bewässerung in Trockenperioden im Sommer um das Vertrocknen der Rasenkultur und damit auch einen erhöhten Aufwand, welcher zur Regeneration des Rasens aufbracht werden müsste, zu verhindern. Nach Angaben von VAN DER SLUIS erfolgt die Bewässerung in einem periodischen Zyklus von 10 Tagen. In diesem Rhythmus würde einmalig eine Wassermenge von maximal 20 mm/m2 ausgebracht werden. Um die Verdunstung zu reduzieren, soll die Bewässerung bei möglichst kühlen Temperaturen, z.B. in der Nacht stattfinden.

Zur Bewässerung der Fläche sind bei Ausbringung von 20 mm, ergo 20 l/m2 = 200.000 l/ha und damit 200 m3/ha Wasser erforderlich. Daraus ergibt sich für eine zu bewässernde Fläche von 50 ha ein Wasservolumen von 10.000 m3. Bei dem geplanten Fassungsvolumen des Beckens von 63.074 m3 wäre (Bei einem vollgefüllten Becken) demnach eine sechsmalige Bewässerung bis zur Leerung des Beckens möglich (ohne die Verdunstung zu berücksichtigen). Dies würde den Bewässerungsbedarf für etwa zwei Monate (z.B. in den Hochsommermonaten Juli und August) abdecken.

Aufgrund dessen ist festzustellen, dass das Fassungsvolumen des Beckens den Bewässerungsbedarf des Betriebs im Falle von längeren oder häufigeren Trockenperioden nicht mehr abdecken kann. Es wird deutlich, dass durch das Becken nur die mindestnötige Bewässerungsmenge bereitgestellt wird. Die Größe des Speicherbeckens ist aus Sicht des Bewässerungsbedarfs der Firma VAN DE SLUIS also eher als unterdimensioniert zu bezeichnen.

Bauphase

Für die Bauphase ist sicherzustellen, dass die Baustellenfahrzeuge an Innen- und Außenseiten des geplanten Damms gelangen können. Zu Beginn der Aushubarbeiten ist daher ein befestigter Baustellenweg, ringsum den geplanten Damm vorgesehen. Ein zusätzlicher Baustellenweg soll die Anfahrbarkeit der verschiedenen und separat gelagerten Aushubmaterialien sicherstellen. Die separate Lagerung der Materialien ist für die spätere Konstruktion des Dammes zwingend erforderlich. Die gelagerten Bitumenschieferhorizonte müssen außerdem möglichst wasser- und luftdicht abgedeckt werden, um eine Gipskristallisation zu vermeiden (vgl. Kap. 7.3.2.).

Die Organisation der Baustelle ist Abb. 20 zu entnehmen. Nähere Informationen über die Konstruktion und die Materialien für den Dammbau sind in Kap. 7.3.1 „Eingriffe in das Bodengefüge“, sowie im Gutachten von GEOCONSEILS 2024 im Anhang 6 beschrieben.

Abb. 20: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (LUXPLAN S.A. 02/2024): Organisation der Baustelle.

Erforderliche weitere Genehmigungsprozeduren

Folgende Genehmigungen sind für das Planvorhaben erforderlich:

- Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei dem geplanten Speicherbecken um eine Konstruktion in der Grünzone handelt, ist eine Anfrage auf Naturschutzgenehmigung erforderlich.

- Wasserrechtliche Genehmigung. Die Anfrage auf wasserrechtliche Genehmigung ist dem Anhang 5 (Scoping-Analyse-Thema Hydrologie) angehängt.

- Commodo-Genehmigung: Für die Konstruktion des Speicherbeckens ein Erdaushub von mehr als 7000 m3 erforderlich ist (Nr. 060101 im RGD von 10 Mai 2012)

## Projektentwicklung

Seit 2015 gibt es seitens Van der Sluis Überlegungen zur Umsetzung eines Speicherbeckens. Im Laufe der Jahre wurden die Planungen des Beckens aus verschiedenen Gründen und in Abstimmung mit den Behörden jedoch mehrfach angepasst. Einige Gründe waren beispielsweise die Reduktion der Impakte auf das Landschaftsbild und die Reduzierung der anfallenden Erdmassen.

Der ursprüngliche Wunsch von VAN DER SLUIS war es, ein weitaus größeres Fassungsvolumen von zu realisieren (in einem maximalen Planentwurf 146.750 m3). Hierfür sollte das Becken im Vergleich zur aktuellen Planung tiefer und der Damm höher liegen: Der Höhenunterschied zwischen Becken- und Dammkrone betrug teilweise über 7 m. Außerdem sollte sich das Becken zum Teil noch über die Gemeindegrenze von Mondercange, auf östlich angrenzende Katasterparzellen erstrecken.

Zunächst wurde außerdem die Speisung des Beckens durch den Klausbach direkt in Betracht gezogen. Dies wurde jedoch im Rahmen von Gesprächen mit der AGE wieder verworfen, um einen direkten Eingriff in den Bach zu vermeiden.

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung hat sich die Dimension das Beckens mehr als halbiert (heute Fassungsvolumen von 63.074 m3). Das aktuelle Speichervermögen ist lediglich ausreichend, um etwa die Hälfte der Rollrasenflächen über einen Zeitraum von etwa 2 Monaten zu bewässern (Bewässerungszyklus alle 10 Tage, vgl. Kap. 4.2). Auch die Forderung, das Wasser nicht direkt aus dem Klausbach zu beziehen, wurde berücksichtigt, in dem das Becken ausschließlich durch das Oberflächenwasser der WSA gespeist werden soll (vgl. Kap. 4.2).

An dieser Stelle sei auch auf das Kap. 5.2 (Alternativenprüfung) verwiesen.

## Allgemeine bzw. themenübergreifende Informationen

Wie zuvor bereits dargestellt, werden in der Folge die jeweils als vorhabenrelevant bewerteten Grundlageninformationen in loser Reihenfolge dargestellt und inhaltlich beschrieben.

# Nullvariante und Alternativenprüfung

## Nullvariante

Die Beschreibung der umgangssprachlich als „Nullvariante“ (auch Situation ohne Projekt oder Planungsnullfall) bezeichnete „Nicht-Umsetzung des Projektes bzw. der Planung“ ist ein als obligatorisch anzusehendes Element der Umweltverträglichkeitsuntersuchung. Darunter wird im Sinne der Variantenprüfung die spezielle Variante geprüft, die mit Beibehaltung des Ursprungszustandes verbunden ist. Dementsprechend werden in der Folge die (möglichen) Auswirkungen bei Nicht-Umsetzung des Projektes auf die in Kap. 7 genannten Schutzgüter geprüft.

Bei Nicht-realisierung des Wasserspeicherbeckens wird die Fläche als Anbaufläche für Rollrasen weiterhin erhalten bleiben und bewirtschaftet werden. Das Wasser zur Bewässerung der Rollrasenflächen würde wie bisher bei Bedarf aus dem bestehenden nördlichen Retentionsbecken und damit direkt aus dem Bachsystem des Klausbachs entnommen werden. Aufgrund der fehlenden Möglichkeiten zur Zwischenspeicherung wird das Abpumpen von Wasser aus dem bestehenden Becken weiterhin in den sommerlichen Trockenperioden stattfinden, womit das Biotop und das hydrologische System in den ohnehin belasteten Zeiten zusätzlich gestört würde.

Aufgrund der stark reduzierten Rückhaltekapazität des bestehenden Beckens, durch die zunehmende Sedimentation, ist für den Betrieb von VAN DER SLUIS eine ausreichende Bewässerung der Anbauflächen, kaum möglich. Dies führt für den Betrieb in Zukunft zu unkalkulierbaren wirtschaftlichen Verlusten, insbesondere in Hinblick auf die mit der Klimaveränderung verbundenen prognostizierten, häufigeren Trockenperioden.

## Alternativenprüfung

Im Rahmen von Untersuchungen von vorhabenbedingten Auswirkungen auf die Umwelt stellt die Alternativenprüfung ein wichtiges Instrument dar. Die Berücksichtigung und Evaluierung räumlicher Standortalternativen, alternativer planerischer Konzepte oder technischer Vorhabenvarianten

- ermöglicht die Identifizierung von Vor- und Nachteilen der jeweiligen Ansätze,

- ermöglicht den direkten Vergleich der Ansätze hinsichtlich ihrer Umweltauswirkungen und

- stellt sicher, dass die zurückbehaltene Variante auch die Alternative darstellt, die mit den geringsten Impakten auf Natur und Umwelt verbunden ist.

Die Alternativenprüfung sowie der Alternativenvergleich eröffnen damit wesentliche Optionen für eine möglichst weitgehende Vermeidung oder Verminderung von Umweltbeeinträchtigungen.

Das Speicherbecken stellt in seiner heutigen Form bereits eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Planung dar, welche etwa seit dem Jahr 2015 bestehen.

Dimension des Beckens

Alternative: Vergrößerung des Beckens

Wie in Kap. 4.3 beschrieben, sahen Planvarianten zu Planungsbeginn ein (zum Teil) weitaus höheres Fassungsvermögen vor. Das Maximum war ein Volumen von 146.750 m3 (Abb. 21). Die Dammhöhe betrug in diesem Entwurf zum Teil über 7 m (Höhenunterschied zwischen Beckensohle und Dammkrone, Abb. 22). Hierfür sollte das Becken außerdem im Vergleich zur heutigen Planung weiter nach Osten, über die Gemeindegrenze hinweg, ausgedehnt sein. Der Impakt hinsichtlich des Flächen- und Ressourcenverbrauchs (Bewegung von Erdmassen, Wasserverbrauch) sowie auf das Landschaftsbild war bei diesen größeren Varianten deutlich höher als aktuell. Um diese Impakte zu verringern, wurde das Fassungsvolumen im Vergleich zur größten Planvariante mit 146.750 m3 im Laufe der Planung mehr als halbiert (aktuelle Variante: 63.074 m3).

Abb. 21: Auszug aus dem Plan „Concept d'assainissement - vue en plan et profil en long“ (Variante D): Draufsicht, hier sollte ein Volumen von 146.750 m3 vorgesehen werden.

Abb. 22: Auszug aus dem Plan „Concept d'assainissement – Coupe A-A“ (Variante D) (LUXPLAN S.A. Stand 01/2020): Der maximale Abstand zwischen der Beckensohle und der Dammkrone beträgt hier 7,17 m

Alternative: Verkleinerung des Beckens

Es ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zu frühen Planvarianten die aktuelle Planung bereits eine verkleinerte Variante darstellt. Hierdurch konnte die Dammhöhe und damit der Impakt auf das Landschaftsbild reduziert und die Wiederverwendung der Aushubmassen optimiert werden.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass durch eine zusätzliche Verkleinerung des Beckens im Vergleich zur aktuellen Planung könnten die Impakte auf das Landschaftsbild und der Eingriff in das Erdreich weiter reduziert werden könnten. Eine Verkleinerung würde mit einem reduzierten Fassungsvolumen einhergehen, was ebenfalls zur Folge hätte, dass die Anbauflächen in sommerlichen Trockenphasen nicht mehr ausreichend bewässert werden könnten. Die Beschreibung der Bewässerung in Kap 4.3 zeigt, dass VAN DER SLUIS mit dem aktuell vorgesehen Fassungsvermögen beabsichtigt, nur etwa die Hälfte der Anbauflächen zu bewässern, und dies, im Falle eines vollgefüllten Beckens, etwa 6 mal im Sommer erfolgen kann (diese Berechnung berücksichtigt noch nicht die Verluste des gespeicherten Wassers durch Verdunstung). Die Bewässerung erfolgt vergleichsweise sparsam für die wasserintensive Rollrasenproduktion (Zyklus von 10 Tagen etwa 20 l/m2). In der Regel wird für den Rollrasenanbau ein Wasserverbrauch von bis zu 25 l/m2 und Woche angegeben. Länger anhaltende Trockenperioden können durch das aktuell geplante Fassungsvermögen nicht abgedeckt werden. Durch das Speicherbecken soll die mindestens erforderliche Wassermenge zur Aufrechterhaltung des Betriebs bereitgestellt werden. Eine weitere Verkleinerung des Beckens wäre mit zusätzlichem Trockenstress der Rasenflächen und somit mit größeren wirtschaftlichen Folgen für VAN DER SLUIS verbunden. Bei einer weiteren Verkleinerung würde sich für VAN DER SLUIS daher die Frage ergeben, ob die Kosten für das (kleinere) Speicherbecken den noch Nutzen aufwiegen können. Gegebenenfalls könnte in diesem Fall die nur unzureichende Funktion des Beckens (im Hinblick auf den Zweck des Beckens für die Rollrasenproduktion), die Kosten und Impakte, welche mit dem Bau des Speicherbeckens einhergehen, nicht mehr rechtfertigen.

Speisung des Beckens

Alternative: gravitärer Zulauf aus dem Zufluss des Klausbachs

Wie ebenfalls in Kap. 4.3 beschrieben, sollte das Wasser für das Speicherbecken zu Beginn der Planungen direkt aus dem Klausbach-Zulauf entnommen werden. Hierfür sollte ein Anschluss an den Bach im Bereich des Brückenbauwerks, vorgesehen werden, über den rein gravitär ein Teil des Bachwassers durch ein Rohr (DN1800) in das Becken fließen konnte. Pläne und Querschnitte für den Bachanschluss sind in Abb. 23 bis Abb. 28 dargestellt. Zusätzlich war an der Nordseite des Beckens ein Überlauf vorgesehen.

Diese Planung wäre mit einen direkten Eingriff in das Gewässersystem (Entnahme und Zuführung von Wasser) und seine Uferzone (Anschluss) verbunden. Aus diesen Gründen wurde, nach Abstimmung mit den Behörden, dieses Vorhaben verworfen, um den Eingriff in das Gewässersystem zu vermeiden. Nach der in diesem Dossier geprüften Variante soll das Becken ausschließlich durch Oberflächenwasser des WSA-Geländes gespeist werden, welches über Pumpen gefördert werden wird (vgl. Kap. 4.2).

Da nun das Oberflächenwasser des WSA-Gelände zur Speisung genutzt wird, verlagert sich der „Entnahmepunkt“ an die beschriebene unterirdische Kammer (vgl. Kap. 4.2 „Befüllung und Leerung des Beckens“). Weil der Auslauf der Pumpkammer mit 308,34 m zu tief liegt, ist eine gravitäre Zuleitung nicht mehr möglich. Bei einem angenommenen Rohrgefälle von einem Prozent läge das Beckeneinlaufniveau auf einer Höhe von 305,34 m (Die Entfernung zwischen der Kammer und dem Speicherbecken beträgt etwa 300 m). Die Beckensohle müsste in diesem Szenario und bei Annahme eines Wassereinstaus von 3 m, auf einer Höhe von 302,35 m und damit etwa 3 m tiefer liegen als gemäß der aktuellen Planung vorgesehen (305 m ü NN). Hierdurch erhöht sich der Bodenaushub und damit der Eingriff in das Bodengefüge und insbesondere in den Bitumenschieferhorizont. Das überschüssige Erdmaterial müsste in Deponien abtransportiert werden. Die Nutzung von Pumpen bieten außerdem den Vorteil, dass sich die Befüllung und Leerung des Beckens regulieren lässt. Die Wahl der beschrieben unterirdischen Kammer als Pumpkammer für das Speicherbecken ist außerdem mit einer Renaturierung eines Bachabschnitts verbunden.

A

A

C

C

D

D

B

B

Abb. 23: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Draufsicht des geplanten gravitären Beckenzulaufs vom westlichen Klausbach-Zufluss aus; die Ableitung war unterhalb der Brücke vorgesehen.

Abb. 24: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt BB, vgl. Abb. 23)

Abb. 25: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt DD, vgl. Abb. 23)

Abb. 26: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt CC, vgl. Abb. 23)

Abb. 27: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Ausleitung (Schnitt AA, vgl. Abb. 23)

Abb. 28: Auszug aus dem veralteten Plan „Concept d'assainissement - Vues en plan et coupes ouvrages“ (Quelle: Luxplan S.A. Stand 06/2020): Querschnitt durch die Einleitungskonstruktion in das Becken (Schnitt EE, vgl. Abb. 23)

Alternative: Veränderter Standort der Pumpkammer

Nach der derzeitigen Planung soll für das Abpumpen des Wassers zur Füllung des Beckens eine bestehende, überbaute „Kammer“ genutzt werden. Diese Kammer wird derzeit durch den Klausbach-Zufluss durchflossen, außerdem ist die Oberflächenentwässerung des WSA-Geländes daran angeschlossen (vgl Kap 4.3). Die Wahl dieser Variante geht mit einer abschnittsweisen Renaturierung des Baches einher, dessen Verlauf zukünftig offen, außerhalb der Kammer entlanggeführt werden soll. Diese Variante ist daher mit einem positiven Effekt auf den Gewässerabschnitt verbunden (Wegfall der Überbauung).

Alternativ könnte auch eine Pumpkammer anderswo auf dem Gelände von VAN DER SLUIS installiert werden. Eine Renaturierung des Bachabschnittes wäre in diesem Fall nicht erforderlich, womit auf die Möglichkeit zur Verbesserung durch die Schaffung des naturnahen und durchgängigen Gewässerbetts verzichtet würde.

Design des Beckens

Dammkonstruktion

Von LUXPLAN S.A. wurden zwei Dammvarianten ausgearbeitet, die sich in der Positionierung der Draiangeschicht unterscheiden. Variante 1 sieht die Draiageschicht an der Innenflanke vor, während für Variante 2 lediglich eine Drainageschicht am äußeren Dammfuß vorgesehen ist (Abb. 29).

Abb. 29: Querschnitte durch den Damm: Variante mit Drainageschicht an der Innenflanke (oben) und am äußeren Dammfuß (unten)(LUXPLAN S.A. 2022).

Nach der aktuellen Studie von GEOCONSEILS zur Dammkonstruktion (vgl. Anhang 6), sollte die erste Variante mit einer Drainageschicht an der Innenflanke des Dammes bevorzugt werden, da hierdurch das Eindringen von Beckenwasser in die Dammkonstruktion auch bei längerer Standzeit vermieden werden kann (vgl. Kap. 7.3).

Absenkung des Beckens

Wie im aktuellen Gutachten von GEOCONSEILS (2024) zum Dammkörper und den Aushubmassen berechnet (vgl. Anhang 6), sind nach der aktuellen Planung des Beckens 8.428 m3 bis 6.328 m3 (weitere Informationen in Kap. 7.3) zusätzliches Erdmaterial zur Verfüllung des Dammes erforderlich, die von außen eingebracht werden müssten. Durch eine Absenkung um 18 cm würden gemäß GEOCONSEILS (2024) alle vor Ort anfallenden Erdmassen zur Modellierung des Damms ausreichen. Eine Bewertung dieser Alternative ist in Kap. 7.3.2 zu finden.

Standort des Beckens

Der Standort des Beckens wurde ausgewählt, weil das Wasser in den ersten Planvarianten gravitär aus dem Bachlauf selbst entnommen werden sollte. Das Becken wurde also nicht nur in der Nähe des Bachlaufs, sondern auch in einer topographischen Senke positioniert, die durch das natürliche Gefälle den Zufluss ermöglicht hätte.

Aufgrund der veränderten Planung und der Entscheidung, das Becken mittels Pumpen zu befüllen, ist dieser Grund für die Wahl des Beckenstandorts hinfällig geworden. Da die Befüllung nicht mehr gravitär erfolgt ist es im Prinzip nicht mehr notwendig das Becken am tiefsten Bereich im Gelände anzulegen. Der gewählte Standort geht dennoch mit den im folgenden aufgeführten Vorteilen einher, weshalb der Standort bislang beibehalten wurde:

- Bereits erhobene Umweltinformationen:

Die Fläche wurde im Laufe der Planung insbesondere hinsichtlich der bodenkundlichen Aspekte gut untersucht (vgl, Kap. 7.3). Die Bodenzusammensetzung und Struktur, sowie die Bodenhydrologie des Standorts sind daher gut bekannt und die Planung des Beckens und der Dammkonstruktion erfolgten auf der Basis dieser Informationen. Hierdurch konnten Konflikte mit den Schutzgut bereits ausgeschlossen bzw. durch Maßnahmen vermindert werden und auch ein Eingriff in das Grundwasser konnte an diesem Standort und bei der aktuell geplanten Tiefe des Beckens ausgeschlossen werden (vgl. Kap. 7.4). Außerdem ermöglichten die Studien eine optimierte Wiederverwendung der Aushubmengen (vgl. Kap. 7.3). Der Aufwand dieser Untersuchungen müsste an einem anderen Standort erneut vorgenommen werden, um auch dort die Planung zu optimieren.

- Impakt auf das Landschaftsbild

Die Tiefe Lage des Beckens hat den Vorteil, dass die Dammkrone nicht weit über das umgebende, höher liegende Gelände hinausragt und diese damit von außen nur begrenzt sichtbar ist (vgl. Kap. 7.6).

Die Zone ist umgeben von Baumreihen (im Westen am CR) und anderen Gehölzstrukturen (Gehölze um das bestehende Becken im Norden, Feldgehölz im Osten). Diese Strukturen schränken die Sichtbarkeit des Beckens von außen zusätzlich ein, ebenso wie das Waldgebiet Aaséng südlich der Planzone.

Die übrigen Flächen von VAN DE SLUIS erstrecken sich insbesondere nordwestlich der Planfläche. Dieses Gelände liegt höher als die derzeitige Planfläche und ist überwiegend frei von Feldgehölzen und daher deutlich einsehbarer. Die Wahl eines anderen Standorts innerhalb dieser Flächen wäre hinsichtlich des Schutzguts Landschaft daher als nachteilig zu bewerten.

- Vorteile anderer Standorte?

Es stellt sich die Frage, inwiefern die Wahl eines abweichenden Standorts mit verringerten Auswirkungen auf die betrachteten Schutzgüter verbunden wäre. Potenzielle Konflikte ergaben sich insbesondere für die Schutzgüter Boden und Wasser. Durch die erfolgten geologischen, geotechnischen und hydrogeologischen Analysen des Standorts konnte die Planung an die Erforderlichkeiten des Standorts angepasst werden (siehe Punkt 1 und Kap. 7.3, 7.4). Hinsichtlich der übrigen Schutzgüter würde sich die Bewertung des Vorhabens auf einem anderen Standort innerhalb der VAN DE SLUIS Flächen voraussichtlich nicht wesentlich ändern, oder sogar eher nachteilige Effekte haben.

Aufgrund dessen, dass für einen anderen Standort voraussichtlich ebenfalls Rollrasenfelder genutzt würden, welche keine Lebensraumfunktionen für planungsrelevante Tier- und Pflanzenarten hätten, würde sich hinsichtlich der Bewertung des Schutzguts „Pflanzen, Tiere Biologische Vielfalt“ voraussichtlich nichts Ausschlaggebendes verändern. Dies kann ebenfalls für die Schutzgüter „Mensch“ und „Klima und Luft“ angenommen werden. Hinsichtlich der Schutzgüter „Landschaft“ und „Kultur- und Sachgüter“ würden sich voraussichtlich eher nachteilige Effekte aus einer anderen Standortwahl ergeben (Schutzgut „Landschaft“ siehe Punkt 2). Große Teile der Flächen von VAN DER SLUIS liegen innerhalb von archäologischen Beobachtungszonen.

Positive (Neben-)Effekte auf Schutzgüter, welche sich durch die aktuelle Planung des Beckens ergeben, würden bei einer veränderten Standortwahl voraussichtlich ebenfalls entfallen. Derzeitige positive Effekte ergeben sich durch die geplante Renaturierung des Bachabschnittes (vgl. Kap. 4.2), sowie durch die Tatsache, dass durch den Beckenstandort die Rollrasenproduktion auf der betreffenden Fläche und damit auch die potenziellen Impakte der Rollrasenfläche auf die Wasserläufe, beendet wird.

- Ein weiterer zu nennender, wenn auch nicht ausschlaggebender Vorteil der derzeitigen Standortwahl ergibt sich aus dem bestehenden natürlichen Gefälle zwischen der Entnahmestelle der Pumpe und dem Becken. Dieses reicht zwar für eine rein gravitäre Befüllung nicht aus, führt jedoch dazu, dass die Pumpe weniger Energieaufwand zur Förderung des Wassers benötigt.

# Konformität mit den Zielsetzungen der Landes- und Kommunalplanung

## Landesplanerische Aspekte

Hinsichtlich landesplanerischer Aspekte ist lediglich die Lage innerhalb der im Plan directeur sectoriel „Paysage“ (PDS „Paysage“) festgelegten zwischenstädtischen Grünzone (zone verte interurbaine) zu nennen.

Zwischenstädtische Grünzonen beschreiben Regionen mit vorwiegend gering urbanisierten Landschaften, die zwischen Ballungsräumen liegen und von fortschreitender Urbanisierung „bedroht“ sind. Innerhalb der zwischenstädtischen Grünzone soll einer weiteren Fragmentierung der Landschaft entgegengewirkt werden. Art. 9 des noch provisorisch vorliegendem Règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages » besagt, dass innerhalb der zone verte in einer zwischenstädtischen Grünzone jede weitere Fragmentierung durch lineare Anlagen untersagt ist. Nach Art. 10 des RGD ist auch innerhalb des Bauperimeters jede Erweiterung, die zu einer tentakelartigen Entwicklung von Ortschaften oder zur Schaffung neuer bebauter Inseln beiträgt, verboten.

Da es sich bei dem hier betrachteten Projekt nicht um eine Urbanisierungsmaßnahme handelt, ist es nicht von den besagten Art. 9 und 10 betroffen.

Abb. 30: Darstellung der Prüffläche im Kontext der gemäß PDS „Paysage“ ausgewiesenen, zwischenstädtischen Grünzone (grün) (Quelle: Geoportail 2023).

## Plan d’aménagement general

Gemäß dem PAG der Gemeinde Sanem ist die Fläche vollumfänglich außerhalb des Bauperimeters in der Zone agricole situiert (Abb. 31).

Rollrasen Van de Sluis ist ein gartenbaulicher Betrieb und besitzt eine landwirtschaftliche Betriebsnummer. Aufgrund des Zusammenhangs des geplanten Beckens mit gartenbaulichen Aktivitäten und der Notwendigkeit des Speicherbeckens für die Aufrechterhaltung des Betriebs ist das Vorhaben nach dem Art. 6 NatSchG prinzipiell als genehmigungsfähig innerhalb der Grünzone anzusehen.

Abb. 31: Lage der Prüffläche (rot) auf dem PAG en vigueur der Gemeinde Sanem (die PAGs der Gemeinden Mondercange und Reckange-sur-Mess sind östlich und nördlich dargestellt (schwarze Linien = Grenzen); Die Prüffläche liegt vollumfänglich in der Zone agricole (AGR) (Quelle: Zeyen & Baumann 2019).

# Beschreibung und Bewertung möglicher Umweltauswirkungen

Wie in Kapitel 2 bereits beschrieben wurde, regeln das loi modifiée EIE 2018 sowie das zugehörige RGD die inhaltlichen Anforderungen und die Abläufe der vorliegenden Untersuchung. Um die direkten und indirekten Auswirkungen des Vorhabens auf die in den folgenden Unterkapiteln beschriebenen Schutzgüter bewerten zu können, muss erstens der Istzustand zum jeweiligen Schutzgut beschrieben werden und zweitens in Form einer Einzelfallprüfung untersucht werden, ob von den projektspezifischen Maßnahmen Umweltauswirkungen ausgehen. Prinzipiell sind alle negativen Veränderungen als nachteilige Umweltauswirkungen anzusehen. Allerdings sind im Rahmen der Bewertung Kriterien festzulegen, anhand derer definiert werden kann, ob die jeweilige Maßnahme als „erheblich nachteilig“ zu betrachten ist. Um dies methodisch abgesichert gewährleisten zu können, wurde das folgende, mehrstufige Verfahren zugrunde gelegt.

In Anlehnung an die Auslegungen des deutschen UVPG basiert die methodische Vorgehensweise auf der grundlegenden Festlegung der Wertigkeit des Untersuchungsbereichs für das jeweilige Schutzgut bzw. den jeweiligen Schutzgutaspekt. Der Bewertungsrahmen wird in der Regel von einer fünfstufigen Skala gebildet. Die Wertstufe 5 (sehr hohe Wertigkeit) entspricht in vergleichbaren Studien dem sogenannten „Referenzzustand“ eines Schutzgutes mit „keinen bis höchstens geringfügigen Belastungen durch den Menschen“. Die Wertstufe 1 (sehr geringe Wertigkeit) ist durch starke anthropogene Belastungen geprägt. In Tab. 4 ist das Muster eines schutzgutspezifischen Bewertungsrahmens dargestellt. Die Zuordnung einer theoretisch möglichen Wertstufe 0 („keine Bedeutung für das Schutzgut“) ist bewusst nicht möglich. Aus Vorsorgegründen ist im Zweifelsfall die nächsthöhere Wertstufe zu vergeben.

Tab. 4: Schutzgutspezifischer Musterbewertungsrahmen

| Wertstufe | Untersuchungsbereich | Definition der Wertstufe |
| --- | --- | --- |
| 5 - sehr hoch | Bereiche mit sehr hoher Bedeutung für das Schutzgut | Ausprägung der relevanten Kriterien |
| 4 - hoch | Bereiche mit hoher Bedeutung für das Schutzgut | Ausprägung der relevanten Kriterien |
| 3 - mittel | Bereiche mit mittlerer Bedeutung für das Schutzgut | Ausprägung der relevanten Kriterien |
| 2 - gering | Bereiche mit geringer Bedeutung für das Schutzgut | Ausprägung der relevanten Kriterien |
| 1 - sehr gering | Bereiche mit sehr geringer Bedeutung für das Schutzgut | Ausprägung der relevanten Kriterien |

Zur Bewertung, ob eine Wirkung von dem Vorhaben ausgeht, bedarf es zuerst der Festlegung, ob die Wirkung auch tatsächlich dem Vorhaben sicher zugeordnet werden kann. Die Bedingungen, wann eine Wirkung als vorhabenbedingt definiert wird, sind:

- Die vorhabenbedingte Veränderung eines Schutzgutes tritt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auf. (Ohne hinreichende Eintrittswahrscheinlichkeit kann es sich um theoretische Aspekte handeln, die praktisch keinerlei Relevanz besitzen.)

- Die vorhabenbedingte Veränderung eines Schutzgutes ist mit folgenden Auswirkungen verbunden:

- Die Auswirkung geht nach Art und Größenordnung über den environmental noise hinaus.

- Die Auswirkung ist in der Natur mess- und beobachtbar. (Durch das Vorhaben entsteht eine Wirkung, die über die derzeit existierenden Wirkungen hinausgehen, Summationseffekt.)

- Die vorhabenbedingte Veränderung des Schutzgutes ist kausal auf vorhabenbedingte Wirkungen zurückzuführen. (Es besteht ein messbarer Unterschied zwischen möglichen Wirkungen mit bzw. ohne Berücksichtigung des jeweiligen Vorhabens.)

- Die vorhabenbedingte Veränderung des Schutzgutes ist beschreibbar durch den „Grad der Wertveränderung“ (Intensität), die „Dauer der Auswirkung“ (Zeit) und die „Räumliche Ausdehnung“ (Raum).

Die Bewertung einer vorhabenbedingten Auswirkung erfolgt letztendlich über die folgenden Arbeitsschritte:

- Ermittlung des Veränderungsgrades durch vergleichende Bewertung des Prognose-Zustands und des Istzustands (gemäß Tab. 5),

- Ermittlung der räumlichen und zeitlichen Dimension der Auswirkung (gemäß Tab. 6,Tab. 7),

- Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkung („Erheblichkeitsgrad“).

Tab. 5: Definition des prognostizierten Veränderungsgrades.

| Veränderungsgrad | Definition |
| --- | --- |
| positiv | Der Eingriff hat im Vergleich zum Istzustand einen positiven Effekt. |
| neutral | Durch den Eingriff tritt keine wahrnehmbare Veränderung des Istzustandes auf. |
| negativ | Der Eingriff hat im Vergleich zum Istzustand einen negativen Effekt. |

Tab. 6: Definition der räumlichen Ausdehnung der Auswirkung.

| Räumliche Ausdehnung | Definition |
| --- | --- |
| punktuell / kleinräumig | Die Auswirkung ist nur einmalig oder vereinzelt innerhalb des Untersuchungsgebiets wahrnehmbar. |
| gesamte Planzone | Die Auswirkung ist flächig im gesamten Untersuchungsgebiet wahrnehmbar. |
| großräumig | Die Auswirkung ist auch über das Untersuchungsgebiet hinausgehend, z. B. im weiteren Stadtgebiet, wahrnehmbar. |

Tab. 7: Definition der zeitlichen Ausdehnung der Auswirkungen.

| Dauer der Auswirkung | Definition |
| --- | --- |
| temporär / kurzzeitig | Die Auswirkung ist in der Regel zeitlich begrenzt / nicht wiederkehrend; z. B. während der Baustellenphase |
| langzeitig / intervallartig | Die Auswirkung ist nicht permanent wahrnehmbar, jedoch regelmäßig wiederkehrend; z. B. betriebsbedingte Impakte |
| andauernd | Die Auswirkung ist permanent wahrnehmbar; z. B. anlagenbedingte Impakte |

Die Bewertung der Erheblichkeit einer vorhabenbedingten Auswirkung basiert somit auf den folgenden Aspekten:

- funktionale Bedeutung und umwelt- bzw. naturschutzfachlicher Wert der beanspruchten Fläche,

- Intensität der Beeinträchtigung bzw. hervorgerufener Veränderungsgrad,

- Größe der Eingriffsfläche und räumliche Ausdehnung der Auswirkung,

- Dauer der Beeinträchtigung.

Da sich eine Auswirkung sowohl als nachteilig als auch als vorteilhaft erweisen kann, bietet es sich an, die Bewertung der Erheblichkeit auf der Basis von vier Bewertungsklassen vorzunehmen:

- erheblich nachteilig (in der Folge mitunter auch als „erheblich“ beschrieben),

- unerheblich nachteilig (in der Folge auch als „nachteilig, aber unerheblich“ beschrieben),

- weder nachteilig noch vorteilhaft („unerheblich“),

- vorteilhaft (hier nur „erheblich vorteilhaft“, „unerheblich vorteilhafte“ Wirkungen wurden als „weder nachteilig noch vorteilhaft“ bewertet).

Die nach diesen Kriterien definierten Wirkungen können in verschiedenen Phasen des Vorhabens wirksam werden. Aus diesem Grund erfolgt die Beschreibung und Bewertung von Umweltauswirkungen phasen- bzw. zweckbezogen getrennt nach baubedingten, betriebs- bzw. nutzungsbedingten sowie anlagenbedingten Wirkungen.

Bei Prognoseschwierigkeiten wird, dem Vorsorgeprinzip entsprechend, in allen beschriebenen Fällen der worst case-Ansatz gewählt. Dieses gilt auch für die Fälle, in denen die technische Bauausführung noch nicht hinreichend bekannt ist. Davon getrennt zu betrachten sind die Fälle, die hinsichtlich der Beschreibung und Bewertung möglicher Umweltauswirkungen mit Problemen verbunden waren, wie z. B. technische Lücken, fehlende Daten oder Mangel an Detailkenntnissen. Auf diese Aspekte wird in Kapitel 11 hingewiesen.

Störfallbedingte Auswirkungen werden in vorliegender UVU nicht im Rahmen der Beschreibung und Bewertung möglicher Auswirkungen auf die Schutzgüter (Kap. 7.1 bis 7.7) berücksichtigt, da hier lediglich Auswirkungen bei regulärer Bauausführung sowie bei regulärem Betrieb bzw. regulärer Nutzung beschrieben und bewertet werden. Störfallbedingte Auswirkungen sind in den Erläuterungen zu den Auswirkungen eines nicht-bestimmungsgemäßen Betriebs zusammengefasst (vgl. Kap.9).

Zudem können viele als unerheblich zu beurteilende Einzelauswirkungen in der Summe zu erheblichen Auswirkungen führen („Kumulation“). Die Beschreibung und Bewertung möglicher kumulativer Wirkungen erfolgen in Kap.8.2.

## Schutzgut Mensch

### Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte

Aufgrund des von sich aus anthropozentrischen Ansatzes von Umweltverträglichkeitsuntersuchungen stehen alle anderen Schutzgüter in engem Zusammenhang mit dem Schutzgut Mensch. Diesem kommt somit besondere Bedeutung zu, wobei in der Folge lediglich die zentralen Schutzgutaspekte „Wohlbefinden des Menschen“ und „Gesundheit des Menschen“ in den Fokus gerückt werden. Während Wirkungen auf die übrigen Schutzgüter somit indirekt auf den Menschen einwirken, wurden als Prüfgegenstände der UVU die folgenden direkten (gesundheitsrelevanten) Determinanten ausgewählt:

- sozialräumliche (z. B. Charakteristik des Wohnumfeldes, Anteil versiegelter Flächen),

- chemische (z. B. Schadstoffaufnahme über Boden, Wasser, Luft),

- physikalische (z. B. „elektromagnetische“ Felder, Lärm, Vibration) sowie

- naturräumliche (z. B. Erholungswert).

Im Rahmen der vorliegenden UVU sind potenzielle, vorhabenbedingte Wirkungen auf das Schutzgut Mensch zu prüfen. Im zentralen Fokus stehen dabei die eingangs erwähnten Schutzgutaspekte „Wohlbefinden und Gesundheit des Menschen“. Es ist zu prüfen, ob von dem Vorhaben als relevant bzw. als erheblich zu bezeichnende Wirkungen auf diese Schutzgutaspekte ausgehen und wie sich diese gegebenenfalls vermeiden oder vermindern lassen. Dazu wird in der Folge der Istzustand bezüglich relevanter Faktoren beschrieben und mögliche Auswirkungen in Form von Einzelfallprüfungen in Kapitel 7.2 bewertet.

Sozialräumliche Determinante: Wohnen und Gewerbe

Im näheren Umfeld der Planzone finden sich keine Wohngebiete. Die nächstgelegene Wohnbebauung liegt in einer Entfernung von 1,45 km Luftlinie in Mondercange.

Andere Nutzungen/Infrastrukturen in der näheren Umgebung werden im Folgenden genannt:

- das WSA-Gelände etwa 600 m südwestlich der Planzone. Die „Warehouses Services Agency“ ist in Staatsbesitz und wird insbesondere von der US Air Force als militärisches Materiallager genutzt. Waffen oder Munition werden jedoch nicht dort gelagert.

- Eine Zone de Bâtiment et de d’équipement publics findet sich etwa 500 m Nordöstlich der Planzone (auf dem Gemeindegebiet von Reckange-sur-Mess. Dort sind unter anderem ein Großhändler für landwirtschaftliche Erzeugnisse und eine Hundebetreuung angesiedelt. Außerdem neue, öffentliche Gebäude.

- Etwa 900 m östlich der Planzone bei Mondercange finden sich kommunale Sportstätten und Fußballfelder der Fédération Luxembourgeoise de Football (F.L.F)., sowie eine Kartbahn („ACL Karting Mondercange“).

Sozialräumliche Determinante: Verkehrsbelastung

Verkehrsbewegung bestehen temporär während der Bauarbeiten für das Speicherbecken. Eine Darstellung der Baustellenorganisation und der Lage der Baustraßen ist Abb. 20 zu entnehmen. Die Zufahrt zur Baustelle wird über Überführung des Klausbachs, südwestlich der Planzone, erfolgen.

Abb. 32: Darstellung der Lage der Baustellenzufahrt (gelb) (Quelle: Geoportail 2024).

Chemische Determinante: Gewässerverschmutzung, Luftbelastung,

Durch natürliche im Boden gebundene Schadstoffe, aufgrund des kerogenhaltigen Ausgangsgesteins (Bitumenschiefer), besteht ein Risiko zur Auswaschung dieser Schadstoffe in das Becken und damit zur Ausbringung in die Umwelt (Rollrasenfelder) durch die Bewässerung. Das Risiko zur Auswaschung wurde in einer Studie von GEOCONSEILS (2023) untersucht (siehe Anhang 7). Eine Analyse und Bewertung dieses Aspekts erfolgen in Kap. 7.3. (Schutzgut Boden).

Ein Ausstoß von Luftschadstoffen ist temporär, in der Bauphase durch den Einsatz von Baufahrzeugen zu erwarten.

Physikalische Determinante: Lärmbelastung

Während der Bauarbeiten sind gewisse Geräuschauswirkungen aufgrund der Baustellenaktivitäten zu erwarten.

Während des Betriebs werden Schallemissionen beim Betrieb der Pumpanlage prognostiziert, welche zum Befüllen des Beckens sowie zur Förderung des Wassers in das Bewässerungssystem eingesetzt wird.

Physikalische Determinante: Kampfmittel

Es ist nicht gänzlich auszuschließen, dass bisher nicht gefundene und nicht beseitigte Kampfmittel im Bereich der Planfläche vorliegen.

Naturräumliche Determinante: Erholungsfunktion

Von der derzeit als Anbaufläche für Rollrasen genutzten Zone geht keine Erholungsfunktion aus. Auch im Kontext des Landschaftsausschnittes ist nicht von einer erhöhten Erholungsfunktion desselben auszugehen. Lediglich im Offenland zwischen Mondercange und den Waldgebieten Aaséng und Houbësch verlaufen einige Wanderwege (Auto-Pédestre Wanderweg „Mondercange“, lokaler Wanderweg „Parcours rouge – Mondercange“), dieser Abschnitt liegt jedoch weitgehend außerhalb der Sichtachsen des geplanten Speicherbeckens.

Unfallrisiko

Dammstabilität

Im Falle einer unsachgemäßen Befestigung des Dammes oder einer Beschädigung besteht das Risiko zum Austritt der Wassermassen. GEOCONSEILS (2024) erbrachte anhand der Baugrunduntersuchung die folgenden Nachweise zur Stabilität, Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Damms (die Berechnungen können dem Anhang des GEOCONSEILS-Gutachten in Anhang 6 entnommen werden):

- Sicherheit gegen Böschungsbruch

- Sicherheit gegen Böschungsgrundbruch

- Sicherheit gegen Abschieben des Dammkörpers

- Lokale Standsicherheit der wasser- und luftseitigen Böschungen

- Lokale Standsicherheit am Böschungsfuß (Spreizsicherheit)

- Auftriebssicherheit bzw. hydraulischer Grundbruch

Überflutung des CR im Falle von Starkregen

Im Falle eines Starkregenereignisses werden gemäß der Starkregengefahrenkarte Teile des CR 178, westlich des geplanten Beckens überflutet. Die verzeichneten Überschwemmungsbereiche reichen auch in den Bereich der zukünftigen Beckenkonstruktion hinein. Aufgrund dessen sollen die Auswirkungen auf die Straße im Falle eines Starkregenereignisses mit Berücksichtigung des potenziell veränderten Abflussverhaltens durch die Beckenkonstruktion geprüft werden. Da die Starkregensituation Gegenstand des Schutzguts „Wasser“ ist, erfolgt eine entsprechende Analyse und Bewertung in Kap. 7.4 (Schutzgut „Wasser“).

### Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen

Wohnen & Gewerbe

Auswirkungen auf naheliegende Wohn- und Gewerbegebiets oder andere Infrastrukturen werden aufgrund der Abstände zu solchen durch die Installation des Speicherbeckens nicht erwartet.

Verkehrsbelastung

Während der Baustellenphase kann es im Bereich der Baustellenausfahrt-/Einfahrt zum CR178 zu erhöhten Verkehrsbewegungen kommen. Diese Auswirkungen sind jedoch nur temporär und räumlich begrenzt. Aufgrund der Wiederverwendung der vor Ort anfallenden Aushubmassen zur Konstruktion des Dammbaus, sind die Fahrten, die zum Abtransport und Antransport von Material benötigt werden, außerdem begrenzt. Von erheblichen Impakten auf den Verkehr wird daher nicht ausgegangen.

Gewässerverschmutzung, Luftbelastung

Eine Bewertung des Auswaschungsrisiko geogener Schadstoffe im Boden erfolgt in Kap. 7.3.2..

Da ein Ausstoß von Luftschadstoffen lediglich durch die Baufahrzeuge innerhalb der Bauphase des Beckens erfolgt, wird ein erheblicher Impakt ausgeschlossen.

Lärmbelastung

Die Auswirkungen auf das Schutzgut werden insgesamt als nicht-erheblich bewertet. Die Lärmauswirkungen während der Baustellenphase wirken nur temporär und räumlich begrenzt. Auch die Pumpen haben nur begrenzte Aktivitätszeiten. Darüber hinaus befindet sich in der Umgebung keine Wohnbebauung oder andere Nutzungen, welche eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Geräuschemissionen aufweisen. Da die Pumpe zur Speisung des Beckens außerdem in einer unterirdischen Kammer installiert wird werden erhebliche Lärmauswirkungen nicht angenommen.

Kampfmittel

In Bezug auf den Schutzgutaspekt „Kampfmittel“ ist im vorliegenden Fall lediglich die Bauphase relevant. Das Kampfmittel auf der Fläche vorliegen ist eher unwahrscheinlich, daher wird nicht von einem erheblichen Impakt ausgegangen.

Dennoch gilt aus Vorsorgegründen zu beachten, dass im Falle eines Fundes von Gegenständen, für die der Verdacht auf Kampfmittel oder Kampfmittelreste nicht ausgeschlossen werden kann, ein Baustellenstillstand und eine sofortige Kontaktierung der mobilen Truppen des Kampfmittelräumdienstes empfohlen wird.

Erholungsfunktion

Aufgrund der im Istzustand marginalen Erholungsfunktion des Landschaftsausschnitts und einem fehlenden Effekt des Speicherbeckens auf diese ist kein Impakt anzunehmen.

Unfallrisiko

Arbeitssicherheit

Es besteht natürlich ein generelles Unfallrisiko für die Arbeiter*Innen während des Beckenbaus. Die Arbeitssicherheit liegt jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Projektträgers. Allgemeine Handlungsanweisungen und Sicherheitsaspekte in Bezug auf Baustellen (ITM- SST 1408.2, ITM-CL 97.2) sind generell zu achten.

Dammstabilität

Aufgrund der von GEOCONSEILS (2024) erfolgten Überprüfung konnten Nachweise erbracht werden, die ein Sicherheitsrisiko ausschließen (hinsichtlich Böschungsbruch, Böschungsgrundbruch, Abschieben des Dammkörpers, Standsicherheit, Auftriebssicherheit/hydraulischer Grundbruch). Ein erhöhtes Unfallrisiko wird also nicht angenommen.

Überflutung des CR im Falle von Starkregen

Eine Bewertung des potenziellen Verkehrsrisikos, das von dem Becken aufgrund einer möglicherweise verstärkten Überflutung des CR178 im Falle von Starkregen ausgeht, erfolgt in Kap. 7.4.2.

### Zusammenfassende Bewertung

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezüglich des Schutzgutes „Mensch“ werden keine der beschriebenen, potentiellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich bewertet. Eine zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen auf das Schutzgut „Mensch“ findet sich in Tab. 8.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgeführten Prüfung in Kurzform zusammengefasst. Hierbei werden ausschließlich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutz-gut aufgeführt und die möglicherweise eintretenden

- Wirkungen während der Bauphase,

- Wirkungen während der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch

- anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schließen sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minderungsmaßahmen an.

Tab. 8: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut „Mensch“.

| Potentiell relevante Wirkung | Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen |  | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorhabenbedingter Auswirkungen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veränderungsgrad Räumliche Dimension Zeitliche Dimension | Beschreibung |  |
| Baubedingt |  |  |  |
| Verkehrsbelastung: - Beeinträchtigung des Straßenverkehrs durch Baustelleneinrichtungen | negativ - neutral kleinräumig temporär | Potenzielle Auswirkungen im Bereich der Baustellenein- bzw. -ausfahrt können nicht ausgeschlossen werden. Es werden jedoch nur begrenzte Verkehrsbewegung prognostiziert da nur wenig Aushubmaterial abtransportiert und wenig Einbaumaterial antransportiert werden muss | keine |
| Luftbelastung: - Baustellenverkehr | negativ - neutral gesamte Planzone temporär | Ein Ausstoß von Luftschadstoffen wird nur temporär während der Baustellenphase durch die Baufahrzeuge verursacht | keine |
| Lärmbelastung: - Bauarbeiten - Baustellenverkehr | negativ - neutral gesamte Planzone temporär | Ausstoß von Geräuschemissionen nur während der Bauphase (temporär). Es sind keine Wohnstrukturen oder Nutzungen im Umkreis vorhanden, die eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Lärmbelastung haben | keine |
| Unfallrisiko: - Arbeitssicherheit | negativ - neutral kleinräumig temporär | Generelles Unfallrisiko während der Bauphase | Arbeitssicherheit liegt nicht im Verantwortungsbereich des Projektträgers. Allgemeine Handlungsanweisungen und Sicherheitsaspekte in Bezug auf Baustellen (ITM-SST 1408.2, ITM-CL 97.2) sind generell zu achten. |
| Detonationsgefahr: - Kampfmittelfund | neutral gesamte Planzone temporär | Auf der Planfläche werden keine Kampfmittelreste erwartet, ein sicheres Ausschließen ist jedoch nicht möglich. | Bei Kampfmittelfund wird ein Baustellenstillstand und eine Kontaktierung der mobilen Truppe des Kampfmittelräumdienstes des SEDAL empfohlen. |
| Betriebsbedingt |  |  |  |
| Lärmbelastung: - Wasserpumpen | negativ - neutral gesamte Planzone temporär | Geräuschemissionen gehen während der Nutzung von den Wasserpumpen aus. Es sind keine Wohnstrukturen oder Nutzungen im Umkreis vorhanden, die eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Lärmbelastung aufweisen | keine |
| Anlagenbedingt |  |  |  |
| Unfallrisiko: - Dammstabilität | neutral gesamte Planzone andauernd | Ein erhöhtes Risiko für eine Beschädigung/Zerstörung des Damms konnte durch die Prüfung der Stabilität durch GEOCONSEILS 2024 ausgeschlossen werden | keine |

## Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt

Im Rahmen der vorliegenden EIE sind potentielle, vom Bau und von der Nutzung bzw. des Betriebs des PAP QA ausgehende Wirkungen auf den Schutzgutkomplex „Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt“ hinsichtlich der Konformität der Planungen mit dem Naturschutzgesetz (NatSchG) von 2018 zu prüfen. Dies beinhaltet zum einen die Beschreibung der von der Planumsetzung betroffenen Flora und Fauna sowie zum anderen die Bewertung des Eingriffs in das Beziehungsgefüge der betroffenen Populationen und Bestände. Zusätzlich ist zu prüfen, ob mit der Planumsetzung (erhebliche) Wirkungen auf die Schutzziele von nationalen und/oder europäischen Schutzgebieten verbunden sein können. Wie in der Folge dargestellt, werden deshalb potenzielle Wirkungen auf die Aspekte Biotop- und Habitatschutz, Artenschutz, Gebietsschutz sowie spezifisch die Auswirkungen die ökologische Qualität des Gewässerlaufs beschrieben und in Kapitel 7.2.2 hinsichtlich ihrer lokalräumlichen Ausprägung bewertet.

Als Bewertungsgrundlage der artenschutzrechtlichen Aspekte (Habitatschutz Art. 17 NatSchG und Artenschutz) wird ein durch das freilandökologische Büro MILVUS (2023) durchgeführtes Naturschutzfachliches Screening herangezogen (siehe Anhang 8). MILVUS bewertete das Vorhaben, wie im Avis des Ministeriums gefordert, auf Basis vorliegender Datengrundlagen sowie einer eigenen Ortsbegehung.

### Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte

Biotopschutz (Art. 17 NatSchG)

Hinsichtlich biotopschutzrechtlicher Aspekte sind grundsätzlich nur Strukturen relevant, die die Kriterien nach Art. 17 NatSchG und dem RGD vom 1. August 2018 erfüllen. Dazu gehören z. B. Laubbaumbestände, Gebüsche oder Baumreihen, die durch ihre Ausgestaltung, Form und Erscheinung einen gesteigerten ökologischen Wert besitzen. Die in Luxemburg geschützten Biotoptypen sind im RGD vom 1. August 2018 festgelegt. Neben den auf nationaler Ebene geschützten Biotopen (BK) sind auch die gemäß Anhang 1 der FFH-Richtlinie EU-weit unter Schutz stehenden Lebensraumtypen zu berücksichtigen.

Die Fläche innerhalb derer das Becken angelegt werden soll, erstreckt sich vollumfänglich auf einer Anbaufläche für Rollrasen (Abb. 33). Innerhalb dieser Fläche sind dementsprechend keine Biotope vorhanden, welche vom Bau des Beckens unmittelbar betroffen sein könnten.

Zu berücksichtigen sind jedoch im Folgenden aufgelisteten, vorhandenen, angrenzenden bzw. in der nahen Umgebung befindlichen Biotope:

- Das bestehende Becken nördlich der Planzone ist im Offenlandbiotopkataster als Stillgewässer (BK08) und Röhricht (BK06) verzeichnet (Abb. 34).

- Der Zulauf zum Klausbach westlich des geplanten Beckens ist inklusive der Uferstreifen bzw. der ersten Baumreihe als Fließgewässer (BK12 - Mäßig ausgebaute Fließgewässer, inkl. Gewässergüteklasse 3 und 4) ebenfalls geschützt (Abb. 35, Abb. 36). Der Bachlauf des Klausbachs hingegen fällt aufgrund der dort kartierten Strukturgüteklasse 5 (Strukturgütekartierung 2021 – 5-Stufige Bewertung) nicht unter dem Biotopschutz nach dem Art. 17 NatSchG.

- Der Gehölzstreifen um das bestehende Becken ist als Biotop (BK17 – Hecke auf ebenerdigen Rainen oder Böschungen) einzustufen (Abb. 37).

- Südlich der Planfläche, in der Umgebung der Zu- und Ableitungen befinden sich Weideflächen mit alten Kopfweiden, welche als geschützte Bäume (BK18) zu klassifizieren sind (Abb. 38)

Eine Übersicht über die Biotope und Strukturen nach dem aktuellen Ökobilanzierungsleitfaden ist in Abb. 39 dargestellt.

Abb. 33: Blick über die Planzone (Rollrasenfläche) von Westen in östliche Richtung (Foto: Luxplan S.A.09/2023).

Abb. 34: Darstellung des nördlich der Planzone gelegenen Beckens auf dem Offenlandbiotopkataster (Quelle: Geoportail 2024).

Abb. 35: Darstellung der Planzone (rot) im Kontext zur Strukturgütekartierung der Fließgewässer 2021 (5-Stufige Bewertung) (Quelle: AGE 2022)

Abb. 36: Blick auf die Baumreihe am Uferstreifen des Klausbach-Zuflusses (Foto: Luxplan S.A.09/2023).

Abb. 37: Gehölzstreifen am bestehenden Becken, nördlich der Planzone (Foto: Luxplan S.A.09/2023).

Abb. 38: Blick auf die Weidefläche südlich des geplanten Beckens, im Bereich der Wasserleitungen. Zu sehen sind zwei der dort wachsenden alten Kopfweiden (Foto: Luxplan S.A.09/2023).

Abb. 39:Auszug aus dem Plan „Bestand Biotope“; siehe auch Anhang 9 (LSC-ENV 2024).

Artenschutz (nach Art. 17 und 21 NatSchG)

MILVUS (2023) prüfte die folgenden vorliegenden Datengrundlagen auf ein räumlich relevantes Vorkommen von Arten des Gemeinschaftlichen Interesses mit ungünstigen Erhaltungszuständen.

1) Datenbank des Naturhistorischen Museums (www.mnhn.lu).

2) Faunistische Sammel- bzw. Jahresberichte (Regulus Wiss. Berichte, Ferrantia, etc.).

3) Datenabfrage bei der Centrale Ornithologique du Luxembourg (COL)

4) Frühere Gutachten, Screeningberichte bzw. vergleichbare Studien.

5) Eigener Datenbestand des Planungsbüro MILVUS GmbH.

Die Datenrecherche durch MILVUS (2023) zeigte Nachweise von folgenden planungsrelevanten Arten in der Umgebung der Planzone:

Avifauna:

- Im Umfeld: Schwarzstorch, Schwarzmilan, Rotmilan, Mauersegler, Rauchschwalbe, Mehlschwalbe, Haussperling, Nachtigall, Gartenrotschwanz, Klappergrasmücke, Dorngrasmücke, Stieglitz, Goldammer, Schwarzkehlchen, Neuntöter, Kampfläufer, Wiesenpieper, Bluthänfling, Feldsperling

- Jeweils ein Revier des Rotmilans und des Schwarzstorchs, sowie mehrere Reviere des Schwarzmilans konnten im 1,5 km großen Umkreis dokumentiert werden

- Am nördlichen Kleingewässer: Rohrammer, Teichrohrsänger, Wasserralle

- In den umliegenden Wäldern: Pirol, Grünspecht, Kuckuck, Kleinspecht, Mittelspecht

Fledermäuse wurden lediglich in mehr als 2 m nordwestlich liegender Richtung in den Waldgebieten Bommel, Zämerbësch und Groussebësch erfasst.

An den Kleingewässern im Umfeld des Untersuchungsgebiets liegen Nachweise des Fadenmolchs und Teichmolchs vor.

Nähere Angaben finden sich im Gutachten von MILVUS (2023) im Anhang 8.

Habitatschutz (Art. 17 NatSchG)

Gemäß Art. 17 NatSchG sind neben Biotopen auch Habitate geschützt, die von Arten des gemeinschaftlichen Interesses, deren Erhaltungszustand als „ungünstig“  bewertet wurde, genutzt werden.

eine Betroffenheit des Art. 17 NatSchG wurde von MILVUS (2023) auf Basis der in diesem Kapitel beschriebenen Datengrundlage analysiert. Eine detaillierte Bewertung der mit Planumsetzung einhergehenden habitatschutzrechtlichen Aspekte findet sich in Kapitel 7.2.2.

Artenschutz (Art. 21 NatSchG)

Im Sinne des Artenschutzes gemäß Art. 21 NatSchG ist zu überprüfen, ob durch die Planumsetzung Auswirkungen auf Arten zu erwarten sind. Inhaltlich basiert dieser Ansatz auf der Prüfung von potenziellen Impakten auf Arten der Anhänge 4 und 5 des NatSchG 2018 sowie auf Vögel des Artikels 1 der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/CE).

Ziel des besonderen Artenschutzes ist, dass vorhabenbedingte Auswirkungen auf entsprechend betroffene Arten weitestgehend vermieden werden und in anderen, unvermeidbaren Fällen Maßnahmen ergriffen werden, die eine möglicherweise, erhebliche Beeinträchtigung dieser Arten verhindern. Wie die Maßnahmen zum Schutz der Arten im Einzelnen aussehen oder welche Kriterien sie zu erfüllen haben, ist im jeweiligen Einzelfall zu definieren.

Auch eine Betroffenheit des Art. 21 NatSchG wurde von MILVUS (2023) auf Basis der in diesem Kapitel beschriebenen Datengrundlage analysiert. Eine Bewertung der durch die Planung bedingten Auswirkungen erfolgt in Kapitel 7.2.2

.

Gebietsschutz (Art. 32 NatSchG)

Der gebietsspezifische Artenschutz bezieht sich auf ausgewiesene Schutzgebiete, deren Schutzziele, die Zielarten und deren Habitate. Auf nationaler Ebene sind FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete einschließlich der definierten Zielarten und Habitate im Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation sowie im Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale festgeschrieben. Darüber hinaus existieren in den offiziellen Datenblättern der Schutzgebiete weitere wertgebende Arten und Lebensraumtypen, die ebenfalls zu berücksichtigen sind. Klassierte nationale Schutzgebiete sind im Rahmen des gebietsspezifischen Artenschutzes ebenfalls zu beachten.

Das bestehende Becken und der Bachlauf des Klausbach nördlich der Planzone bilden einen Ausläufer des EU-Vogelschutzgebiets Région du Lias moyen (LU0002017), welches sich über Flächen östlich und südlich der Planzone erstreckt. Das Waldgebiet Houbësch, südlich der Planzone ist außerdem als Natura-2000-Gebiet (LU0001075) geschützt. Die Entfernung zur Planfläche beträgt an der nächstgelegenen Stelle etwa 120 m Luftlinie.

Aufgrund der Nähe zum Schutzgebiet Région du Lias moyen (LU0002017) wurde die erste Phase der FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-Screening) auf Basis der aktuellen Studien neu aufgesetzt (siehe Anhang 10). Auch MILVUS (2023) beurteilt die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens. Eine Bewertung der durch die Planung bedingten Auswirkungen auf die Schutzziele der Gebiete auf Basis des FFH-Screenings erfolgt in Kapitel 7.2.2.

Abb. 40: Darstellung der Eingriffsfläche (rot) im Kontext zu den umliegenden Europäischen Schutzgebieten

### Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen

Genehmigungsfähigkeit in der Grünzone

Gemäß dem Art. 6 des NatSchG 2018 sind Bauten mit den Zweckbestimmungen der Grünzone konform, welche einen sicheren und dauerhaften Zusammenhang mit betrieblichen Tätigkeiten aus Landwirtschaft, Gärtnerei, Gemüsebau, Forstwirtschaft, Weinbau, Fischzucht, Imkerei oder Jagd haben und für die Ausübung dieser Tätigkeiten unerlässlich sind.

Rollrasen Van de Sluis besitzt eine landwirtschaftliche Betriebsnummer und zählt als gartenbaulicher Betrieb. Das Speicherbecken dient der zukünftigen Bewässerung eines Teils der bestehenden Felder und soll damit die Aufrechterhaltung des Betriebs sichern (vgl. Kap. 4.2).

Biotopschutz (Art. 17 NatSchG)

Da innerhalb des Eingriffsbereichs selbst keine geschützten Biotope vorhanden sind, sondern lediglich in der näheren Umgebung, sind keine direkten Auswirkungen auf nach dem Art. 17 NatSchG geschützte Biotope zu erwarten.

Es besteht jedoch eine gewisse Gefährdung der im Kap. 7.2.1. aufgeführten Biotope im nahen Umfeld. insbesondere während der Bauphase könnten Schäden durch die Befahrung durch Baufahrzeuge oder die Lagerung von Erd- oder Baumaterialien entstehen.

Um Schäden zu vermeiden, sollten während der Bauphase Schutzzäune im gewissen Abstand zu den direkt umgebenden Biotopen nördlich und westlich des geplanten Beckens aufgestellt werden. Durch die Lage der Baustelleneinrichtung wie in Kap. 4.2 dargestellt (Abb. 20) wird ein ausreichender Abstand zu den geschützten Biotopen eingehalten. Auch zum Bach im Norden sollten Schutzzäune aufgestellt werden, um einen Eingriff in die Uferzone zu vermeiden (auch wenn dieser streng genommen nicht unter den Biotopschutz fällt). Eine Schädigung der Biotope in der Umgebung ist mit Umsetzung dieser Maßnahmen als vermeidbar zu bewerten.

Artenschutz (nach Art. 17 und Art. 21 NatSchG)

MILVUS (2023) schlussfolgert, dass die Planfläche selbst „aufgrund der Strukturarmut (intensiv genutzte Rollrasenfläche mit regelmäßiger Mahd) keine Brutmöglichkeiten für Vögel (inklusive Bodenbrüter“ bietet und außerdem durch die Nutzung als Anbaufläche für Rollrasen auch generell einen „geringen ökologischen Wert“ aufweist („geringes Insektenvorkommen und somit geringe Nahrungsverfügbarkeit“). Aus diesen Gründen prognostiziert MILVUS (2023), dass auch die im Nahbereich festgestellten Reviere von Rot- und Schwarzmilan sowie des Schwarzstorchs nicht durch das Vorhaben beeinträchtigt werden. Der Eingriff erfolgt außerhalb der Horstschutzzonen von 300 m Radius um die Horste. Eine regelmäßige Nutzung der Fläche wird von MILVUS (2023) aufgrund der mangelnden Nahrungsqualität ausgeschlossen. Es wird sogar eher eine Habitataufwertung für diese Vogelarten durch das Vorhaben prognostiziert.

Auch Beeinträchtigungen der Fledermausfauna werden von MILVUS (2023) ausgeschlossen, da der Waldrand in einiger Entfernung liegt und auch die angrenzenden Gehölzstrukturen als potenzielle Leitlinien erhalten bleiben. Quartierstrukturen sind nicht betroffen.

Auch hinsichtlich der Amphibien schließt MILVUS (2023) eine Betroffenheit aus. Kleingewässer in der Umgebung sind durch das Vorhaben nicht betroffen, darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass durch den Bau des Beckens sogar potenzielle neue Amphibienhabitate entstehen.

Dementsprechend fällt die Bewertung nach Art. 17 und 21 NatSchG wie folgt aus:

Habitatschutz (Art. 17 NatSchG):

Da von keiner regelmäßigen Nutzung der Eingriffsfläche durch Arten von gemeinschaftlichem Interesse mit ungünstigen Erhaltungszuständen ausgegangen wird, liegt eine Betroffenheit von nach dem Art. 17 NatSchG geschützten Habitaten nicht vor. Eine Kompensation nach dem Art. 17 NatSchG ist somit nicht erforderlich.

Artenschutz (Art. 21 NatSchG):

Da weder essenzielle Lebensräume, noch Ruhe- oder Fortpflanzungsstätten von planungsrelevanten Arten durch das Vorhaben betroffen sind, liegt eine Betroffenheit des Art. 21 NatSchG nicht vor.

Andere planungsrelevante Arten bzw. Artengruppen (z.B. Reptilien und Säugetiere) werden von MILVUS nicht erwähnt. Aufgrund der Strukturarmut, der hohen Nutzungsintensität und dem Erhalt von umgebenden Biotopstrukturen ist jedoch auch für weitere Artengruppen nicht von Beeinträchtigungen auszugehen.

MILVUS (2023) weist jedoch darauf hin, dass auf eine möglichst naturnahe Gestaltung des Beckens geachtet und das bestehende, nördlich liegende Becken nicht beeinträchtigt werden darf (z.B. durch Wasserstandsveränderungen).

Die Gestaltung des Beckens (Concept Paysage) ist Gegenstand des Kapitels 7.6. Teile der Dammaußenflanken sollen, hauptsächlich zum Zweck der landschaftlichen Integration, mit einheimischen Sträuchern bepflanzt und offenbleibende Flächen mit einer einheimischen Saatgutmischung aufgewertet werden. Eine Bewertung hinsichtlich der Auswirkungen auf die Wasserökosysteme wird im nachfolgenden Unterkapitel vorgenommen.

Gebietsschutz (Art. 32 NatSchG)

Wie in Kap. 7.1.2 beschrieben wurde das FFH-Screening für das EU-Vogelschutzgebiet Région du Lias moyen (LU0002017) auf Basis der aktuellen Planung und der neuen fachlichen Studien neu aufgesetzt. Daher sei an dieser Stelle für die detaillierte Analyse der Auswirkungen auf das FFH-Screening-Dokument in Anhang 10 verwiesen.

Das FFH-Screening kommt zu dem Ergebnis, dass die Anlage des Speicherbeckens nicht mit erheblichen Auswirkungen auf die Schutzziele und Zielarten des Vogelschutzgebiets verbunden ist. Die Anlage selbst ist aufgrund ihrer Lage außerhalb des Schutzgebiets und auf einer derzeit strukturlosen Fläche mit fehlender Habitatqualität unkritisch hinsichtlich des Schutzgebiets zu bewerten (vgl. MILVUS-Screening 2023). Im Scoping wurde jedoch gefordert insbesondere den ökologischen Zustand des bestehenden Beckens u.A. in Folge der Verringerung der Wasserzufuhr, auch in der Baustellenphase neu zu bewerten. Vor diesem Hintergrund zu berücksichtigen ist, dass bereits rezent in das bestehende Retentionsbecken eingegriffen wird, da VAN DER SLUIS von dort in den Sommermonaten Wasser abpumpt (eine wasserrechtliche Genehmigung hierfür liegt vor). Aus den im folgenden aufgelisteten Gründen wurden auch hinsichtlich dieses Aspekts erhebliche negative Einflüsse auf die Schutzziele und Zielarten des Schutzgebiets ausgeschlossen:

- Direkte Eingriffe (Abpumpen von Wasser) in das bestehende Becken sollen mit Umsetzung des neuen Speicherbeckens nicht mehr stattfinden, da sie nicht mehr erforderlich sind

- Das Wasser zur Speisung des Beckens wird, im Gegensatz zum jetzigen Zustand, nur in den regenreichen Wintermonaten entnommen. Im Trockenperioden erfolgt kein Eingriff in den Wasserhaushalt des Klausbachs

- Durch den Mindestabfluss von 5 l/s, der dem Klausbach-Zufluss vom WSA-Gelände weiterhin zulaufen wird, wird ein erheblicher Einfluss auf den Wasserstand des bestehenden Retentionsbeckens nicht angenommen. In den Wintermonaten wird das Becken weiterhin volllaufen können, in den Sommermonaten wird der Wasserstand hingegen nicht mehr durch Abpumpen beeinflusst.

- In der Baustellenphase erfolgt kein direkter Eingriff in den Gewässerkörper (abgesehen von positiven Eingriffen durch die geplante Renaturierung). Auch der Wasserhaushalt des Klausbachs wird während der Bauphase nicht beeinflusst.

Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass angesichts des allgemeinen schlechten gewässerökologischen Zustands des Klausbachs in diesem Bereich (genauer erläutert in Kap. 7.4.1 „Oberflächengewässer“) und der zunehmenden Verschlammung des Speicherbeckens generell Maßnahmen zu empfehlen sind, welche zum Teil bereits nach dem 3. Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) vorgesehen sind (z.B. Wiederherstellung der Durchgängigkeit), welche jedoch keine Verbindung zum hier beschriebenen Projekt haben. Das Projekt steht nicht im Konflikt zur Umsetzung dieser Maßnahmen.

Zum Schutz der Strukturen innerhalb der Schutzgebietsgrenzen, sollten die im Unterkapitel „Biotopschutz“ aufgeführten Maßnahmen (Aufstellung von Schutzzäunen während der Bauphase) berücksichtigt werden.

### Zusammenfassende Bewertung

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezüglich des Schutzgutes „Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt“ werden keine der beschriebenen, potentiellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich bewertet.

Eine zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen auf das Schutzgut „Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt“ findet sich in tabellarischer Form in Tab. 9.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgeführten Prüfung in Kurzform zusammengefasst. Hierbei werden ausschließlich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut aufgeführt und die möglicherweise eintretenden

- Wirkungen während der Bauphase,

- Wirkungen während der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch

- anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schließen sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minderungsmaßahmen an.

Tab. 9: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt.

| Potentiell relevante Wirkung | Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen |  | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorhabenbedingter Auswirkungen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veränderungsgrad Räumliche Dimension Zeitliche Dimension | Beschreibung |  |
| Baubedingt |  |  |  |
| Geschützte Biotope, regelmäßige Habitate: - Rodung/Verlust von angrenzenden Biotop- und Habitatstrukuren | neutral | Alle Biotope können mit Einhaltung der Vermeidungsmaßnahmen erhalten bleiben. Die Eingriffsfläche stellt kein Habitat nach dem Art. 17 NatSchG dar. | Schutz der bestehenden benachbarten Biotopstrukturen (Zulauf des Klausbachs inkl. Ufervegetation, nördliches Becken inkl. umgebender Gehölze, Bachlauf des Klausbachs) durch das Aufstellen von Schutzzäunen zur Vermeidung der Befahrung oder Ablagerung von Aushub oder Baustoffen in den Wurzelbereichen. Baustelleneinrichtung außerhalb von Biotopen |
| Genereller Artenschutz (Art. 21): - Rodung/Verlust von angrenzenden Biotop- und Habitatstrukuren | neutral | Von dem Vorhaben sind mit Einhaltung der Ver-meidungsmaßnahmen keine essenziellen Lebensräume oder Ruhe- und/oder Fortpflanzungsstätten in Sinne des Art. 21 NatSchG betroffen. | Da eine essenzielle Funktion der benachbarten Biotopstrukturen nicht auszuschließen ist: Schutz dieser Biotopstrukturen (Zulauf des Klausbachs inkl. Ufervegetation, nördliches Becken inkl. umgebender Gehölze, Bachlauf des Klausbachs) durch das Aufstellen von Schutzzäunen zur Vermeidung der Befahrung oder Ablagerung von Aushub oder Baustoffen in den Wurzelbereichen. Baustelleneinrichtung außerhalb von Biotopen |
| Gebietsschutz (Art. 32 NatSchG) - Auswirkungen auf das EU-VSG Région du Lias moyen (LU0002017) | neutral | Von dem Vorhaben ist mit Einhaltung der Ver-meidungsmaßnahmen keine Betroffenheit des Schutzgebiets anzunehmen | Da das nördliche Becken und der Bachlauf des Klausbachs zum Schutzgebiet gehören: Schutz dieser Biotopstrukturen (Zulauf des Klausbachs inkl. Ufervegetation, nördliches Becken inkl. umgebender Gehölze, Bachlauf des Klausbachs) das Aufstellen von Schutzzäunen zur Vermeidung der Befahrung oder Ablagerung von Aushub oder Baustoffen in den Wurzelbereichen. Baustelleneinrichtung außerhalb von Biotopen |
| Betriebsbedingt |  |  |  |
| Gebietsschutz (Art. 32 NatSchG) - Auswirkungen auf das EU-VSG Région du Lias moyen (LU0002017) durch Veränderung der Wasserstände im bestehenden Retentionsbecken | neutral | Im Vergleich zum heutigen Zustand, in dem in trockenen Sommerperioden Wasser aus dem bestehenden Becken zur Bewässerung entnommen wird, wird eher eine Reduzierung negativer Impakte erwartet, insbesondere da diese Entnahme zukünftig nicht mehr erforderlich sein wird | keine |
| Anlagenbedingt |  |  |  |

## Schutzgut Boden

Dem Boden kommt wegen einer Vielzahl wichtiger Funktionen eine herausragende Stellung im Naturhaushalt zu, weswegen er im Rahmen der Beschreibung und Bewertung möglicher Umwelt-auswirkungen besondere Bedeutung genießt. Die wesentlichsten Funktionen sind:

- Filter, Puffer- und Transformatorfunktion,

- Lebensraum für Bodenorganismen und Standort für die Vegetation,

- Träger der Bodenfruchtbarkeit und

- Ausgleichskörper für den Wasserhaushalt.

Im Rahmen der Prüfung vorhabenbedingter Auswirkungen auf das Schutzgut Boden sind in der Regel Aspekte wie Bodenqualität, Altlasten, Schadstoffeinträge, Flächeninanspruchnahme/Versiegelungs-grad sowie Geländeveränderungen und dadurch bedingte Naturgefahren, wie z. B. Hangrutschgefahr, von zentraler Bedeutung.

Der Boden steht zudem in direkter Beziehung und in permanentem Austausch zu den in Kapitel 7.4 behandelten Umweltmedien Oberflächengewässer und Grundwasser.

### Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte

Bodenzustand und Bodeneigenschaften

Wie aus der geologischen Karte hervorgeht, wird das geologische Ausgangsgestein der Planzone durch mergeligen, feinblättrigen, grauen Tonstein (Bitumenschiefer) geprägt (Abb. 41). Das Ausgangsgestein enthält Kerogen mit an der Basis fossilführenden Kalkbänken. Auf diesem Ausgangsgestein haben sich schwere, tonige Braunerden, schwach bis mäßigen vergleyte Parabraunerden und Pelosole aus Mergel ausgebildet. Im nördlichen, bachnäheren Bereich liegen zusätzlich Talhängeböden und Talböden vor (Abb. 42).

Die Beprobung des Bodens durch Kernbohrungen (GÉOCONSEILS 2023) zeigte, dass der Boden auf der betrachteten Fläche aus den folgenden Horizonten aufgebaut ist:

- Mutterboden/humoser Oberboden von etwa 0,3 m Mächtigkeit

- Schluffige Tone von etwa 2,3 m bzw. 1,6 m Mächtigkeit (verschiedene Proben)

- Tonstein, angewittert, mergelig, blättrig, schwach schluffig ab einer Tiefe von 2,4 m bzw. 1,9 m (verschiedene Proben)

Nach den Bodenqualitätskarten der ASTA (Administration des services techniques de l’agriculture) wird der betrachteten Fläche die Bodenqualität „poor“ zugeordnet (Abb. 43).

Bei dem vorliegenden Untergrund handelt es sich um geogen entstandenen Boden mit einer voraussichtlich noch überwiegend intakten natürlichen Horizontabfolge, welcher wichtige Bodenfunktionen erfüllt (z.B. Fruchtbarkeit, Wasserspeicher, Filter und Pufferwirkung). Dennoch ist anzunehmen, dass der vorliegende Boden durch die langjährige landwirtschaftliche/gartenbauliche Nutzung überprägt und gestört ist. Durch das Schälen des Rollrasens kommt es pro Vorgang zu einem geringen Verlust des fruchtbaren Oberbodens. Impakte auf die Bodenchemie erfolgen beispielsweise durch den Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmittel. Die Befahrung durch schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge verändert die Bodenstruktur durch Verdichtung.

Abb. 41: Auszug aus der geologischen Karte 1:25.000: Dargestellt ist die Lage der Planzone (rot) im Bezug zum geologischen Ausgangsgestein (Quelle: Geoportail 2024).

Abb. 42: Auszug aus der Bodenkarte 1:100.000 von 1969: Lage der Planzone (rot) in Bezug zu den Bodentypen (Quelle: Geoportail 2022).

Abb. 43: Auszug aus der Karte Classes d'aptitude agricole-Commune de Sanem (SOLS): Darstellung der Planzone im Kontext zur landwirtschaftlichen Bodenqualität (Quelle: ASTA 2017).

Erdarbeiten & Dammkonstruktion (Eingriffe in das Bodengefüge)

Bodenaushub und Bodenabtrag sind bauliche Maßnahmen, die das Bodengefüge nachhaltig beeinträchtigen können. Dies begründet sich insbesondere dadurch, dass es langer Zeitspannen bedarf, bis sich natürliche Horizontabfolgen wieder einstellen und die oben beschriebenen Funktionen des Bodens wieder voll erfüllt werden.

In diesem Fall beziehen sich Eingriffe in das Bodengefüge hauptsächlich auf Erdarbeiten, die zur Errichtung des Beckens erforderlich sind. In der Folge ist zu prüfen, ob mit dem Bau des Beckens (erhebliche) Wirkungen auf die Bodenbeschaffenheit verbunden sind.

Im Avis des MECB Punkt 3.3.1. wird eine Quantifizierung der Bodenbewegungen, inklusive der Integration des Dammbaus und die Angabe des Anteils der wiederverwendeten Aushubmassen gefordert. Zu diesem Zweck wurde das Fachbüro GÉOCONSEILS beauftragt, eine Analyse zum geplanten Dammkörper und zur Optimierung der Einbaumassen aus dem Aushub durchführen. Ziel war es auch, anhand der gewonnen Ergebnisse der Erkundungsbohrungen „die Wahl eines geeigneten Dammkörpers zu treffen, der neben der Stabilität und Undurchlässigkeit des Bauwerks auch die Wiederverwendung der anfallenden Aushubmassen berücksichtigt“ (GÉOCONSEILS 2024). Die Studie ist vollständig im Anhang 6 einsehbar.

Die Beckensohle soll auf einer Höhe von 305 m über NN angelegt werden, während die Dammoberkante auf etwa 308 m über NN vorgesehen ist. Die Dämme sollen aus dem anfallenden Aushubmaterial konstruiert werden.

GÉOCONSEILS 2024 nimmt eine mittlere Mächtigkeit des Oberbodens (Mutterboden) von 40 cm an. Das anfallende Aushubvolumen an Mutterboden beträgt 12.898 m3.

Abb. 44, sowie die Querschnitte in Abb. 45 zeigen, dass die Oberkante des Bitumenschieferhorizonts stellenweise (im südlichen und nordwestlichen Bereich) über der geplanten Höhe der Beckensohle liegt. Ein Teil des Bitumenschiefers wird also aufgrund Beckenkonstruktion abgetragen. Nach GÉOCONSEILS (2024) beträgt die Aushubmenge des anfallenden Bitumenschiefers 2.513 m3.

Neben dem Oberboden und dem Bitumenschiefer setzt sich der anfallende Aushub außerdem aus den Unterbodenhorizonten (Lehm) zusammen, von dem 14.742 m3 anfallen.

Abb. 44: Auszug aus der Studie von GÉOCONSEILS 2024: Darstellung der Horizonte des Bitumenschiefers am Boden des Beckens

Abb. 45: Auszug aus der Studie von GÉOCONSEILS 2024: Längsschnitt (oben) und Querschnitt (unten) durch das geplante Becken; Die gestrichelte rote Linie zeigt die bestehende Geländeoberkante an, die schwarz-gestrichelte Linie die Oberkante des Bitumenschieferhorizonts, das geplante Becken ist Grau dargestellt.

Der Mutterboden soll als Pflanzsubstrat für die Außenseite der Dämme in einer Mächtigkeit von 50 cm ausgebracht werden, um eine Begrünung und Bepflanzung zu ermöglichen. Hierfür ist nach GÉOCONSEILS (2024) ein Einbau von 3.721 m3 Mutterboden erforderlich.

Für die Abdichtung des gesamten Beckenbereichs (Dämme und Sohle) soll eine 20 cm mächtige Schicht aus den wasserundurchlässigen Lehmen ausgebracht werden, um den freiliegenden Bitumenschiefer vor Wasser und Luftkontakt zu schützen und so ein Aufquellen durch Gipskristallisation zu verhindern. Hierfür ist ein Volumen von 6.424 m3 Lehm erforderlich.

Nach GÉOCONSEILS (2024) wird für das Verfüllen des gesamten Dammkörpers ein Gesamtvolumen von 22.980 m3 benötigt. Die übrigen Lehmmassen (welche nicht für die Deckschicht erforderlich sind) von 8.318 sowie der Mutterboden 3.721 (Pflanzsubstrat auf der Dammaußenseite) und der Anteil an Bitumenschiefer (2.513 m3) können für die Dammkonstruktion genutzt werden, wobei zu berücksichtigen ist, dass der Bitumenschiefer ausschließlich in den Dammkern eingebaut werden soll. Dort ist er durch die Deckschichten aus Lehm vor dem Kontakt mit Sauerstoff und Wasser geschützt.

Der restlichen Aushub an Mutterboden (9.177 m3) kann nicht wiederverwendet werden, da er sich nicht für den Einbau in die Dammkonstruktion eignet.

Demnach können, abgesehen von dem restlichen Mutterbodenanteil, alle Aushubmassen für die Konstruktion des Dammes wiederverwendet werden. Allerdings reicht dieses Volumen nicht für die gesamte Dammkonstruktion aus, weshalb weitere 8.428 m3 erforderlich sind. Dieses Verfüllmaterial müsste daher zusätzlich von außen eingebracht werden. Das Material kann von Steinbrüchen oder Erdwerken bezogen werden (Betreiber sind z.B. RECYMA S.A. oder CLOOS S.A.), wodurch deponierter Boden recycelt werden kann.

Hinsichtlich des Bitumenschiefers, welcher empfindlich auf den Kontakt mit Wasser reagiert, empfiehlt GÉOCONSEILS (2024) das Aufbringen einer Oberflächendrainage durch drainfähiges Material wie Kies auf der Innenflanke des Dammes. Hierdurch kann das Eindringen von Wasser, auch bei längerer Standzeit, vermieden werden. Benötigt würde ein Volumen von etwa 2.100 m3 Drainagematerial. Durch das eingebrachte Drainagematerial reduziert sich außerdem das zusätzlich erforderliche Volumen für die Dammkonstruktion von 8.428 m3 auf 6.328 m2.

Alternativ besteht die Möglichkeit, das Beckeninnere und die Dammkrone um 18 cm abzusenken. Dann würde das Aushubmaterial ausreichen, um keine zusätzlichen Verfüllmaterialien für den Damm zu benötigen (Abgesehen von dem benötigten Material für die Drainageschicht).

Altlasten und Altlastenverdachtsfläche

Vorbelastete Flächen im Fall einer Überplanung stellen ebenfalls ein Gefährdungspotential für die Schutzgüter Boden und Wasser (vgl. Kap.7.4) dar. Dies begründet sich in einer möglichen Reakti-vierung bzw. Remobilisierung von ehemals gebundenen Schadstoffen, die nachteilige Wirkungen auf die Schutzgüter haben können.

Die Fläche wurde historisch lediglich landwirtschaftlich genutzt. Wie aus dem Auszug des Altlasten(verdachts)flächenkataster (CASIPO) hervorgeht (AEV 2021), sind auf der Fläche weder Altlasten noch ein Altlastenverdacht verzeichnet (Abb. 46). Wie bereits beschrieben liegt das Risiko einer potenziellen Schadstoffmobilisierung zwar vor, dieses wird jedoch durch natürlich und geogen im Boden (Bitumenschiefer) vorkommende Stoffe verursacht, welche im Kontakt mit Wasser ausgewaschen werden könnten. Eine entsprechende Beschreibung und Bewertung findet sich unter dem Schutzgut „Wasser“ in Kap.7.4..

Abb. 46: Auszug aus dem Altlasten(verdachtsflächen)kataster; Die Lage der Planzone ist rot dargestellt (Quelle: AEV 2024).

### Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen

Erdarbeiten und Dammkonstruktion

Durch das Vorhaben erfolgt ein Eingriff in das natürliche Bodengefüge aufgrund der Abtragung von Erdmaterial und der Modellierung des Damms. Zwar handelt es sich um einen durch die landwirtschaftliche Nutzung vorbelasten Boden, dennoch geht mit dem Eingriff ein Bodenverlust, eine Störung der natürlichen Struktur und damit auch der Verlust von Bodenfunktionen einher. Diese Auswirkungen sind bei Umsetzung des Vorhabens nicht zu vermeiden.

Eine größtmögliche Wiederverwendung des anfallenden Erdmaterials wurde bei der Planung des Beckens berücksichtigt. Wie in Kap. 7.3.1 erläutert, können nach der aktuellen Planung alle ausgehobenen Erdmassen zur Konstruktion des Dammes (homogener Damm) wiederverwendet werden, was positiv zu bewerten ist, da keine zu deponierenden Erdmassen anfallen. Die Ausnahme bildet ein Anteil des Mutterbodens von 9.177 m3, der sich nicht zur Konstruktion des Dammkerns eignet. Dieser soll auf den Rollrasenfeldern ausgebracht und somit einer zweckmäßigen Folgenutzung zugeführt werden.

Weitere 8.428 m3 Erdmaterial sind nach aktueller Planung für den Dammkern zusätzlich erforderlich und müssten von außen eingebracht werden. Wenn eine Drainageschicht an der Innenflanke des Dammes vorgesehen wird (vgl. nachfolgenden Unterkapitel), würde sich das benötigte Erdmaterial auf 6.328 m3 reduzieren. Bei einem Bezug des Materials von Erddeponien würde auch hier überschüssiger Boden aus anderen Bauvorhaben sinnvoll wiederverwendet werden. Sollte die beschriebene alternative Variante gewählt und das Becken um 18 cm abgesenkt werden, würden alle vor Ort ausgehobenen Massen zur Konstruktion des Dammes ausreichen. Hierdurch ließen sich die Kosten für das Erdmaterial und den Transport reduzieren. Auch die Verkehrsbewegungen (Anlieferung) würden sich in diesem Falle verringern. Der Eingriff in den natürlichen Boden wäre in diesem Fall jedoch etwas höher.

Generell sind bei allen Aushubarbeiten die Empfehlungen der DIN 4124 (Baugruben und Gräben, Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) zu beachten.

Nachweise zur Dammstabilität konnten durch die Baugrunduntersuchung von GEOCONSEILS erbracht werden (vgl. Kap. 7.1.1 „Unfallrisiko“ und Anhang 6).

Gipskristallisation

Wie bereits in den vorangegangenen geotechnischen und hydrogeologischen Vorstudien (vgl. Anhänge 12 & 13) wurde empfohlen, die Schicht des Tonsteins/Bitumenschiefers durch die Bauarbeiten möglichst nicht zu berühren. Die aktuelle Planung sieht einen Aushub bis in diesen Horizont jedoch vor (vgl. Kap. 7.3.1), auch wenn anzumerken ist, dass der Aushub dieses Horizonts vergleichsweise gering ausfällt (2.513 m3). Wie bereits in Kap. 7.3.1 beschrieben empfiehlt GEOCONSEILS (2023), dass dieser Aushub in den Damm eingebaut und mit einer schützenden Schicht aus wasserundurchlässigen Tonen und Lehmen überdeckt wird. Darüber hinaus ist diese Schutzschicht auch im gesamten Beckenbereich (auch Beckensohle) mit einer Stärke von 20 cm anzulegen. Es ist zu bemerken, dass mit einer potenziellen Absenkung des Beckens um 18 cm (vgl. voriges Unterkapitel) zwar etwas mehr Aushubmaterial an Bitumenschiefer anfallen würde, diese Menge könnte jedoch immer noch problemlos in die Dammkonstruktion eingebaut werden.

Bis zum Wiedereinbau soll die Lagerung des Tonsteins geschützt unter Folien erfolgen, da ein Kontakt mit Sauerstoff oder Wasser zur Gipskristallisation der enthaltenen Pyrite führen kann, was zum Aufquellen des Materials führt.

Um das Aufquellungsrisiko in der Bauphase zu reduzieren, spricht GEOCONSEILS schon im geotechnischen Gutachten von 2018 Empfehlungen aus. Es wird dazu geraten, eine Entwässerung der Baugrube vorzunehmen, um das Aufweichen der Böden und somit das Aufquellen zu verhindern. Hierfür können Entwässerungsgräben an den Böschungen der Baugrube angelegt werden, die das Wasser in mit Pumpen ausgestattete Sickergruben einleiten. Der Boden der Baugrube sollte ein leichtes Gefälle hin zu den Entwässerungsgräben aufweisen. Darüber hinaus ist eine Abdeckung des Beckenbodens und der Böschungen in der Bauphase mit Plastikfolien hilfreich, um das Eindringen von Niederschlagswasser zu verhindern. Nach Beendigung der Bauphase sind die Plastikfolien wieder restlos vom Gelände zu entfernen. Die Baugrubensohle sollte von einem Geotechniker abgenommen werden, z.B. um eventuelle Spülbereiche zu erkennen.

Ein Einsatz von Schlacke („Scories“) und „concassé HF” als Füllmaterial. z.B. zum Anlegen der Baustraße ist nicht zulässig (GEOCONSEILS 2018). Das durch die Materialien sickernde Wasser würde in diesem Fall mit Sulfaten angereichert werden, was die Gipskristallisation der darunter liegenden Böden zusätzlich fördert.

Zusätzlich plädiert GEOCONSEILS zur Realisierung der Dammvariante, welche eine Oberflächendrainage auf der Innenflanke des Dammes vorsieht. Hierdurch kann jegliches Eindringen von Wasser in den Dammkörper, auch bei längeren Standzeiten, vermieden werden.

Bei Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen kann das Risiko zur Gipskristallisation ausreichend abgesenkt werden.

Bodenverdichtung

Da für die Bauarbeiten die Einrichtung eines Baustellendepots erforderlich ist, kommt es dort durch die erhöhte Drucklast zu einer Bodenverdichtung und somit zu einer Schädigung der Bodenstruktur. Auch auf den Wegstrecken, welche die Baufahrzeuge zurücklegen müssen (Baustraßen), ist eine Verdichtung zu erwarten. Aus diesem Grund sollten die Eingriffsflächen (Baustellendepot und Baustraßen) weitmöglichst begrenzt werden, um nur eine kleinstmögliche Fläche zu beanspruchen. Die in Abb. 20 dargestellten Dimensionen der Baustelleneinrichtungen sollten nicht überschritten werden. Das Befahren von ungeschütztem Oberboden oder abgelagertem Boden ist zu vermeiden. Ggf. können Baggermatten für die Baustraßen eingesetzt werden, um den Boden zusätzlich vor Verdichtung zu schützen.

Darüber hinaus sollten Arbeiten bei Nässe vermieden werden, da nasse Böden weniger stabil und empfindlicher gegenüber Druckbelastung sind als trockene. Schlechtwetterphasen sollten in der Planung für die Erdarbeiten berücksichtigt und einkalkuliert werden.

Altlasten und Altlastenverdachtsflächen

Altlasten oder ein Altlastenverdacht liegen für die betrachtete Fläche nicht vor, weshalb hierdurch keine Auswirkungen auf das Schutzgut angenommen werden. Hinsichtlich einer Bewertung des Risikos zur Mobilisierung von natürlich im Boden vorliegenden Schadstoffen wird auf das Schutzgut Wasser (Kap. 7.4.2) verwiesen.

### Zusammenfassende Bewertung

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezüglich des Schutzgutes „Boden“ werden keine der beschriebenen, potentiellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich bewertet, sofern die genannten Minderungsmaßnahmen umgesetzt werden. Ein Eingriff in natürlichen Boden ist durch die Anlage des Beckens nicht zu vermeiden. Hinsichtlich dessen ist die Wiederverwendung des nahezu gesamten Aushubs für die Dammkonstruktion positiv zu bewerten. Minderungsmaßnahmen zielen außerdem auf die Vermeidung zusätzlicher Bodenverdichtung in der Bauphase und das Verhindern von Aufquellen der Pyrite im Bitumenschiefer ab, welches die Stabilität des Dammes beeinflussen könnte.

Eine zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen auf das Schutzgut „Boden“ findet sich in tabellarischer Form in Tab. 1.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgeführten Prüfung in Kurzform zusammengefasst. Hierbei werden ausschließlich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut aufgeführt und die möglicherweise eintretenden

- Wirkungen während der Bauphase,

- Wirkungen während der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch

- anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schließen sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minderungsmaßahmen an.

Tab. 10: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Boden.

| Potentiell relevante Wirkung | Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen |  | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorhabenbedingter Auswirkungen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veränderungsgrad Räumliche Dimension Zeitliche Dimension | Beschreibung |  |
| Baubedingt |  |  |  |
| Bodenaushub, -abtrag, -auffüllung: - Veränderug des Bodengefüges/Bodenverlust | negativ gesamte Planzone andauernd | Durch den Aushub des Bodens und die Modellierung des Beckens erfolgt ein Eingriff und ein Verlust von natürlichem Boden und seinen Funktionen | Wiederverwendung eines Großteils des Aushubmaterials für den Bau des Dammes (mit Ausnahme eines Anteils an Mutterboden) Zweckmäßige Folgenutzung des Mutterbodens durch die Ausbringung auf den Rollrasenfeldern Bezug und Wiederverwendung von deponierten Inertmassen für das zusätzlich erforderliche Füllmaterial Berücksichtigung der DIN 4124 |
| Lagerung Aushubmaterial und stellenweise Offenlegung der Bitumenschieferhorizone - Aufquellen des Tonsteins/Bitumenschiefers | negativ punktuell, kleinräumig temporär-andauernd | Da auch die Bitumenschieferschichten teilweise abgetragen und in die Dammkonstruktion eingearbeitet werden sollen (2.513 m3)., besteht das Risiko zur Gipskristallisation (Aufquellen des Materials) wenn dieses in Berührung mit Sauerstoff und/oder Wasser gerät | Trennung der einzelnen Horizonte (humoser Oberboden, schluffige Tone und Lehme, Tonstein/Bitumenschiefer) beim Ausbau auf separierten Haufwerken. Lagerung des Tonsteins unter Folien zur Vermeidung des Kontakts mit Sauerstoff oder Wasser Drainage der Baugrube durch Entwässerungsgräben Abdeckung der Baugrube und der Böschungen mit Folien zur Vermeidung des Eindringens von Regenwasser Verbot zum Einsatz von Schlacke („scories“) und „concassé HF” z.B. zur Befestigung der Baustraße (diese Materialien würden die Kristallisation zusätzlich fördern) Abnehme der Baugrube durch einen Geotechniker |
| Bodenverdichtung: - Baustellendepot, Baustraßen | negativ kleinräumig temporär - andauernd | Im Rahmen der Bauphase wird die Einrichtung eines Baustellendepots und einer Baustraße erforderlich, wodurch es dort zu einer Bodenverdichtung kommt | Begrenzung des Eingriffsbereichs (in Abb. 20 dargestellte Baustellendimensionierung darf nicht überschritten werden) Vermeidung der Befahrung von ungeschütztem Oberboden Vermeidung von Bodenarbeiten bei Nässe Verwendung von Baggermatten |
| Betriebsbedingt |  |  |  |
| Aufquellen des verarbeiteten Tonsteins/Bitumenschiefer in Damm und Beckensohle | negativ punktuell/kleinräumig andauernd | Es besteht das Risiko zur Gipskristallisation (Aufquellen des Materials) wenn der Tonstein und die darin enthaltenen Pyrite mit Sauerstoff und/oder Wasser in Berührung kommen. Dies kann mit einer Verformung des Dammes einer daraus resultierenden Instabilität einhergehen. | Anlage einer 20 cm mächtigen Schutzschicht aus wasserundurchlässigen Tonen und Lehmen im gesamten Beckenbereich. Vorsehung einer Oberflächendrainage auf der Innenseite des Dammes |
| Anlagenbedingt |  |  |  |
| keine | keine | keine | keine |

## Schutzgut Wasser

Im Rahmen der Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen sind in Bezug auf das Schutzgut Wasser Informationen zu den Medien Oberflächenwasser und Grundwasser, aber auch zu technischen Aspekten wie Starkregen- und Hochwassergefährdung, Trinkwasserverfügbarkeit sowie Abwasser-behandlung von Relevanz.

### Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte

Oberflächengewässer

Im Rahmen der Beschreibung und Bewertung von vorhabenbedingten Wirkungen auf das Schutzgut Wasser stellen mögliche Impakte auf Oberflächengewässer jeglicher Ordnung ein wichtiges Unter-suchungskriterium dar. Dies beruht primär auf der Tatsache, dass aufgrund nachgeschalteter Effekte Wirkungen auf die Gesundheit des Menschen (vgl. Kap.7.1) die unmittelbare Folge sein können (z. B. im Fall von Schadstoffeinträgen). Dementsprechend ist von gesetzgebender Seite mit der Wasser-rahmenrichtlinie (WRRL) nicht nur die Pflicht zur Überwachung des Gewässerzustandes verbunden, sondern gemäß Art. 4 der RL auch ein „Verschlechterungsverbot“. Demgemäß darf es im vorliegenden Fall mit Planumsetzung keine negativen Impakt auf die Vorfluter geben. Entsprechend der Richtlinie sind im Rahmen der EIE oberflächengewässerrelevante Aspekte wie

- Eingriff in Morphologie von Fließgewässern und Stillgewässern,

- Änderung der Abflussverhältnisse,

- Uferrandbereiche als strukturelle Vernetzungselemente i. S. der WRRL,

- Überschwemmungsbereiche und

- Änderungen in der Hydrologie/Hydraulik

zu berücksichtigen.

Da im Scoping festgestellt wurde, dass insbesondere hinsichtlich des Schutzgutes Wasser und der Auswirkungen auf den Klausbach vertiefende Untersuchungen erforderlich sind, wurden von LUXPLAN S.A. zwei hydrologische Studien erstellt („Scoping-Analyse – Thema Hydrologie“, siehe Anhang 5 & „Etude de la qualité des eaux du Klausbaach à Sanem“, siehe Anhang 13), welche die verschiedenen Fragestellungen des Scopings aufgreifen. Diese Studien werden unter Anderem als Informationsgrundlage verwendet.

Der Klausbach und seine Zuläufe

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, ist das geplante Wasserspeicherbecken zwischen einem Zulauf zum Klausbach im Westen und dem Klausbach selbst im Norden situiert (Abb. 47).

Insgesamt wird der Klausbach aus zwei Zuläufen gespeist, welche im bestehenden Rückhaltebecken, nördlich des geplanten Beckens, zusammenfließen: neben dem aus Süden kommenden Zulauf, der westlich des geplanten Beckens entlangfließt, besteht auch ein aus Westen (nach Osten) zufließender Zulauf, welcher vor Eintritt in das Becken den CR178 unterquert. Vom Becken aus verläuft der Klausbach durch eine Drosselung auf gerader Strecke Richtung Osten, umgeben von Rollrasenflächen. Die Drosselung des bestehenden Beckens stellt ein Durchgängigkeitshindernis dar. Bei Ehlange mündet der Klausbach in die Mess, die wiederum bei Schifflange in die Alzette mündet.

Alle Gewässerüberbauungen/Querungen in der Umgebung der Planzone sind in Abb. 48 dargestellt.

Die Uferbereiche des Gewässers sind im Bereich des südlichen Zulaufs durch einen Bewuchs aus Gestrüpp, Gehölzen und Bäumen geprägt. Insbesondere der Abschnitt vor dem Zulauf in das bestehende Rückhaltebecken wird von einer kräftigen Baumreihe geformt. Der Gewässerrandstreifen des aus dem Becken heraustretenden Klausbachs ist hingegen eher schmal (an der schmalsten Stelle etwa 6 m). Gehölze oder Bäume fehlen dort überwiegend.

Nach der Fließgewässertypisierung des Großherzogtums Luxemburg (Fließgewässertypen 2021, LU) handelt es sich beim Klausbach um den „Typ IV: Flüsse der kollinen Stufe des Gutlandes“. Gemäß der LAWA-Typologie (Typologie Oberflächengewässer 2021, LAWA), übernommen von der deutschen Fließgewässertypologie, wird der Bach als „Typ 6: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbäche“ klassiert (Abb. 49). Der von Süden kommende Zulauf, westlich der Planzone, ist nicht kategorisiert. Nach dem hydrologischen Gutachten (LUXPLAN S.A. 02/2024) können für diesen jedoch die gleichen Typmerkmale angenommen werden.

Im hydrologischen Gutachten (LUXPLAN S.A. 02/2024) sind Fotos der einzelnen Gewässerabschnitte der Zuflüsse und des Klausbachs zusammengestellt, von denen einige in Abb. 50 bis Abb. 55 exemplarisch dargestellt werden.

Bestehendes Becken

westlicher Zulauf

Klausbach

Westlicher Zulauf

bestehendes Becken

Klausbach

Südlicher Zulauf

Abb. 47: Darstellung der Planzone im Kontext zu umgebenden Oberflächengewässern (Fließgewässern)(Geoportail 2024).

Abb. 48: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Lokalisierungen der Bachüberbauungen/Querungen (rote Kreise). Der Verrohrung des westlichen Zulaufs unter dem CR178 ist als schwarzer Kreis dargestellt.

Abb. 49: Darstellung der Fließgewässertypologie für den betrachteten Abschnitt des Klausbachs; oben = luxemburgische Fließgewässertypologie (LU), unten = LAWA-Typologie; die Planzone ist rot dargestellt. (Geoportail 2024).

Abb. 50: Darstellung der fotografierten Gewässerabschnitte (LUXPLAN S.A. 2023).

Abb. 51: Fotos des Gewässerabschnitts 1 (LUXPLAN S.A. 2023).

Abb. 52: Fotos des Gewässerabschnitts 2 (LUXPLAN S.A. 2023).

Abb. 53: Foto des Gewässerabschnitts 3 (LUXPLAN S.A. 2023).

Abb. 54: Foto des bestehenden Rückhaltebeckens (Gewässerabschnitt 4) (LUXPLAN S.A. 2023).

Abb. 55: Foto des Gewässerabschnitts 5 (LUXPLAN S.A. 2023).

Gewässerzustand

Im Rahmen eines Monitorings konform der Wasserrahmenrichtlinie wird alle 6 Jahre der hydromorphologische Zustand der Gewässer ermittelt. Nach der aktuellen Strukturgütekartierung (2021, 7-stufige Bewertung), wird der nördlich der Planzone liegende Abschnitt des Klausbachs als „Klasse 7 – Vollständig verändert“ und der südlichen Zulauf als „Klasse 5 – Stark verändert“ eingestuft (Abb. 56). Die Bewertung der einzelnen „Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands 2021“ ist in Tab. 11 dargestellt.

Tab. 11: Bewertung der einzelnen „Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands 2021“ für den Klausbach (Geoportail 2024).

| Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands 2021 | Bewertung |
| --- | --- |
| Biologische Qualitätskomponenten (QK) |  |
| Makrophyten | mäßig |
| Phytobenthos (Diatomeen) | gut |
| Makrozoobenthos | schlecht |
| Fische | schlecht |
| Gesamtbewertung biologische QK | schlecht |
| Physikalisch-chemische Qualitätsparameter |  |
| Allgemein physikalisch-chemische Parameter | mäßig und schlechter |
| Flussgebietsspezifische Schadstoffe | mäßig und schlechter |
| Gesamtbewertung physikalisch-chemische QK | mäßig und schlechter |
| Hydromorphologische Qualitätsparameter |  |
| Morphologie | unbefriedigend |
| Durchgängigkeit | unbefriedigend |
| Wasserhaushalt | mäßig |
| Gesamtbewertung hydromorphologische QK | unbefriedigend |

Abb. 56: Darstellung der Strukturgütekartierung 2021 nach WRRL für die umgebenden Abschnitte des Klausbachs und seiner Zuläufe (Geoportail 2024).

Maßnahmen nach dem Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplan

Aufgrund dieser Defizite werden dem Gewässerabschnitt nach dem „Detaillierten Maßnahmenprogramm HY 2021“ gemäß dem Maßnahmenkatalog des Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans (zur Umsetzung der WRRL), verschiedene hydromorphologische Maßnahmen zugeordnet, mit dem Ziel zur Verbesserung des Zustandes. Diese Maßnahmen umfassen die Wiederherstellung der ökologischen Durchgängigkeit (Rückbau von Verrohrung/Durchlässen/Überbauung), einer naturnahen Laufentwicklung und des Gewässerbetts, die Anlage eines Gewässerrandstreifens sowie die Wiederherstellung und Sicherung naturnaher Abflussverhältnisse (Abb. 57).

Abb. 57: Auszug aus dem detaillierten Maßnahmenprogramm HY 2021 für den benachbarten Gewässerabschnitt des Klausbachs (Geoportail 2024).

Überschwemmungs- und Hochwassergefährdung

Fluviales Hochwasser

Für den Klausbach liegen keine modellierten Hochwasserkarten vor. Im hydrologischen Gutachten (LUXPLAN S.A. 2024) werden jedoch Hochwasserprobleme an der Mess und der Alzette in der Vergangenheit benannt.

Pluviales Hochwasser

Der Ausschnitt aus der Starkregengefahrenkarte (Abb. 58) zeigt, dass „die Bachkapazität im gesamten Bach vor und hinter dem aktuellen Retentionsbecken [im Falle eines 100-jährigen, 60-minütigen Starkregenereignisses] überschritten wird“ (LUXPLAN S.A. 2024). Das Wasser fließt in einem solchen Fall auf die umgebenden Wiesen und Rollrasenflächen, sowie im Bachabschnitt westlich des geplanten Speicherbeckens, auch auf den CR178. Dabei wird der Gefahrengrad dort (Bemessen an der Überschneidung zwischen der Fließgeschwindigkeit und der Wassertiefe) als mäßig bis hoch angegeben.

Die Überflutung der Straße hängt insbesondere damit zusammen, dass die Verrohrung des Bachs unterhalb der Überführung, wie anhand der Starkregengefahrenkarte zu erkennen, nicht mehr den gesamten Bachabfluss abführen kann. Der Abfluss fließt daraufhin über den CR178 oder über die Rollrasenfläche in Richtung des bestehenden Beckens (Abb. 59, Abb. 60).

Abb. 58: Umgebung der Planzone (grün) im Kontext zur Starkregengefahrenkarte; Die Karte zeigt den Oberflächenabfluss bei einem 100-jährigen, 60-minütigen Starkregenereignis (Geoportail 2024).

Abb. 59: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): die Überführung ist blau umkreist, die blauen Pfeile markieren schematisch die Fließrichtung des Starkregenabflusses.

Abb. 60: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Die Fließrichtungen des Starkregenabflusses von der Bachüberführung aus, sind schematisch als blaue Pfeile dargestellt.

Grundwasser und Trinkwasserschutzzonen

Grundwasser

Neben den offenen Fließ- und Stillgewässern sind im Rahmen der Betrachtung des Schutzgutes Wasser auch die unter der Erdoberfläche gelegenen Schutzgutaspekte relevant. So können Wirkungen auf Oberflächengewässer in den meisten Fällen auf direktem Wege Wirkungen auf das Grundwasser nach sich ziehen. Dies kann unter Umständen Auswirkungen auf die Grundwasser-Neubildungsrate haben, aber auch in Änderungen der physikalisch/chemischen Grundwasserbeschaffenheit resultieren.

Im Rahmen der geologischen und geotechnischen Untersuchungen von GEOCONSEILS (2018) wurden Wasserstände auf dem Boden einiger Beprobungsstellen festgestellt. GEOCONSEILS (2018) konnte allerdings nur mutmaßen, ob es sich bei dem Wasser um Niederschlagswasser handelte, das durch die oberen Horizonte eingedrungen ist oder um in den zerklüfteten Horizonten des Felsuntergrunds zirkulierendes Wasser.

Aus diesem Grund wurde 2019 eine weitere hydrogeologische Studie von GEOCONSEILS durchgeführt, mit dem Ziel das Vorhandensein von Grundwasser zu ermitteln. Zwischen dem 14. Und dem 18. Oktober 2019 wurden 2 Kernbohrungen mit einer Tiefe von 8 m durchgeführt, welche mit Piezometern ausgestattet wurden.

Die verzeichneten maximalen Wasserstände lagen zwischen 306,8 m ü. NN und 305,56 m ü. NN und damit über der Höhe der Beckensohle des geplanten Speicherbeckens. Auf Basis der Untersuchungsergebnisse schlussfolgerte GEOCONSEILS (2019) allerdings, dass es sich dabei nicht um Grundwasser handelt, sondern dass die beobachteten Wasserstände von Oberflächenwasser stammen, das durch Brüche in sandigere Schlammhorizonte und punktuell bis zum Tonstein (verwitterte Horizonte) sickert.

Hinsichtlich der Infiltrationen in den Schluff bei Niederschlägen besteht das Risiko, dass dies eine Verwitterung und ein Aufquellen (Gipskristallisation) des darunter liegende Tonsteins verursacht. Dieser Aspekt wird in Kap. 7.3 beschrieben und bewertet.

Es wird jedoch angemerkt, dass aufgrund der Interpolation nicht gänzlich auszuschließen ist, dass eine Abweichung von der beschrieben Situation vor Ort festgestellt wird.

Trinkwasserschutzzonen

Das Plangebiet liegt außerhalb von Trinkwasserschutzzonen.

Qualität des für das Speicherbeckens verwendeten Wassers

Um die Qualität des für das Speicherbecken zu verwendenden Wassers zu charakterisieren, wurde von LUXPLAN S.A. 2024) eine Analyse der quantitativen und qualitativen Einträge in den südlichen Zulauf zum Klausbachs vorgenommen. Dafür wurden im Dezember 2023 Wasserproben aus zwei in Abb. 61 dargestellten Messpunkten entnommen. Der erste Messpunkt („Amont“ = Stromaufwärts) wurde oberhalb des Einflusses des WSA-Standortes positioniert, der zweite Messpunkt („Aval“ = Stromabwärts) im „Unterlauf“ des Zuflusses, wo das auf dem WSA-Standort anfallende Oberflächenwasser bereits in den Zulauf eingeleitet wurde. Hierdurch lässt sich bestimmen, welche Einträge vom Oberflächenwasser des WSA-Geländes stammen, welches später zum Befüllen des Beckens genutzt werden soll. Die in Abb. 62 dargestellten Parameter wurden untersucht.

Ergebnisse

Bei den Parametern Nitrat, Nitrit, Ammonium, Orthophosphat und Gesamtphosphor sind keine relevanten Unterschiede zwischen den beiden Standorten festgestellt worden. Auch die Parameter Temperatur, pH-Wert, Sauerstoffzufuhr, Biologischer Sauerstoffbedarf und Kohlenwasserstoffindex bleiben konstant. Die Parameter „Schwebstoffe, organischer Gesamtkohlenstoff, Chemischer Sauerstoffbedarf“ sind an der „Station Aval“ niedriger. Festzustellen ist jedoch ein deutlicher Anstieg der Leitfähigkeit und Chloridionenkonzentration (19 auf 53 mg/l). Bei den analysierten Metallen bleiben die Konzentrationen von Cobalt und Selen vergleichsweise konstant, während die Konzentrationen von Arsen, Chrom, Kupfer leicht abnehmen (voraussichtlich aufgrund des Verdünnungseffekts). Nur für Zink wird ein leichter Anstieg nachgewiesen (0.0130 auf 0.0152 mg/l).

Die Konzentration der untersuchten Pestizide liegen überwiegend unterhalb der Nachweisgrenze. Nur Isoxaben wurde mit Konzentration von 0,007 Mikrogramm/l an der unteren Station nachgewiesen.

Alle Analyseergebnisse sind in Abb. 63 dargestellt.

Abb. 61: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualität (LUXPLAN S.A. 2024): Darstellung der Beprobungsstandorte „Station Amont“ und „Station Aval“.

Abb. 62:Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualität (LUXPLAN S.A. 2024): Darstelung der untersuchten Parameter.

Abb. 63: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualität (LUXPLAN S.A. 2024): Darstellung der Analyseergebnisse.

Auswaschungsrisiko geogener Schadstoffe

Das geologische Ausgangsgestein enthält mergelige Tonsteine welche kerogenhaltig sein können, weshalb Sie auch als „Bitumenschiefer“ bezeichnet werden. Daher besteht das Risiko, dass diese natürlich geogen vorkommenden organischen Verbindungen, wie Kohlenwasserstoffe, bei Kontakt mit dem Wasser des Speicherbeckens ausgewaschen werden und in Vorfluter gelangen. GEOCONSEILS wurde beauftragt, dieses Risiko einzustufen und gegebenenfalls erforderliche Maßnahmen zu definieren. Das vollständige Gutachten ist im Anhang 7 zu finden.

Es wurden zwei Kernbohrungen mit einer Tiefe von 4 m durchgeführt, aus denen je zwei Proben aus verschiedenen Horizonten entnommen und zur Analyse in ein Labor geschickt wurden.

Hier wurde das Auswaschungspotenzial der geogen enthaltenen Stoffe über verschiedene Eluationsverfahren untersucht. Ziel war es die Schadstoffkonzentrationen (Liste der untersuchten Parameter in Abb. 64) abschätzen zu können, die in dem Wasser erwartet werden können, welches später in Kontakt mit dem Beckenboden kommt.

Abb. 64: Auszug aus dem Gutachten von GEOCONSEILS (2023): Zur Beurteilung des Auswaschungsrisikos untersuchte Parameter (potenzielle Schadstoffe).

Zur Bewertung wurden die Grenzwerte des vom Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz herausgegebenen „ALEX-Merkblatt 02 – Orientierungswerte für die abfall- und wasserwirtschaftliche Beurteilung“ herangezogen: Die sogenannten orientierenden Prüfwerte „oPW“ legen fest, ab welcher Konzentration eines Stoffes im Wasser eine Kontamination vorliegt. Die oEL-Werte (orientierende Einleitwerte) werden zur Bewertung von Wässern bezüglich ihrer Eignung zur Einleitung in Oberflächengewässer bzw. Grundwasser herangezogen.

Bei einer Unterschreitung der Werte kann der Gefahrenverdacht in der Regel als ausgeräumt gelten.

Die bei den Analysen der Proben festgestellten Schadstoffkonzentrationen lagen „weit unterhalb der orientierenden Grenzwerte“ (GEOCONSEILS 2023). „Es konnten lediglich Spuren der Parameter PAK1-16, Kohlenwasserstoff und Sulfat nachgewiesen werden“ (GEOCONSEILS 2023). Die vollständigen Analyseergebnisse können in den Anhängen des GEOCONSEILS-Gutachten eingesehen werden (siehe Anhang 7).

Einfluss auf die Abflussmengen des Klausbachs und das Einzugsgebiet (Hydrologische Bilanz)

Im Rahmen des Scopings wurde von der AGE erwähnt, dass der Klausbach, hinter dem Zufluss des Oberflächenwassers von der WSA-Fläche jederzeit zwei Drittel des mittleren jährlichen Niedrigwasserabflusses (MNQ) führen sollte (Minimalabfluss). Diese Aussage wurde jedoch nach interner Abstimmung wieder zurückgezogen. Es wurde stattdessen festgehalten, dass die Grundlangen zur Bewertung des Minimalabflusses im Rahmen der EIE ermittelt werden sollen und anschließend eine Abstimmung mit der AGE vorgenommen werden soll (vgl. Compte rendu des Scopings in Anhang 1). Die Ermittlung des Mindestabflusses wird im Folgenden beschrieben:

Messungen des Abflusses (Durchfluss des Flüssigkeitsvolumen, das pro Zeiteinheit durch einen bestimmten Abfluss fließt) wurden von LUXPLAN S.A. am 12. Dezember 2023 an zwei Punkten vor und nach der Einleitung des Oberflächenwassers des WSA-Geländes durchgeführt. Die Messpunkte entsprechen den Messpunkten, an denen die Proben zur Analyse der Wasserqualität entnommen wurden (Abb. 61). Die gemessenen Werte sind, ergänzend zu bereits im Sommer 2019 gemessenen Werten, in Abb. 65 dargestellt. Die im Dezember 2023 erhobenen Werte sind repräsentativ für eine Regenperiode, während die Abflüsse vom Sommer 2019 während einer Trockenperiode erfasst wurden.

Der Abfluss der bachabwärts liegenden Messstation, nach der Einleitung des Oberflächenwassers der WSA, ist mehr als doppelt so hoch wie der Abfluss der oberen Messstation (Anstieg von 12 l/s). Auffällig ist der starke Unterschied zwischen den Abflüssen in einer Trocken- und einer Regenperiode. Im Sommer 2019 war der Abfluss nahezu nicht existent. Die Messungen im Winter zeigen, dass der der Zulauf zwischen dem ersten und dem zweiten Messpunkt den größeren Teil des Gesamtabflusses ausmacht.

Abb. 65: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten zur Wasserqualität (LUXPLAN S.A. 2024): Übersicht über die Ergebnisse der Abflussmessungen im Sommer 2019 und Winter 2023.

Dem Zufluss des Klausbachs wird durch das Füllen des Beckens, trotz des fehlenden direkten Eingriffs in den Bach, eine gewisse Menge an Wasser entzogen. Grund ist, dass das Oberflächenwasser des WSA-Geländes zur Speisung des Beckens genutzt werden soll, welches aktuell (vor Inbetriebnahme des neuen Regenrückhaltebeckens) ungedrosselt in den Klausbach-Zufluss fließt.

Im Laufe der Jahre, in denen die Planung des Beckens bereits mit der Wasserwirtschaftsbehörde abgestimmt wurde, wurde daher festgehalten, dass der Klausbach zu keinem Zeit ein geringeres Abflussvolumen haben darf als es für die natürlichen ökologischen Prozesse erforderlich ist. Aus diesem Grund wurde das Abflussvolumen des Beckens in der Vergangenheit häufig diskutiert.

Von Seiten der AGE wurden für den Klausbach am Brückenbauwerk (Abb. 66), in einem Besprechungsprotokoll vom 24.9.2024, die folgenden Abflüsse angegeben:

Mittlerer jährlicher Niedrigwasserabfluss (MNQ)		= 1 l/s

Mittlerer Abfluss (MQ)					= 20 l/s

Außerdem liegen Daten der drei bereits dargestellten Abflussmessungen vor, welche im Sommer 2019 (Juli und August, während einer Trockenperiode) und im Dezember 2023 (Regenperiode) durchgeführt wurden (Abb. 65)

Abb. 66: Brückenbauwerk am Klausbach-Zufluss (gelber Kreis), an dem Abflussmessungen durchgeführt wurden (Geoportail 2024).

Zwei Drittel des mittleren jährlichen Niedrigwasserabflusses betragen 0,67 l/s:

23* 1 l/s = 0,67 l/s

Wenn dieser Wert für den zu verbleibenden Abfluss im Bach angenommen werden würde, könnte ein überwiegender Teil des Bachabflusses in Perioden mit höheren Niederschlägen zur Befüllung des Beckens genutzt werden und der Einfluss auf die Abflussverhältnisse des Bachs wäre unverhältnismäßig groß. Da dieser Wert außerdem wesentlich höher ist als der tatsächlich gemessene Abfluss während einer Trockenperiode wurde entschieden, während solcher Trockenperioden kein Wasser zu pumpen um dem Bach damit zu dieser Zeit kein Wasser zu entziehen.

Um einen angemesseneren Richtwert für den mittleren jährlichen Niedrigwasserabfluss zu erhalten der für die Bestimmung des zu verbleibenden Abflusses im Bach herangezogen werden kann, wurde das Verhältnis zwischen dem MQ und dem MNQ an der Alzette, an der Messtation in Livange geprüft, obwohl darauf hingewiesen wird, dass die Übertragung der Daten von der Alzette auf die Situation am Klausbach als nicht als wissenschaftlich korrekt zu bewerten ist. Der MQ betrug an der genannten Messstelle der Alzette 2,28 m3/s, der MNQ 0,3 m3/s. Der MNQ liegt demnach bei 13,2% des MQ. Dieses Verhältnis wurde auf den mittleren Abfluss des Klausbachs angewendet, woraus ein MNQ von 2,64 l/s resultiert:

MNQ= 0,132 * 20 l/s = 2,64 l/s

Zwei Drittel dieses Werts lägen also bei 1,76 l/s:

23* 2,64 l/s = 1,76 l/s

Auch dieser Wert würde es jedoch erlauben in niederschlagsreicheren Perioden einen Großteil des Wassers zu entziehen. Im Rahmen vergangener Besprechungen mit den Behörden wurde festgehalten, dass der Klausbachzufluss zu keiner Zeit ein geringeres Abflussvolumen haben darf, als es für die natürlichen ökologischen Prozesse benötigt wird. Daher wurde die Wassermenge, die dem Klausbachzufluss ständig zufließen muss auf 5 l/s festgelegt. Dies entspricht dem fünffachen des mittleren jährlichen Niedrigwasserabflusses (MNQ). Es wird also erst dann Wasser aus der Kammer gepumpt werden, wenn der Abfluss des WSA-Geländes 5 l/s überschreitet. In Niedrigwasserperioden wird also nicht in den Wasserhaushalt des Klausbach-Zulaufs eingegriffen. Dies wird mit einem Drosselorgan (eingebaute Mauer in der Kammer mit einer Drosselung von 5 l/s) und der Platzierung der Pumpvorrichtung auf einer Höhe oberhalb dieser Drosselung realisiert, die von dort das zurückstauende Wasser abpumpen kann. Hierdurch wird sichergestellt, dass erst ab einem Abflussvolumen über 5 l/s Wasser in das Speicherbecken gefördert wird.

Einzugsgebiet

In Abb. 67 ist das Einzugsgebiet des Klausbach-Zulaufs bis zum Brückenbauwerk, inklusive der Teileinzugsgebiete dargestellt. Die Einzugsgebiete zeigen, dass der Zufluss von 12 l/s an der flusswärts gelegenen Messstation („Aval“) nicht nur aus dem WSA-Gelände stammt, sondern auch aus dem grün markierten Einzugsgebiet. LUXPLAN S.A. (2024) berechnete anhand der Abflussbeiwerte (0,7 für das größtenteils versiegelte WSA-Gelände und 0,3 für das unversiegelte, grün markierte Teileinzugsgebiet) die Anteile der einzelnen Teileinzugsgebiete am Gesamtabfluss des Klausbach-Zuflusses (Tab. 15). Der Anteil des Abflusses des Klausbachs, der durch den Oberflächenabfluss der WSA-Fläche anfällt, beträgt 8 l/s und damit 38% des Gesamtabflusses (21 l/s).

Wie bereits im vorigen Unterkapitel beschrieben, wurde entschieden, dass ein ständiger Zufluss vom WSA-Gelände von 5 l/s gewährleistet wird. Nach den Abflussmessungen würde sich der Gesamtabfluss (Regenperiode) des Klausbachs mit Realisierung des Beckens also um etwa 14 % (3 l/s) reduzieren. Etwa 86% (18 l/s) des derzeitigen Gesamtabflusses stehen nach diesen Messungen dem Bach nach Inbetriebnahme weiterhin zur Verfügung.

Es ist natürlich zu beachten, dass der Anteil des durch das Speicherbecken entzogenen Wassers je nach Abflussmenge vom WSA-Gelände variiert. Das neue Retentionsbecken der WSA verfügt über einen Drosselabfluss von 30 l/s. 25 l/s (83,3 %) des Oberflächenwassers würden also maximal zur Speisung des Speicherbeckens abgezweigt werden (da 5 l/s stets als Abfluss in den Bach eingeleitet werden). Der Anteil des Oberflächenwassers vom WSA-Gelände, der durch die Speisung des neuen Speicherbeckens entzogen wird, variiert demnach zwischen 0 (Bei einem Zufluss von weniger als 5 l/s vom WSA-Gelände) und 83,3% (bei einem maximalen Zufluss von 30 l/s vom WSA-Gelände). Da bei höheren Regenfällen der Gesamtabfluss des Baches aus anderen Einzugsgebieten ebenfalls erhöht ist, macht die Abflussreduktion durch das Speicherbecken wiederum wieder einen kleineren Anteil des Gesamtabflusses aus.

Tab. 12: Abflüsse der verschiedenen Einzugsgebiete des Klausbachs (oben) und Berechnung der Abflussanteile der einzelnen Einzugsgebiete (unten).

Abb. 67: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Teileinzugsgebiete des Klausbach-Zulaufs.

### Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen

Eingriff in Oberflächengewässer (hydromorphologische Parameter, verbundene Ökosysteme)

Durch das Planvorhaben wird nicht direkt in Oberflächengewässer eingegriffen. Infrastrukturarbeiten im Bereich des Bachbetts des Klausbachs und seiner Zuflüsse, oder in die Uferzonen erfolgen nicht. Grund ist, dass das Wasser für das Speicherbecken nicht dem Bach direkt entnommen wird, sondern dass das Becken durch das Oberflächenwasser des WSA-Geländes gespeist werden soll (vgl. Kap. 4.2). Das Becken wird weder einen Zu- noch einen Ablauf haben, sondern lediglich über Pumpen befüllt oder geleert werden. Die Pumpleitungen zum Becken und vom Becken in das Bewässerungssystem berühren den Wasserkörper des Baches nicht.

Ein als positiv zu bewertender Eingriff in den Bach besteht allerdings, wenn die Renaturierung wie in Kap. 4.2 beschrieben, vorgenommen und ein Teil des Bachabschnitts außerhalb der bestehenden unterirdischen Kammer verlegt und somit offengelegt wird.

Das Speicherbecken steht damit nicht im Wiederspruch zu einer potenziellen positiven Entwicklung des Gewässerkörpers des Klausbachs durch die Durchführung der Verbesserungsmaßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie.

Da das Oberflächenwasser der WSA aktuell (vor dem Bau des neuen Regenrückhaltebeckens auf dem WSA-Gelände) ungedrosselt in den Klausbach-Zufluss läuft, liegt jedoch ein indirekter Eingriff vor. Durch die Entnahme von Oberflächenwasser der WSA reduziert sich der hieraus stammende Abfluss für den Klausbach. Dieser Aspekt ist Gegenstand des Unterkapitels „Einfluss auf die Abflussmengen des Klausbachs“.

Wie in Kap. 7.4.1 beschrieben wird der ökologische Zustand des Klausbachs (für den Zulauf liegen keine Daten vor), wie für die meisten Fließgewässersysteme im Südwesten Luxemburgs als schlecht bewertet. Die Umsetzung des Beckens darf nicht zu einer zusätzlichen Verschlechterung des Zustands führen oder Maßnahmen, die nach dem „Detaillierten Maßnahmenprogramm HY 2021“ erforderlich sind, konterkarieren. Da durch das Speicherbecken kein direkter Eingriff in das Oberflächengewässer erfolgt, ist kein direkter negativer Impakt auf die hydrologischen Ökosysteme zu erwarten. Ebenso wenig steht die Anlage im Konflikt zu den Maßnahmen nach dem „Detaillierten Maßnahmenprogramm HY 2021“. Durch den Abstand von mehr als 5 m zum Wasserlauf des Klausbachs im Norden wird die Entwicklung eines Gewässerrandstreifens weiterhin möglich sein. Weil das bestehende Retentionsbecken nicht mehr zur Bewässerungszwecken genutzt werden muss, spricht aus Sicht des Planvorhabens nichts gegen die Wiederherstellung naturnaher Abflussverhältnisse, z.B. durch die Entfernung der Drosselung. Potenzielle Auswirkungen durch den Einfluss des Speicherbeckens auf die Abflussmengen des Klausbachs werden im Unterkapitel „Einfluss auf die Abflussmengen des Klausbachs“ dargelegt.

Überschwemmungs- und Hochwassergefährdung

Nach der aktuellen Starkregenmodellierung läuft der Regenabfluss zum Teil auf den CR178, weil die Verrohrung im Bereich der Unterführung, südwestlich des geplanten Beckens, die Wassermengen nicht mehr abführen kann. Dies stellt eine Gefahrensituation für den Straßenverkehr dar (Schutzgut Mensch). Dass diese Gefahrensituation durch die Installation des Speicherbeckens zusätzlich verschärft wird, ist jedoch aus den folgenden Gründen nicht zu erwarten:

Der Abfluss, der vor der Verrohrung des Klausbachs bei Starkregen überläuft und östlich des Bachbetts (also nicht über die Straße) abfließt, wird voraussichtlich wieder in Richtung des Bachbetts (nach Westen) fließen (Abb. 68). Dass die Aufnahmekapazität des Bachbetts überschritten wird, ist unwahrscheinlich, da diesem aufgrund der genannten vorgeschalteten Verrohrung („Nadelöhr“) weniger Wasser zugeführt wird. Ein Rückfluss von Wasser zurück in Richtung der Unterführung und von dort auf die Straße ist aufgrund der abfallenden Topographie unwahrscheinlich (Abb. 69), ebenso wie ein Überlaufen des Bachbetts in Richtung der Straße (Abb. 70).

Darüber hinaus kann der Abfluss des Klausbach-Zulaufs durch das Abpumpen von Wasser aus der Pumpkammer (Oberflächenabfluss der WSA) im Falle eines Starkregens sogar entlastet werden.

Es besteht die Möglichkeit, das überlaufende Wasser in das Speicherbecken aktiv, z.B. durch einen Graben umzuleiten (Abb. 68). Dies ist nach der aktuellen Planung nicht vorgesehen, kann jedoch gegebenenfalls in Betracht gezogen werden, sollte es Bedarf für die Entlastung von zukünftigen Starkregensituation geben.

Abb. 68: Auszug aus dem hydrologischen Gutachten (Luxplan S.A. 2024): Dargestellt sind die schematischen Fließwege des Regenwasserabflusses.

Abb. 69: Profilschnitt von der Überführung aus, westlich des Speicherbeckens (Quelle: Geoportail 2024).

Abb. 70: Profilschnitt durch den Bach (Quelle: Geoportail 2024).

Grundwasser und Trinkwasserschutzzonen

Die Untersuchungen von GEOCONSEILS (2019) zeigten, dass es sich bei den beobachteten Wasserständen höchstwahrscheinlich nicht um Grundwasser, sondern um Oberflächenwasser handelt, welches punktuell bis in die tieferen Horizonte sickert.

Aus diesem Grund stellt das Projekt in der untersuchten Form kein Risiko für das Grundwasser dar, welches möglicherweise in größerer Tiefe vorhanden ist.

GEOCONSEILS (2019) weist jedoch darauf hin, dass es aufgrund der vorgenommenen Interpolation der Daten nicht gänzlich auszuschließen ist, dass eine Abweichung von der beschriebenen Situation vor Ort festgestellt wird. Bei dem Verdacht auf einen Grundwasserhorizont zu stoßen, ist daher schnellstmöglich ein Vor-Ort-Termin mit einem Geotechniker zu vereinbaren, um die notwendigen Maßnahmen für die Bauarbeiten zu beschließen. Die Erdarbeiten sollten von einem akkreditierten Büro abgenommen werden.

Trinkwasserschutzzonen

Aufgrund der Lage außerhalb von Trinkwasserschutzzonen gehen keine Auswirkungen auf diese Zonen von dem Projektvorhaben aus.

Qualität des für das Speicherbeckens verwendeten Wassers

LUXPLAN (2024) stellt insgesamt fest, dass die Einleitung des Oberflächenwassers der WSA kaum einen Einfluss auf die Wasserqualität zu haben scheint. Nur wenige Parameter ändern sich zwischen den bemessenen Punkten nennenswert. Es wird vermutet, dass der Anstieg von Zink und Chloriden auf die Erosion von Dachflächen des WSA-Geländes (Dachrinnen) und Streusalz zurückzuführen sind.

Die Konzentration des Pestizids Isoxaben wird als niedrig bewertet, vor dem Hintergrund, dass die mittlere effektive (Wirk-)konzentration dieses Pestizids für Wasserorganismen (EC50) bei 0,44 bis 544 mg/l liegt.

Für Luxemburg liegen keine offiziellen Grenzwerte zur Qualität von Wasser, welches zur Bewässerung genutzt werden soll, vor. Der Abgleich mit den oEL-Werten (orientierende Einleitwerte) des ALEX-Merkblatts zeigt allerdings, dass keiner der gemessen Werte die dort angegebenen Orientierungswerte der einzelnen Stoffe überschreitet. Die oEL-Werte (orientierende Einleitwerte) werden zur Bewertung von Wässern bezüglich ihrer Eignung zur Einleitung in Oberflächengewässer bzw. Grundwasser herangezogen. Es ist jedoch anzumerken, dass nicht alle Parameter, für die ein oEL-Wert vorliegt, bei der vorliegenden Analyse gemessen wurden.

In der einer Richtlinie der WHO „L’utilisation sans risqué des eaux usées, des excreta et des eaux ménagères – Volume II Utilisation des eaux usées en agriculture” sind Grenzwerte für eine Pflanzentoxizität einzelner Stoffe angegeben (Abb. 71). Die Parameter, welche untersucht und dort aufgeführt sind unterschreiten die Grenzwerte für eine Pflanzentoxizität.

Anhand der Werte der untersuchten Parameter ist nicht anzunehmen, dass das für das Speicherbecken verwendete Wasser (Oberflächenwasser des WSA-Geländes) durch bestimmte Einträge kontaminiert ist und daher ein Verschmutzungsrisiko für die Böden im Zuge der Bewässerung der Rollrasenfelder besteht. Zu beachten ist außerdem der Verdünnungsprozess potenziell schädlicher Stoffe im zukünftigen Speicherbecken, durch die die Konzentrationen der einzelnen Stoffe voraussichtlich abnehmen. Da es zu diesem Zeitpunkt der Studie natürlich nicht möglich war das Beckenwasser zu untersuchen, wird dennoch empfohlen die Wasserqualität nochmals nach Inbetriebnahme des Beckens untersuchen zu lassen. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass einzelne Stoffe bei dieser Untersuchung die Grenzwerte überschreiten, sollten Maßnahmen in Abstimmung mit einem Hydrologen vorgenommen werden.

Derzeit ist es nicht vorgesehen die Drosselung in der Pumpkammer mit einem Schieber auszustatten. Bei Bedarf und falls es vom Wasserwirtschaftsamt gewünscht ist, ist der nachträgliche Einbau eines Notschiebers jedoch ohne weiteres möglich. So kann bei Eintreten eines Unfalls verhindert werden, das schädliche Stoffe in den Bach gelangen.

Abb. 71: Auszug aus der WHO-Richtlinie „L’utilisation sans risqué des eaux usées, des excreta et des eaux ménagères – Volume II Utilisation des eaux usées en agriculture”: Tabelle A1.2- Grenzwerte für eine Pflanzentoxizität einzelner Stoffe.

Auswaschungsrisiko geogener Schadstoffe

GEOCONSEILS kommt im Gutachten zur Untersuchung des Auswaschungsrisikos (2023) zu dem Schluss, dass das Auswaschungsrisiko geogener Schadstoffe aus den untersuchten Böden als gering zu bewerten ist. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass „die tatsächlichen Feldbedingungen nicht im Labor simuliert werden können und das tatsächliche Löslichkeitsverhalten von vielen Faktoren abhängt“ (GEOCONSEILS 2024). Darüber hinaus ist auch der Verdünnungsfaktor durch die variable Wassermenge im Becken zu berücksichtigen, der das Kontaminationsrisiko, je nach Wassermenge, reduzieren kann. GEOCONSEILS nimmt außerdem an, dass aufgrund des dauerhaften Kontakts der oberen Bodenschicht des Beckens mit Wasser zudem eine langfristige Verarmung der enthaltenen geogenen Stoffe durch Auswaschung zu erwarten ist bzw. ein stetiger chemischer Austausch zwischen Wasser und Boden besteht. Obwohl das Risiko für die Auswaschungen geogener Schadstoffe in einem „kontaminierendem“ Ausmaß als unwahrscheinlich eingeschätzt wird, empfiehlt GEOCONSEILS (2023) eine Nachkontrolle durch die Durchführung chemischer Untersuchungen der Wasserqualität nach „Erstellung und Inbetriebnahme“ des Wasserspeicherbeckens „da vor allem nach längerer Kontaktzeit des Wassers mit den Bodenschichten die tatsächliche Auswaschung besser zu schätzen wäre“ (GEOCONSEILS 2023). Sollte hierbei eine Kontamination festgestellt werden sind schnellstmöglich Maßnahmen mit einem Fachexperten (Hydrologen) abzustimmen.

Einfluss auf die Abflussmengen des Klausbachs (Hydrologische Bilanz)

Bei der Bewertung des Einflusses auf die Abflüsse des Klausbachs ist zu berücksichtigen, dass bereits die rezente Abflusssituation keiner natürlichen Situation entspricht. Das hängt damit zusammen, dass das Retentionsbecken der WSA nicht, wie es heute übliche Praxis ist, auf dem Baugelände selbst errichtet wurde, sondern es direkt an den Klausbach angeschlossen wurde. Dies hat zur Folge, dass der überschüssige Oberflächenabfluss des versiegelten WSA-Geländes bei Regenereignissen ungedrosselt in den Klausbach-Zulauf eingeleitet wird, wodurch der Abfluss des kleinen Zulaufs künstlich erhöht wird. Erst mit dem Bau des neuen Speicherbeckens der WSA wird ein Teil des im WSA-Gelände anfallenden Oberflächenwasser bereits vor Einleitung in den Vorfluter zurückgehalten. Die Größe des neuen Retentionsbeckens wurde jedoch nur anhand der neuen Versiegelungsflächen errechnet.

Nach dem Entwurf des 3. Bewirtschaftungsplan zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie werden als „signifikant belastende Wasserentnahmen“ Entnahmestellen eingestuft, die größer als 50 L/s sind oder deren durchschnittliche Jahresentnahmemenge (QEntnahme [m3/a]) den Schwellenwert von einem Drittel des mittleren anthropogen überprägten Jahresniederschlagabflusses des jeweiligen Oberflächenwasserkörpers (MNQ [m3/a]) übersteigt. In Luxemburg liegen derzeit nur vier Entnahmestellen vor, die diese Schwellenwerte überschreiten. Dies sind Entnahmestellen zur Trinkwassergewinnung (Aus dem Stausee und Entnahmen aus Quellen) und eine Wasserentnahme industriellen Ursprungs. Für das betrachtete Projekt werden diese Schwellenwerte nicht überschritten. Eine Förderung von mehr als 50 l/s ist am Standort überhaupt nicht möglich, da das Retentionsbecken der WSA mit einer Drosselung von 30 l/s ausgestattet ist. Durch die Gewährleistung eines Mindestabflusses in den Bach von 5 l/s ist auch der zweite Schwellenwert für das hier betrachtete Projekt nicht ausschlaggebend.

Es wird beschrieben, dass sonstige Wasserentnahmen aus Oberflächengewässern, wie beispielsweise zur Bewässerung landwirtschaftlicher oder privater Flächen „in der Regel von untergeordneter Bedeutung“ sind (AGE 2021). Alle Entnahmen sind gemäß des Art. 23 des Wassergesetzes in Luxemburg genehmigungspflichtig. Die zulässige zu entnehmende Wassermenge im Hinblick auf den Wasserabfluss wird erst im Rahmen solcher Genehmigungen festgelegt.

Wie im Kap. 7.4.1 beschrieben, wurde die Wassermenge, die dem Bach weiterhin dauerhaft vom WSA-Gelände aus zulaufen kann, auf 5 l/s angesetzt. Dies wurde bereits der AGE kommuniziert. Dieser Mindestabfluss entspricht dem fünffachen Wert des mittleren jährlichen Niedrigwasserabfluss (MNQ) des Klausbachs (1 l/s). In Niedrigwasserphasen, wie es im Sommer für den Klausbach-Zufluss der Fall ist (gemessen wurden Werte von < 1 l/s), hat das geplante Speicherbecken damit keinen Einfluss und auch keinen negativen Impakt auf den Wasserhaushalt des Klausbachs. Auch Änderungen der Intensität der Niedrigwasserabflüsse (Dauer, Häufigkeit, Menge) sind nicht gegeben.

Erst wenn diese Durchflussmenge überschritten wird, wird der Wasserüberschuss in das Becken gepumpt. Dies wird durch eine entsprechende Ausstattung der Pumpkammer wie in Kap. 4.2 und 7.4.1 beschrieben, gewährleistet.

Das Becken wird lediglich während niederschlagsreicher Perioden im Winter gefüllt werden. Zu beachten ist auch, dass die Speisung des Beckens durch Pumpen reguliert werden kann und die Pumpen nicht dauerhaft laufen werden. Sollte das Becken beispielsweise bereits vollgefüllt sein, würden die Pumpen nicht laufen und das Wasser kann weiterhin verzögert über den Überlauf in der Kammer dem Klausbach-Zufluss zufließen.

Wie bereits beschrieben wird durch den gewährleisteten Mindestabfluss von 5 l/s für Niedrigwasser-Zustände kein Einfluss durch das Speicherbecken angenommen. Darüber hinaus ist es zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht möglich den Einfluss auf den Abfluss des Klausbachs-Zuflusses durch den Wegfall eines Anteils des Oberflächenwassers bei Mittelwasser- und Hochwasserständen zu ermitteln. Dies liegt daran, dass dieser von einer Vielzahl von derzeit unbekannten und nicht zu prognostizierenden Faktoren abhängt, insbesondere der Menge und der Länge der Zeiträume, in denen das Wasser zur Befüllung des Beckens aus der Kammer gepumpt wird. Diese zu prognostizieren ist vorab nicht möglich, weil dies vor allem von den winterlichen Niederschlägen abhängt. Wann wieviel Wasser gepumpt werden wird, ist demnach rezent nicht zu beantworten.

Aufgrund dessen sollte ein hydrologisches Monitoring nach Inbetriebnahme des Beckens vorgenommen werden. Das Monitoringkonzept sollte mit einem Fachexperten (Hydrologen) ausgearbeitet werden. Es kann jedoch empfohlen werden, hier die Einflüsse des Beckens für Mittel- und Hochwasserstände des Baches zu messen. Hierfür können die im Dezember 2023 erhobenen Werte als Referenzwerte genutzt oder neue Messungen für die Ermittlung des „Ist-Zustands“ vor Inbetriebnahme des Beckens durchgeführt werden, welche anschließend mit Messungen während des Betriebs der Pumpen verglichen werden.  Falls die Monitoringergebnisse einen erheblichen Einfluss auf den Zulauf zeigen, sollten gegebenenfalls Maßnahmen zur strengeren Regulierung der Pumpen mit der AGE abgestimmt und umgesetzt werden.

Zu einer Regulierung der Pumpen können ohne das beschriebene Monitoring zum jetzigen Zeitpunkt nur begrenzte Aussagen getroffen werden. Dennoch ist darauf zu achten, dass das Wasser, nur wenn es notwendig ist, aus der Pumpkammer entnommen wird, um sicherzustellen zu können, dass das es bei nicht-Betrieb der Pumpen über den Überlauf weiterhin in den Bach eingeleitet werden kann. Hierfür ist darauf zu achten, das Becken nur bis zur vorgesehenen Einstauhöhe von 3 m zu befüllen. Wenn es vollgefüllt ist, sollten die Pumpen abgeschaltet werden. Im Sommer sollten die Pumpen nicht eingeschaltet werden, mit der Ausnahme von Starkregenereignissen, wo das Abpumpen eine Überlastung des Klausbachszulauf und einem Austritt des Wassers aus seinem Bachbett entgegenwirken kann.

### Zusammenfassende Bewertung

Wie aus dem vorangegangenen Kapitel hervorgeht, sind mit der Planumsetzung schutzgutrelevante Wirkungen verbunden.

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezüglich des Schutzgutes „Wasser“ werden jedoch durch die aktuelle Beckenkonstruktion und -konzeption keine der beschriebenen Wirkungen als erheblich bewertet, sofern die entsprechenden Minderungs- und Monitoringmaßnahmen ergriffen werden. Eine zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen auf das Schutzgut findet sich in Tab. 13.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgeführten Prüfung in Kurzform zusammengefasst. Hierbei werden ausschließlich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut aufgeführt und die möglicherweise eintretenden

- Wirkungen während der Bauphase,

- Wirkungen während der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch

- anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schließen sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minderungsmaßahmen an.

Tab. 13: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Wasser.

| Potentiell relevante Wirkung | Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen |  | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorhabenbedingter Auswirkungen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veränderungsgrad Räumliche Dimension Zeitliche Dimension | Beschreibung |  |
| Baubedingt |  |  |  |
| Eingriff in Oberflächengewässer - Renaturierung eines Abschnitts des Klausbach-Zuflusses | Positiv Punktuell langzeitig | Wie in Kap. 4.2 beschrieben soll ein Abschnitt des Klausbachs renaturiert werden. Damit soll erzielt werden, dass der Klausbach nicht mehr durch die bestehende überbaute Kammer in einem 90° Winkel fließt, sondern neben der Kammer offengelegt wird. | keine |
| Grundwasser - Eingriff in einen Grundwasserführenden Horizont | Neutral-negativ punktuell andauernd | Bei der aktuellen Planung kann GEOCONSEILS (2019) auf Basis ihrer Analyse einen Eingriff in Grundwasserhorizonte überwiegend ausschließen. Aufgrund der Dateninterpolation besteht jedoch ein Restrisiko, dass die tatsächliche Situation von der von GEOCONSEILS modellierten Situation abweicht. | Sollte während der Bauarbeiten der Verdacht aufkommen, auf einen Grundwasserhorizont zu stoßen, sollte schnellstmöglich ein Termin mit einem Geotechniker vereinbart werden, um die notwendigen Maßnahmen für die Bauarbeiten abzustimmen. Die Erdarbeiten sollten von einem akkreditierten Büro abgenommen werden. |
| Betriebsbedingt |  |  |  |
| Auswaschung von geogen im Boden vorliegenden Schadstoffen in Wasserkörper | Neutral -negativ Großräumig Langzeitig/intervall-artig | Es besteht das Risiko zur Auswaschung von natürlich in der Bitumenschieferschicht vorliegenden Schadstoffen in den Wasserkörper des Beckens und somit in das Wasser, das auf den Rollrasenfeldern ausgebracht wird. Auf Basis der Laboruntersuchungen wird ein nur geringes Auswaschungsrisiko angenommen. Unter tatsächlichen Feldbedingungen ist das Risiko jedoch schwieriger einzuschätzen, da die Löslichkeit von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. | Nachkontrolle der Auswaschung geogener Stoffe durch eine chemische Analyse des Beckenwassers nach Inbetriebnahme des Beckens. Sollte wider Erwarten eine Überschreitung von Grenzwerten festgestellt werden, sind unmittelbare Maßnahmen in Abstimmung mit einem Fachexperten umzusetzen. |
| Wasserqualität des genutzten Beckenwassers: - Eintrag von umweltgefährdenden Stoffen in die Felder durch die Bewässerung | neutral großräumig langzeitig/intervallartig | Auf Basis der Ergebnisse der analysierten Wasserproben bestehen zunächst keine Hinweise, dass Stoffe in einer kontaminierenden Konzentration durch die Bewässerung ausgebracht werden. | Nachkontrolle des Beckenwassers nach Inbetriebnahme des Beckens. Sollte wider Erwarten eine Überschreitung von Grenzwerten festgestellt werden, sind unmittelbare Maßnahmen in Abstimmung mit einem Fachexperten umzusetzen. Bei Bedarf Einbau eines Notschiebers |
| Einfluss auf die Abflussmengen des Klausbachs - Entnahme eines Teils des Überflächenwassers vom WSA-Gelände zur Speisung des Beckens | Neutral – negativ Großräumig intervallartig | Durch die Speisung des Beckens über das Oberflächenwasser der WSA wird dem Zulauf des Klausbachs eine gewisse Wassermenge entzogen. Aufgrund der Festsetzung des verbleibenden Mindestdurchflusses von 5 l/s werden jedoch erhebliche Auswirkungen auf die natürlichen ökologischen Abflussprozesse des Baches nicht angenommen. In Trockenperioden (Abfluss < 5 l/s) wird kein Wasser entnommen werden. Wie sich der Abfluss in Mittel- und Hochwasserperiode verändert, ist aufgrund unbekannter Faktoren (wie Häufigkeit und Dauer des Pumpenbetriebs, die von den Niederschlägen abhängen) vor Inbetriebnahme nicht zu prognostizieren. | Bewahrung eines Mindestdurchflusses von 5 l/s in den Bach durch die Installation einer, mit einer Drosselung von 5 l/s ausgestatteten Mauer in der Pumpkammer. Die Pumpvorrichtung wird oberhalb des Drosselrohrs vorgesehen. Keine Entnahme von Wasser in trockenen Perioden und im Sommer (mit Ausnahme von Starkregenereignissen, bei denen das Abpumpen zu einer Entlastung des Klausbach-Zuflusses führen kann). Nur ab einem Durchfluss von 5 l/s wird Wasser in das Becken gepumpt. Abschalten der Pumpen, wenn das Speicherbecken bis zur Einstauhöhe gefüllt ist. Durchführung eines hydrologischen Monitorings zur Ermittlung des Einflusses auf den Mittel- und Hochwasserabfluss. Je nach Ergebnis Umsetzung potenzieller Regulierungsmaßnahmen (Pumpenbetrieb). |
| Anlagenbedingt |  |  |  |
| Überschwemmungs- und Hochwassergefährdung | Neutral - positiv Punktuell/kleinräumig temporär/kurzzeitig | Die Anlage wird im Westen zum Teil innerhalb einer Starkregenrisikozone errichtet. Veränderungen im Abflussverhaltens von Oberflächenwasser sind zwar anzunehmen, eine verstärkte Überschwemmung des CR178 im Falle von Starkregenereignissen durch das Planvorhaben ist aufgrund der Topografie jedoch nicht wahrscheinlich. Das Abpumpen von Wasser während eines Starkregenereignisses kann sogar zur Entlastung des Klausbachs beitragen. | Sollte sich trotz der Prognosen zeigen, dass eine Entschärfung der Starkregensituationen sinnvoll/erforderlich wäre, besteht die Möglichkeit einen Graben zum Becken anzulegen (Abb. 68). Über diesen kann überschüssiges Oberflächenwasser in das Speicherbecken geleitet werden. |

## Schutzgut Klima und Luft

### Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte

Bezüglich der standort- und lokalklimatischen Verhältnisse sind im Rahmen der EIE projektbedingte Wirkungen auf die Lufttemperatur, die Windgeschwindigkeit, auf Kalt- und Frischluftströme, Frisch-luftentstehungsgebiete und/oder Kaltluftabflussgebiete sowie das mögliche Verursachen von Luft-austauschbarrieren zu prüfen. Dies ergibt sich insbesondere durch die Bedeutung der Luft als Umweltmedium für den Menschen einerseits und für Fauna und Flora andererseits. Da der physikalische Luftzustand und die für Organismen wichtige Luftqualität maßgeblich von klimatischen Faktoren abhängen (z. B. Lufttemperatur, Luftfeuchte), stehen die Themen Klima und Luft mit den Themen Mensch und Flora/Fauna auch inhaltlich in direktem Zusammenhang. Insbesondere die möglichen Wechselwirkungen mit den anthropozentrisch wichtigen Aspekten „Wohlbefinden und Gesundheit des Menschen“, hat dazu geführt, dass im Rahmen der Prüfung der Umweltverträglichkeit von Vorhaben eine Beschreibung und Bewertung von möglichen Auswirkungen auf diesen Schutzgutkomplex erfolgt. Zur Beschreibung des lufthygienischen Istzustandes sowie der meso- und mikroklimatischen Faktoren im Bereich und im Umfeld der Planzone werden die Klimaanalyse- sowie Planungshinweiskarte für das Land Luxemburg (GEO-net & LIST 2021) verwendet.

Standort- und lokalklimatische Verhältnisse/Lokalklima

Als Grundlageninformationen des Lokalklimas dienen die im Februar 2021 veröffentlichten Klima-analyse- sowie Planungshinweiskarte für das Land Luxemburg (GEO-net & LIST 2021). Die Klimaanalysekarte bildet die Funktionen und Prozesse des nächtlichen Luftaustausches ab (Kaltluftprozessgeschehen, Überwärmung), wohingegen die Planungshinweiskarte neben der Nachtsituation auch die Situation am Tag berücksichtigt und Verweise auf Art und Lokalisierung von Klimaanpassungsmaßnahmen gibt.

Abb. 72 stellt einen Auszug der Klimaanalysekarte für den hier betrachteten Projektraum dar. Als Grün- und Freifläche wird ihr eine Kaltluftvolumenstromdichte von etwa 10 bis 25 m3/(s*m) zugeordnet. In der darauf basierenden Planungshinweiskarte (Abb. 73) wird der Fläche jedoch nur eine „geringe klimatische Bedeutung“ zugesprochen.

Abb. 72: Auszug des Projektraums aus der Klimaanalysekarte der Klimastudie „Klimaökologische Situation in Luxemburg – modellbasierte regionale Klimaanalyse“, die Planzone ist rot umkreist (Geo-Net Umweltconsulting GmbH und LIST 2021).

Abb. 73: Auszug des Projektraums aus der Planungshinweiskarte der Klimastudie „Klimaökologische Situation in Luxemburg – modellbasierte regionale Klimaanalyse“, die Planzone ist blau umrandet dargestellt (Geo-Net Umweltconsulting GmbH und LIST 2021).

Lufthygienische Belastung

Hinsichtlich des lufthygienischen Zustandes ist im Rahmen der vorliegenden EIE zu prüfen, ob mit Planumsetzung Wirkungen im Sinne einer lufthygienischen Belastung einhergehen. Dabei handelt es sich um Wirkungen bezüglich der physikalisch/chemischen Beschaffenheit der Luft, wie beispielsweise Änderungen im stofflichen Zustand (z. B. Schadstofffrachten) oder Zu- oder Abnahme von Staub und/oder sonstigen Aerosolen. Aufgrund der Wechselwirkung von Luftschadstofffrachten mit der "Gesundheit und dem Wohlbefinden des Menschen", sei diesbezüglich zusätzlich auf das Kap. 7.1 verwiesen.

Während des Betriebs des Speicherbeckens sind keine lufthygienischen Belastungen zu erwarten.

In der Bauphase erfolgt jedoch durch den Einsatz von Baufahrzeugen und Maschinen ein temporärer Ausstoß von CO2 und Feinstaub.

### Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen

Standort- und lokalklimatische Verhältnisse/Lokalklima

Im Sinne der Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen auf den Schutzgutaspekt "Lokalklimatische Verhältnisse" erscheint eine differenzierte Betrachtung der Bauphase nicht notwendig. Diese Einschätzung begründet sich dadurch, dass während dieser Phase keine lokalklimatisch wirksamen Effekte zu erwarten sind.

Da das Vorhaben nicht mit dem Bau von Gebäuden oder der Versiegelung von Flächen einhergeht und es auch räumlich nicht mit dicht bebauten Siedlungsstrukturen verknüpft ist, ist eine spürbare und für den Menschen oder für die Flora und Fauna relevante Veränderung des Kleinklimas nicht zu erwarten.

Dennoch ist mit einer marginalen Veränderung des Kleinklimas zu rechnen, die durch die Umwandlung der Offenlandfläche in eine offene Wasserfläche bedingt ist. Während Offenlandflächen Kalt- und Frischluft produzieren zeichnet sich das Klima in Gewässernähe, im Gegensatz zum Offenland, durch eine ausgeglichene Temperaturamplitude aus, die durch das verzögerte Wärmespeichervermögen des Wassers bedingt ist. Aus diesem Grund sind Gewässer an heißen Sommertagen kühler und in Nächten in der Regel wärmer als das Umland. Aufgrund der vergleichsweise kleinen Wasserfläche ist ein spürbarer Effekt jedoch nur sehr kleinräumig zu erwarten. Erhebliche Auswirkungen auf die lokalklimatischen Verhältnisse werden ausgeschlossen.

Lufthygienische Belastung

Lediglich während der Bauphase erfolgt ein temporärer Ausstoß von Abgasen und Feinstaub durch die eingesetzten Baufahrzeuge und -maschinen, der jedoch als marginal bewertet wird.

Es werden insgesamt keine Emissionen relevanten Umfangs und damit keine erheblichen Impakte auf das Schutzgut erwartet.

### Zusammenfassende Bewertung

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezüglich des Schutzgutes „Klima und Luft“ werden keine der beschriebenen, potentiellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich bewertet.

Eine zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen auf das Schutzgut „Klima und Luft“ findet sich in Tab. 14.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgeführten Prüfung in Kurzform zusammengefasst. Hierbei werden ausschließlich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut aufgeführt und die möglicherweise eintretenden

- Wirkungen während der Bauphase,

- Wirkungen während der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch

- anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schließen sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minderungsmaßahmen an.

Tab. 14: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Klima und Luft.

| Potentiell relevante Wirkung | Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen |  | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorhabenbedingter Auswirkungen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Veränderungsgrad Räumliche Dimension Zeitliche Dimension | Beschreibung |  |
| Baubedingt |  |  |  |
| Luftbelastung: - Bauarbeiten - Baustellenverkehr | negativ - neutral gesamte Planzone temporär | Durch den Einsatz von Baufahrzeugen und -maschinen entsteht ein temporärer Ausstoß von Luftschadstoffen. Aufgrund des temporären Charakters werden die Auswirkungen als unerheblich bewertet | Nicht erforderlich |
| Betriebsbedingt |  |  |  |
| keine | keine | keine | keine |
| Anlagenbedingt |  |  |  |
| Luftaustausch: - Veränderung des Mikroklimas | neutral gesamte Planzone andauernd | Durch die Anlage einer Wasserfläche wird sich das Mikroklima kleinräumig verändern (Temperaturausgleichende Wirkung von Wasserkörpern). Aufgrund der Kleinräumigkeit und fehlender Auswirkungen auf Menschen, Flora und Fauna wird die Veränderung als unerheblich bewertet. | Nicht erforderlich |

## Schutzgut Landschaft

Im Rahmen der Prüfung der Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf das Schutzgut „Landschaft“ sind rein anthropozentrisch zu erklärende Aspekte wie Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Orts- und Landschaftsbildes, Sichtbeziehungen, Landschaftsbildeinheiten sowie gegebenenfalls bestehende Vor-belastungen (Beeinträchtigungseffekte) und weitere wertgebende Aspekte zu beschreiben Zur Beschreibung des Istzustandes wird in der Folge deswegen der Schwerpunkt auf die Relief- und Nutzungseinheiten sowie die bisherige Baustruktur- und Landschaftsentwicklung („Orts- bzw. Stadtbild“) in der Umgebung gelegt, da auch nur in diesen Fällen von vorhabenbedingten Wirkungen auszugehen ist.

### Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte

Relief und landschaftsprägende Elemente

Wie Abb. 74, Abb. 75 und Abb. 76 zeigen liegt die Planzone in einer Umgebung, die durch ein vergleichsweise flaches Relief geprägt ist. Sie liegt auf einer Höhe von etwa 304 bis 308 m über NN, das Gelände fällt leicht in Richtung des nördlich fließenden Klausbachs ab (Abb. 77, Abb. 78 und Abb. 79).

Landschaftsprägende Naturelemente in der Umgebung bilden die Waldgebiete Houbësch und Aeséng südlich und Hennebësch nördlich der Fläche. Auch die gewässerbegleitenden Gehölze entlang des Klausbach-Zulaufs und um das bestehende nördliche Becken sowie die Kopfweiden südwestlich der Planzone prägen die umgebende Offenlandschaft.

Als das Landschaftsbild prägende anthropogene Infrastrukturelemente können das WSA-Gelände südwestlich der Planzone, die BEP-Fläche nördlich der Planzone und die Sportanlagen, inklusive der Sporthalle etwa 900 m östlich der Planzone bei Mondercange genannt werden.

Abb. 74: Digitales Höhenmodell (2019) im Umfeld der Eingriffsfläche (rot); Legende auch unter: https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Alidar%3Amns2019&media=lu:legend:lidar:legende_mns_lidar_2019.jpg (Quelle: Geoportail 2024).

Abb. 75: Hangneigungen im Bereich der Planfläche (rot); Legende auch unter: https://wiki.geoportail.lu/lib/exe/detail.php?id=de%3Alegend%3Awg%3Ahangneigung&media=de:legend:wg:lux_2017_slope_legend.jpg (Quelle: Geoportail 2024).

Abb. 76: Raster-Relief (basierend auf dem digitalen Höhenmodell von 2017) im Umfeld der Planzone (rot) (Quelle: Geoportail 2024).

Abb. 77: Darstellung des LIDAR-Profils durch den westlichen Teil der Planfläche in nord-südlicher Richtung (Quelle: Geoportail 2024)

Abb. 78: Darstellung des LIDAR-Profils durch den östlichen Teil der Planfläche in nord-südlicher Richtung (Quelle: Geoportail 2024)

Abb. 79: Darstellung des LIDAR-Profils durch die Planfläche in west-östlicher Richtung (Quelle: Geoportail 2024)

Orts- und Landschaftsbild

Der Bewertung des Orts- und Landschaftsbildes liegen im Wesentlichen die Kriterien der Vielfalt, der Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts von Natur und Landschaft zugrunde. Auch der Schutzstatus wird als Bewertungskriterium herangezogen, da von Naturschutzgebieten oder sonstigen geschützten Landschaftsbestandteilen (vgl. PSP 2021) eine hohe Bedeutung für das Landschaftsbild bzw. für die Erholung (vgl. Kap.7.1.1) ausgehen kann. Zudem werden mögliche Beeinträchtigungen des ästhetischen Landschafts- bzw. Ortsbildes bewertet. Diese können sich durch Verkehrsinfrastrukturen für den Straßen-, Schienen- und Flugverkehr, durch Gewerbe- und Industriegebiete sowie fehlende Übergänge zwischen Siedlungsbereichen und dem Offenland (Hochspannungsleitungen, Sende-masten, Lagerstätten/Deponien und Kläranlagen) ergeben.

Die Bewertung der Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild erfolgt insbesondere auf Basis einer Sichtbarkeitsstudie (Luxplan S.A. 2023, vgl. nachfolgendes Unterkapitel).

Sichtbarkeitsauswirkungsstudie und Visualisierungen

Als Bewertungsgrundlage für die Auswirkungen des Beckens auf das Landschaftsbild wurde eine Sichtbarkeitsauswirkungsstudie durchgeführt, sowie Visualisierungen des Beckens aus verschiedenen Sichtachsen erstellt. Diese basieren auf dem 3D-Geländemodell LIDAR sowie einem 3D-Modell des geplanten Beckens (siehe Anhang 14).

Das Ergebnis der Sichtbarkeitsstudie ist in Abb. 80 dargestellt. Die Rot eingefärbten Stellen markieren die Punkte, von denen aus das Becken sichtbar wäre. Diese Flächen erstrecken sich hauptsächlich auf die unmittelbaren Umgebungen südlich und nördlich der Planzone.

Im Süden begrenzt zum einen der Waldrand des Waldgebiets Aeséng die Sichtbarkeit zum anderen sorgt das leicht zum Klausbach hin abfallende Relief dafür, dass das Becken in dieser Sichtung nur bis in eine Entfernung von maximal etwa 900 m sichtbar ist.

Nach Norden hin wirkt insbesondere die etwa 140 bis 240m entfernt liegende und in west-östliche Richtung verlaufende Gehölzreihe als visuelle Barriere. Nach Nordosten ist das Becken aufgrund von Gebäuden sowie weiterer Gehölzstrukturen etwa 540 m weit sichtbar.

Das gewässerbegleitende Gehölz entlang des Klausbach-Zuflusses schirmt das Becken nach Westen hin ab und auch nach Osten wirken die nahegelegenen linearen Feldgehölze als Sichtbarriere in der Offenlandschaft.

Nur vereinzelte schmale Sichtbarkeitsachsen/-punkte ragen weiträumiger in die Umgebung hinaus. Diese befinden sich beispielsweise im Nordwesten auf Rollrasenanbauflächen. Von einigen im Oberflächenmodell hochliegenden Punkten ist nach der Modellierung zwar eine Sichtbarkeit gegeben (zum Beispiel südlich bei Sanem und östlich bei Mondercange), eine Sichtbarkeit auf Augenhöhe kann in der Realität dort jedoch nicht oder nur sehr kleinräumig angenommen werden.

Die Visualisierungen aus verschiedenen Sichtachsen sind in Abb. 81 bis Abb. 83 dargestellt. Es ist zu beachten, dass die Landschaft auf diesen Abbildungen grau dargestellt wird, da diese auf dem LIDAR-Geländemodell basiert, während das Becken grün herausgestellt ist. In der Realität werden sich die begrünten Dämme innerhalb der grünen Umgebung eingliedern.

Abb. 80: Darstellung der Sichtbarkeitsauswirkungsstudie für das geplante Wasserspeicherbecken; siehe auch Anhang 14 (Luxplan S.A. 2023).

Abb. 81: Visualisierung des Beckens im 3D-Geländemodell, Ansicht aus südwestlicher Richtung; Die Dammkonstruktion ist grün, die Sichtbarkeitsbereiche des Beckens rot dargestellt; siehe auch Anhang 14 (Luxplan S.A. 2023).

Abb. 82: Visualisierungen des Beckens im 3D-Geländemodell; Ansichten von Südwesten (oben) und Norden (unten); Die Dammkonstruktion ist grün, die Sichtbarkeitsbereiche des Beckens rot dargestellt (Luxplan S.A. 2023).

Abb. 83: Visualisierungen des Beckens im 3D-Geländemodell; Ansichten von Südwesten (oben) und Norden (unten); Die Dammkonstruktion ist grün, die Sichtbarkeitsbereiche des Beckens rot dargestellt (Luxplan S.A. 2023).

Concept paysage

Um eine bestmögliche landschaftliche Eingliederung des geplanten Beckens in die Umgebung zu ermöglichen und damit auch den Anforderungen des Umweltministeriums gerecht zu werden, wurde ein Grünkonzept vom Landschaftsplanungsbüro MERSCH Ingénieurs-paysagistes ausgearbeitet.

Das Grünkonzept ist in Anhang 15 einsehbar. Auszüge des Konzepts sind Abb. 84, Abb. 85 und Abb. 86 zu entnehmen.

Das Konzept sieht insbesondere eine Bepflanzung der Außenhänge des Speicherbeckens, mit den in Tab. 15 aufgelisteten einheimischen Straucharten vor. Die Bepflanzung erfolgt dabei an den landschaftlich am exponiertesten liegenden Hängen im Süden und Norden des Beckens. Aufgrund der bestehenden Abschirmung in Richtung Westen und Osten durch vorhandene Grünstrukturen wurde hier von einer Bepflanzung abgesehen. Die Sträucher sollen nach dem in Abb. 86 dargestellten Pflanzschema verpflanzt werden. Das „Anlegen der Pflanzungen [soll] parallel zu den Höhenschichten” des Beckens erfolgen. Dabei ist die Entstehung unterschiedlicher Standortbedingungen für Flora und Fauna durch eine Variation der Pflanzabstände vorgesehen (stärker besonnte Bereiche und dichtere Abschnitte).

Die Flächen zwischen den Strauchpflanzungen und die übrigen Außenflächen sollen mit der einheimischen, mehrjährigen Saatgutmischung „LUX – Buntbrache, mehrjährig“ von Rieger-Hofmann aufgewertet werden. Diese Saatgutmischung wurde gemeinsam mit dem Naturschutzsyndikat SICONA und dem Nationalmuseum für Naturgeschichte Luxemburg (MNHNL) entwickelt und wird im Rahmen des Vertragsnaturschutzes angewendet.

Die Dammkrone soll mit Landschaftsrasen (RSM 7.1.1.) begrünt werden. Dieser wird nach Bedarf mit 1-3 Schnitten pro Jahr gepflegt.

Tab. 15: Pflanzliste entnommen aus dem Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“ (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 01/2024).

| Trivialname | Wissenschaftlicher Name | Stückzahl (pcs) |
| --- | --- | --- |
| Kornelkirsche | Cornus mas | 1378 |
| Roter Hartriegel | Cornus sanguinea | 1378 |
| Zweigriffeliger Weißdorn | Crataegus laevigata | 1060 |
| Eingriffeliger Weißdorn | Crataegus monogyna | 1421 |
| Gewöhnlicher Spindelstrauch | Euonymus europaeus | 848 |
| Gewöhnlicher Liguster | Ligustrum vulgare | 785 |
| Rote Heckenkirsche | Lonicera xylosteum | 425 |
| Schlehdorn | Prunus spinosa | 742 |
| Hundsrose | Rosa canina | 425 |
| Wein-Rose | Rosa rubiginosa | 425 |
| Schwarzer Holunder | Sambucus nigra | 848 |
| Wolliger Schneeball | Viburnum lantana | 848 |
| Gewöhnlicher Schneeball | Viburnum opulus | 742 |

Abb. 84: Auszug aus dem Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“: Übersichtsplan (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 03/2024).

Abb. 85: Auszug aus dem Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“: Querschnitt durch den Damm (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 01/2024).

Abb. 86: Auszug aus dem Plan „Pflanzkonzept Wasserspeicherbecken“: Pflanzschema (oben) und Pflanzliste (unten) (MERSCH Ingénieurs-paysagistes 01/2024).

Zwischenstädtische Grünzone

Die betrachtete Planzone liegt innerhalb der nach dem Plan directeur sectoriel paysage ausgewiesenen zwischenstädtischen Grünzone (zone verte interurbaine), die sich zwischen den städtischen Ballungsräumen und der Südregion über den Südwesten Luxemburgs erstreckt (Abb. 87). Zwischenstädtische Grünzonen beschreiben Regionen mit vorwiegend gering urbanisierten Landschaften, die zwischen Ballungsräumen liegen und von fortschreitender Urbanisierung „bedroht“ sind. Innerhalb der zwischenstädtischen Grünzone soll einer weiteren Fragmentierung der Landschaft entgegengewirkt werden.

Abb. 87: Darstellung der Planzone (rot) innerhalb der Zwischenstädtischen Grünzone (Zone verte interurbaine) (Geoportail 2024)

### Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen

Einfluss auf das Landschaftsbild

Sichtbarkeit

Wie zuvor dargestellt ist die Planzone mit Höhenunterschieden von etwa 4m vergleichsweise flach. Nichtsdestotrotz wird das Relief des Geländes durch die Aufschüttung des Dammes verändert. Hierbei soll jedoch das natürliche Relief so gut wie möglich ausgenutzt werden, weshalb im südlichen Bereich die natürliche Erhöhung des Geländes als Damm mitgenutzt wird, und dieser Dammanteil damit nicht aus dem Gelände hervorsticht. Dies ist jedoch für die nördlichen Dammbereiche der Fall, wo der Damm auf 3,5 m im Vergleich zum Bodenniveau ansteigt. Der äußere Steigungswinkel des Dammes beträgt 22°.

Die Sichtbarkeitsstudie zeigt, dass die Bereiche, von denen aus das Becken sichtbar ist, sich vor allem auf die direkt angrenzenden Flächen nördlich und südlich des geplanten Beckens begrenzen. Der Wald Aeséng im Südosten als auch Feldgehölze westlich, nördlich und östlich des geplanten Beckens stellen eine wirkungsvolle Sichtbarriere dar. Von den umliegenden Dörfern aus ist das Becken höchstwahrscheinlich nicht bzw. maximal an sehr wenigen Punkten zu erkennen.

Ein gewisser visueller Impakt ist mit dem Bau des Speicherbeckens und durch die Errichtung der Dämme zwar unvermeidbar, die Auswirkungen werden aufgrund der sehr eingeschränkten Sichtbarkeit jedoch als unerheblich bewertet. Auch vor dem Hintergrund der in der Umgebung vorhandenen Infrastrukturen (z.B. WSA-Gelände und das Fußballzentrum bei Mondercange) welche bereits im Istzustand Impakte und damit Vorbelastungen des Landschaftsbilds darstellen.

Der Dammwinkel von 22° soll außerdem einen visuell sanfteren Übergang zwischen Boden und Dammkrone ermöglichen.

Auch in der Bauphase ist durch die Baustelleneinrichtung ein temporärer Impakt auf das Landschaftsbild zu erwarten. Aufgrund der abschirmenden Gehölze und des temporären Charakters wird dieser Impakt allerdings nicht als erheblich eingestuft.

Concept paysage

Durch die Bepflanzung der Außendämme mit Sträuchern wird die Beckenanlage zusätzlich visuell abgeschirmt. Die Strukturerhöhung durch die Gehölze kann sogar mit einem positiven Impakt auf das Landschaftsbild im Vergleich zum Istzustand verbunden sein.

Zwischenstädtische Grünzone

Art. 9 des Règlement grand-ducal rendant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages » besagt, dass innerhalb der Zone verte in einer zwischenstädtischen Grünzone jede weitere Fragmentierung durch lineare Anlagen untersagt ist. Nach Art. 10 des RGD ist auch innerhalb des Bauperimeters jede Erweiterung, die zu einer tentakelartigen Entwicklung von Ortschaften oder zur Schaffung neuer bebauter Inseln beiträgt, verboten. Da es sich bei dem hier betrachteten Projekt nicht um eine Urbanisierungsmaßnahme handelt, ist es nicht von den besagten Art. 9 und 10 betroffen.

### Zusammenfassende Bewertung

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezüglich des Schutzgutes „Landschaft“ werden mit der aktuellen Beckenkonzeption (eingeschränkte Sichtbarkeit, Steigungswinkel des Damms) und der Umsetzung des Concept paysage keine der beschriebenen, potentiellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich negativ bewertet. Eine zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen auf das Schutzgut „Landschaft“ findet sich in Tab. 25.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgeführten Prüfung in Kurzform zusammengefasst. Hierbei werden ausschließlich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutzgut aufgeführt und die möglicherweise eintretenden.

- Wirkungen während der Bauphase,

- Wirkungen während der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch

- anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schließen sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minderungsmaßahmen an.

Tab. 16: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen des Projektvorhabens auf das Schutzgut Landschaft.

| Potentiell relevante Wirkung |  | Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen |  | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorhabenbedingter Auswirkungen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Veränderungsgrad Räumliche Dimension Zeitliche Dimension | Beschreibung |  |
| Baubedingt |  |  |  |  |
| Eingriff in das Landschaftsbild - Baustelleneinrichtung |  | negativ großräumig temporär | Durch die Baustelleneinrichtung (Container, Baufahrzeuge, Lagerung von Material) entsteht während der Bauphase ein temporärer Impakt auf das Landschaftsbild | Minderungsmaßnahmen werden aufgrund der abschirmende Effekte der umgebenden Grünstrukturen und der lediglich zeitlich begrenzten Auswirkung nicht als notwendig erachtet. |
| Betriebsbedingt |  |  |  |  |
| keine | Keine |  | keine | keine |
| Anlagenbedingt |  |  |  |  |
| Eingriff in das Landschaftsbild/Sichtbeziehungen - Sichtbarkeit des Dammes | Neutral-negativ großräumig andauernd |  | Die Dämme des Beckens werden auch außerhalb der Eingriffsfläche sichtbar sein und einen Impakt auf das Landschaftsbild verursachen. | Eingeschränkter Steigungswinkel der Dammaußenwände und Umsetzung des Concept paysage (Bepflanzung der sichtbaren Außendämme mit Sträuchern). Die Wahrnehmung solcher Strukturen ist individuell unterschiedlich. Eine allgemeingültige und objektive Bewertung ist nicht möglich. |
| Sichtbeziehungen/Landschaftsbild - Begrünung und Bepflanzung | positiv großräumig andauernd |  | Mit den vorgesehenen Begrünungen und Bepflanzungen wird das Becken abgeschirmt und eine neue natürliche Landschaftsstruktur innerhalb der derzeit strukturlosen Fläche geschaffen | Mit den vorgesehenen Begrünungen und Bepflanzungen im Bereich des Dammes sind positive Effekte auf das Landschaftsbild verbunden. |

## Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Im Rahmen der Beschreibung und Bewertung möglicher Umweltauswirkungen von Planungen ist die Berücksichtigung von Kultur- und Sachgütern obligatorisch. Sie stehen aufgrund der anthropo-zentrischen Betrachtungsweise natürlicherweise in enger Beziehung mit dem Schutzgut Mensch (vgl. Kap. 7.1). Unter Kultur- und sonstigen Sachgütern werden Zeugnisse menschlichen Handelns verstanden, die von ideeller, geistiger und materieller Natur sein können und für die Geschichte des Menschen bedeutsam sind. Darunter fallen:

- Baudenkmäler und schutzwürdige Bauwerke (z. B. Kirchen, Kapellen, Schlösser, historische Gebäude),

- archäologische Fundstellen (z. B. Festungen, Hügelgräber, frühzeitgeschichtliche Siedlungen),

- historische Kulturlandschaften und Stätten historischer Landnutzungsformen (z. B. historische Weinbergterrassen),

- kulturell bedeutsame Stadt- und Ortsbilder (z. B. spezifische Ortsformen, Plätze, Altstädte, Silhouetten, Bauweisen oder Alleen).

Solche Kultur- und Sachgüter können oberirdisch sichtbar sein oder aber durch die Landnutzungen der letzten Jahrzehnte heute nurmehr unterirdisch vorliegen. Im Fall unterirdisch vorliegender Güter können diese vergleichsweise leicht durch Baumaßnahmen zerstört werden bzw. im Fall des Nicht-erkennens unwiederbringlich verloren gehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn im Rahmen der Baufeldvorbereitung Erde ausgehoben, umgelagert oder der Entsorgung bzw. Dekontamination zugeführt wird. Um die oben genannten Güter auch für die künftigen Generationen zu erhalten und zu schützen, sind mögliche Auswirkungen auf diesen Schutzgutaspekt bereits vor Beginn der Baumaß-nahmen im Rahmen von Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit zu prüfen. Im Rahmen der EIE sind die vorhabenbedingten Auswirkungen auf Kulturgüter im Sinne von geschützten oder schützens-werten Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen etc. zu untersuchen.

### Beschreibung bewertungsrelevanter Aspekte

Archäologie

Zentrale Bedeutung bei der Bewertung möglicher Impakte genießen kulturhistorische Güter im Sinne archäologisch bedeutsamer Fundstellen. Diese werden in Luxemburg vom zuständigen staatlichen Kulturinstitut, Institut National de Recherches Archéologiques (INRA) erfasst, erforscht, konserviert und in Form von Ausstellungen und Führungen der Bevölkerung zugänglich gemacht.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 25. Februar 2022 hat das INRA eine Karte der archäologischen Beobachtungszonen (Zones d’observation archéologique, ZOA) erstellt, die einerseits auf dem Inventar des archäologischen Kulturerbes und andererseits auf zusätzlichen Informationen und Daten staatlicher oder kommunaler Behörden basieren. Die ZOA ist durch das RGD vom 26 Juli 2023 zur Abgrenzung der archäologischen Beobachtungszone bestimmt worden. Sie ist als überlagerte Zone integraler Bestandteil jeglicher Pläne oder Projekte, die Raum-, Gemeinde- oder Stadtplanung zum Gegenstand haben.

Hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit von archäologischen Funden unterscheidet das INRA folgende Bereiche:

- Archäologische Beobachtungszone

  - Unterzone,

  - ZOA

    - auf dem Zusatzinventar gelistete archäologische Fundstätten,

    - als nationales Denkmal geschützte archäologische Fundstellen,

- Gelände außerhalb der ZOA

  - vollkommen zerstörte Gelände,

  - vollständig ausgegrabene Gelände,

  - als nationales kulturelles Erbe geschützte archäologische Fundstelle.

Dabei gilt die ZOA entsprechend des genannten Gesetzes als « ein Gebiet, das Elemente umfasst oder wahrscheinlich Elemente enthält, die Teil des archäologischen Erbes sind. In der archäologischen Beobachtungsfläche wird unterschieden zwischen Gebieten, in denen Elemente, die Teil des archäologischen Erbes sind, bereits nachgewiesen wurden, und Gebieten, die noch nicht Gegenstand einer archäologischen Operation waren, und für die es noch keine Daten gibt, die es ermöglichen, ein archäologisches Potenzial auszuschließen, das im Unterbereich gruppiert ist“. Die sogenannte Unterzone ist definiert als Ein Gebiet, „für das es noch keine Daten gibt, um archäologisches Potenzial auszuschließen“.

Im Falle der Klassifizierung eines Areals innerhalb dieser Beobachtungszonen muss vor der Projektplanung das INRA unbedingt informiert werden. Dieses entscheidet, welche Untersuchungen durchgeführt werden müssen. Sind in den gelieferten Informationen keine konkreten Hinweise auf archäologische Fundstellen zu finden, so empfiehlt das INRA Planern und Gemeindeverantwortlichen in der Regel im Falle von unbebauten Flächen mit einer Größe von mehr als 0,3 ha vorbeugend die Durchführung von archäologischen Stichproben bzw. Probebohrungen. National bedeutende archäologische Funde können so rechtzeitig gesichert werden, wodurch die kultur-historische Entwicklung des Landes erschlossen und bewahrt werden kann.

Der Kartierung der Archäologischen Beobachtungszonen ist zu entnehmen, dass die betrachtete Fläche außerhalb einer solchen Zone liegt (Unterzone, Abb. 88).

Im Rahmen der EIE-Screening-Prozedur wurde zur Bewertung der Beeinträchtigung von Kultur- und Sachgütern ein Gutachten des INRA für das betrachtete Projekt angefordert. Das Gutachten vom 10. Januar 2022 ist in Anhang 16 einsehbar. Gemäß dieses Gutachtens liegt für die betroffene Fläche, aufgrund ihrer Ausdehnung und der topographischen Lage, trotz der Lage außerhalb einer archäologischen Beobachtungszone, eine archäologische Sensibilität vor.

Abb. 88: Darstellung der Planzone (rot) im Kontext zu archäologischen Beobachtungszonen (ZOA, orangene Flächen (Quelle: Geoportail 2024).

Kulturgüter

Von dem Vorhaben ist kein Objekt betroffen, das in der fortgeschriebenen Liste des immeubles et objets beneficiant d’une protection nationale (INPA, Stand 15.11.2023) als denkmalgeschützt aufgelistet ist.

### Auswirkungen auf das Schutzgut und Minderungsmaßnahmen

Archäologie

Um das archäologische Potential der Fläche genau einschätzen zu können fordert das INRA in seinem Gutachten vor Beginn der Bauarbeiten die Durchführung einer archäologische Bewertung durch prospections geophysiques. Der Bauherr muss daher im Vorfeld das INRA kontaktieren, um ein Cahier des charges sowie eine Liste von archäologischen Fachbüros zu erhalten, die die Sondierungen durchführen können. Die archäologischen Fachbüros müssen im Vorfeld eine ministerielle Genehmigung vom INRA für die Durchführung der Untersuchungen anfragen.

Nach Vorlage der Ergebnisse der diagnostischen Sondagen entscheidet das INRA über mögliche weiterführende Untersuchungen oder bestimmt das Ende dieser. Werden keine archäologischen Strukturen entdeckt oder werden entdeckte entsprechend gesichert, wird das Grundstück durch das INRA von archäologischen Einschränkungen befreit.

Sollten im Nachgang während der Bauarbeiten dennoch unerwarteterweise und zufällig unterirdische Gebäudestrukturen oder sonstige Objekte aufgefunden werden, so ist von den bauausführenden Betrieben das Bürgermeisteramt der Gemeinde Sanem und von diesem der Service du suivi archéologique de l’aménagement du territoire des INRA unverzüglich zu kontaktieren.

Insgesamt können mit diesen Vorgehensweisen nachteilige Wirkungen auf das Schutzgut in ausreichender Weise vermieden werden.

### Zusammenfassende Bewertung

Nach detaillierter Betrachtung aller Aspekte bezüglich des Schutzgutes „Kultur- und Sachgüter“ werden keine der beschriebenen, potenziellen Wirkungen im Bereich der Planzone als erheblich bewertet, sofern die diagnostischen archäologischen Voruntersuchungen ordnungsgemäß umgesetzt werden. Eine zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen auf das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“ findet sich in Tab. 17.

In dieser Tabelle sind die Ergebnisse der zuvor durchgeführten Prüfung in Kurzform zusammengefasst. Hierbei werden ausschließlich die als relevant erachteten Auswirkungen des Projektes auf das Schutz-gut aufgeführt und die möglicherweise eintretenden

- Wirkungen während der Bauphase,

- Wirkungen während der Betriebs- bzw. Nutzungsphase sowie auch

- anlagenbedingten Wirkungen

getrennt voneinander dargestellt. Der Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen schließen sich gegebenenfalls Empfehlungen zu Vermeidungs- und Minderungsmaßahmen an.

Tab. 17: Zusammenfassende Bewertung möglicher Auswirkungen der Projektvorhaben auf das Schutzgut „Kultur- und Sachgüter“.

| Potentiell relevante Wirkung | Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen |  |  |  | Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung vorhabenbedingter Auswirkungen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veränderungsgrad Räumliche Dimension Zeitliche Dimension |  | Beschreibung |  |  |  |
| Baubedingt |  |  |  |  |  |  |
| Archäologische Fundstätten: - Erdarbeiten | Neutral-negativ gesamte Planzone temporär |  | Nach dem Gutachten des INRA vom 10. Januar 2022 weist die Fläche eine archäologische Sensibilität auf. Präventive archäologische Untersuchungen sind erforderlich. |  | Durchführung von präventiven archäologischen Untersuchungen („prospections Géophysiques”) vor Beginn der Bodenarbeiten. Hierdurch wird ein Baustopp durch den potenziellen Fund von archäologischen Überresten bei den Bauarbeiten verhindert. Bei zufälligen Funden von archäologischen Überresten sind der Bürgermeister der Gemeinde und das INRA (Service du suivi archéologique de l’aménagement du territoire) unverzüglich zu kontaktieren. |  |
| Betriebsbedingt |  |  |  |  |  |  |
| keine | keine |  | keine |  | keine |  |
| Anlagenbedingt |  |  |  |  |  |  |  |
| keine | keine |  | keine |  | keine |  |

## Sonstige Auswirkungen

Mit der in den Kap. 7.1 bis 7.7 erfolgten Beschreibung und Bewertung möglicher, vorhabenbedingter Auswirkungen auf die Schutzgüter

- Mensch,

- Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt,

- Boden

- Wasser

- Klima und Luft

- Landschaft sowie

- Kultur- und Sachgüter

sind alle im Rahmen der EIE maßgeblichen Aspekte identifiziert, beschrieben und bewertet worden. Auswirkungen auf bisher nicht genannte Schutzgutaspekte sind zwar theoretisch möglich, werden jedoch im Rahmen der vorliegenden Prüfung nicht als hinreichend erheblich betrachtet.

Die zuvor bereits erwähnten Summationseffekte (im Sinne kumulativer Wirkungen) sind in Kap. 8 be-schrieben. Hinsichtlich störfallbedingter Auswirkungen sei auf die Auswirkungen eines nicht-bestim-mungsgemäßen Betriebs in Kap. 9 verwiesen. Ergänzend werden hier in loser Reihenfolge Aspekte aufgeführt, die im Rahmen der Bewertung von Bedeutung sind, zuvor aber aus Gründen der fachlichen Zuordnung unberücksichtigt geblieben sind.

Schutzgut Fläche

Mit der Änderungsrichtlinie vom 16. April 2014 wurde erstmals die Fläche bzw. die räumliche Inanspruchnahme von Ressourcen (i.S. des Bodenverbrauchs) als weiteres Schutzgut in die Diskussion um die Bewertung umweltrelevanter Wirkungen einbezogen. Hintergrund dieser Überlegung ist, dass mit zunehmendem Flächenverbrauch (Umwelt)Ressourcen verloren gehen und deswegen ein unverhältnismäßiger Flächenverbrauch vermieden werden sollte. Die diesbezügliche Verhältnismäßigkeit ist somit auch Gegenstand der Prüfung.

Bei dem betrachteten Vorhaben handelt es sich nicht um eine städtebauliche Planung, die mit einem Flächenverlust durch Versiegelung einhergeht. Dennoch entsteht mit dem Becken natürlich ein Verlust von landwirtschaftlicher bzw. gartenbaulicher Nutzfläche. Durch das Becken soll jedoch die Aufrechterhaltung der gartenbaulichen Nutzung der Flächen von Van de Sluis sichergestellt werden. Auch zur Bewässerung anderer landwirtschaftlicher Kulturen kann das Becken in Zukunft, sollte der Rollrasenanbau irgendwann aufgegeben werden, genutzt werden. Vor diesem Hintergrund und auch aufgrund der als „poor“ eingestuften landwirtschaftlichen Qualität des Bodens der betroffenen Fläche (vgl. Kap. 7.3.1) ist keine Erheblichkeit hinsichtlich des Schutzguts „Fläche“ anzunehmen.

Grenzüberschreitender Einfluss

Wie auch bereits im EIE-Screening-Dossier erwähnt wurde, sind im Rahmen der EIE im Bedarfsfall auch grenzüberschreitende Aspekte hinsichtlich ihrer möglichen Wirkungen zu prüfen. Dies begründet sich durch die Tatsache, dass umweltrelevante Wirkungen in Abhängigkeit des betrachteten Umwelt-mediums weiträumig beobachtbar sein können und unter Umständen auch problemlos als vorhabenbedingt identifiziert werden können (z. B. bei emissionsintensiven Industrieansiedlungen). Dies ist im vorliegenden Fall aufgrund der Lage der Planzone und aufgrund der Zielbestimmung der Planung nicht gegeben. Ein grenzüberscheitender Einfluss wird nicht erwartet.

Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen

Dieser Aspekt wird im Kapitel zum Schutzgut Mensch „Unfallrisiko“ (Vgl. Kap. 7.1.1) analysiert. Eine darüber hinaus gehende Gefährdung des Untersuchungsgebietes durch Erdbeben und/oder Vulkanausbrüche besteht nicht. Dementsprechend sind aus Naturgefahren resultierende Wirkungen oder eine generelle Gefährdung von Leib und Leben auszuschließen. Für weitere Details sei auf die Auswirkungen eines nicht-bestimmungsgemäßen Betriebs in Kapitel 9 verwiesen.

Umkehrbarkeit

Mit dem Rückbau des Beckens ist grundsätzlich der heutige Ursprungszustand wiederherstellbar. Das für die Dämme benötigte Erdreich könnte wieder in die Fläche eingebracht werden, die heutige natürliche Horizontierung des Bodens wäre jedoch irreversibel zerstört.

# Beschreibung und Bewertung möglicher Wechselwirkungen

Im Rahmen der EIE sind neben möglichen Einzelwirkungen der Planung auf die jeweiligen Schutzgüter (vgl. Kap. 7) auch Wechselwirkungen bzw. kumulative Aspekte zu betrachten. Dies kann sich zum einen in einer Aufsummierung möglicher Wirkungen äußern, kann aber auch, im Fall antagonistischer Effekte, zu einem Aufheben oder einer Minderung möglicher Wirkungen führen, weswegen Wechselwirkungen im Rahmen des EIE-Rapport gesondert zu betrachten sind.

## Wechselwirkungen i.e.S.

Wechselwirkungen bestehen grundsätzlich in den Fällen, in denen Umweltmedien miteinander in strukturellem oder funktionalem Zusammenhang stehen. Dies ist aus nachvollziehbaren Gründen beispielsweise im Fall der Schutzgüter Boden und Wasser der Fall. So zieht beispielsweise ein Störfall, mit dem eine Kontamination des Bodens durch Chemikalien verbunden ist, zwangsweise eine Wirkung auf das Grundwasser nach sich. Im Extremfall kann hiermit auch eine Wirkung auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen verbunden sein. Da es sich bei solchen kaskadenartig nachgeschalteten Wirkungen um Sekundäreffekte handelt, wurden solche Fälle im Rahmen der vorliegenden EIE bereits bei der Bewertung der Einzelwirkungen betrachtet (vgl. Kap. 7) und müssen an dieser Stelle nicht erneut aufgeführt werden.

Durch die Bepflanzung des Beckens mit standortgerechten Straucharten und die Einsaat mit Regiosaatgut ergeben sich im Vergleich zur jetzigen Nutzung aufgrund der Strukturerhöhung der insgesamt positive Effekte für den Naturraum. Z.B. können verschiedene Vogelarten die Hecken als Brutstandorte nutzen und das Regiosaatgut erhöht die Nahrungsqualität.

Eine weitere Wechselwirkung entsteht zu den Oberflächengewässern. Die Effekte auf den Wasserlauf sind bereits in Kap. 7.4 beschrieben und bewertet. Die Speicherwirkung könnte in Hochwasserfällen ausgenutzt werden, um die Vorfluter durch das Abpumpen von Wasser zu entlasten.

Mit der Nennung dieser Effekte soll beispielhaft auf die Komplexität möglicher Wechselwirkungen hingewiesen werden. Mit dieser Auflistung ist kein Anspruch auf Vollständigkeit verbunden. Zudem ist eine Quantifizierung der beschriebenen Wechselwirkungen auf dem aktuellen Betrachtungsniveau generell (noch) nicht zu leisten. Dies gilt insbesondere auch für komplexere Ansätze, wie Wirkungs-ketteneffekte oder die Analyse möglicher Endpunkte (z. B. Nahrungsketteneffekte).

Auf Basis dieses Betrachtungsniveaus ist nicht von weiteren Wechselwirkungen auszugehen, deren Impakt als möglicherweise erheblich (negativ) zu charakterisieren wäre.

## Kumulative Effekte

Unter kumulativen Wirkungen wird ein sich anhäufender bzw. steigernder Effekt durch Addition schädlicher Wirkungen verstanden, bei dem die Summe der Einzelwirkungen ggf. einen Schwellenwert überschreitet und erhebliche Beeinträchtigungen eintreten können.

Wie aus den Ausführungen zur Bewertung möglicher Impakte auf die Schutzgüter (vgl. Kap.7) deutlich wurde, sind mit den Planungen für das Wasserpeicherbecken, durch die Berücksichtigung von Minderungsmaßnahmen, keine als erheblich zu bewertende Wirkungen verbunden. Nach dem jetzigem Planungsstand sind voraussichtlich keine als erheblich zu bewertenden kumulativen Wirkungen zu erwarten, sofern die genannten Maßnahmen beachtet und sach- und fachgerecht umgesetzt werden.

# Auswirkungen eines nicht bestimmungsgemäßen Betriebes

Neben dem geplanten „Normalbetrieb“ sind in einer EIE auch theoretisch mögliche „nicht bestimmungsgemäße“ bzw. „außerplanmäßige Betriebszustände“ zu erfassen, zu beschreiben sowie hinsichtlich ihrer möglichen Auswirkungen zu bewerten. Dies ist im eigentlichen Sinne eine Betriebsform, die nicht dem Regelbetrieb entspricht (z. B. Störfall).

Im konkreten Fall eines PAP-Vorhabens erscheint eine solche Betrachtung als theoretisch und nicht wirklich praktisch anwendbar, da ein nicht-bestimmungsgemäßer Betrieb im Falle des Speicherbeckens nur von einem unkontrollierten Betrieb der Pumpanlagen herrühren könnte.

Bei einem unregulierten Weiterlaufen der Pumpen, könnte es durch die Förderung der zusätzlichen Wassermengen zu einem Überlaufen des Beckens kommen (wenn auch die Aufnahmekapazität des Freibords überschritten wird). Vom Projektverantwortlichen ist dafür Sorge zu tragen, dass ein solcher Fall nicht eintritt. Es wäre aufgrund der zusätzlichen Stromkosten auch nicht im Sinne von Van der Sluis und würde gegen die wasserrechtliche Genehmigung verstoßen.

# Vermeidungs-, Minderungs und Kompensationsmaßnahmen

Bei der Planung und Umsetzung von EIE-pflichtigen Vorhaben stellt sich in einem ersten Schritt die Frage, ob ein umweltrelevanter Eingriff – hier im Sinne einer erheblichen Auswirkung auf die zu betrachtenden Schutzgüter – erstens zu vermeiden ist oder, ob er zweitens durch eine angepasste Detailplanung zumindest reduziert werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, kann gemäß Art. 16 des Gesetzes vom 15. Mai 2018 (UVPG) bzw. auch nach Art. 17 und/oder Art. 21 des Gesetzes von 18. Juli 2018 (NatSchG) ein Ausgleich erforderlich werden. Damit ist von gesetzgebender Seite gefordert, dass im Rahmen des vorliegenden EIE-Rapport Vermeidungsmaßnahmen, Minderungsmaßnahmen und gegebenenfalls Kompensationsmaßnahmen beschrieben werden müssen.

Da erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen vorrangig „zu vermeiden“ sind und dies idealerweise bereits in den ersten Planungsphasen eines Projektes umgesetzt werden kann und sollte, kommen Vermeidungsmaßnahmen eine besondere Bedeutung zu. Die Umsetzung solcher Maßnahmen kann dem Eintreten von Verbotstatbeständen entgegenwirken und die rechtssichere und umwelt-verträgliche Umsetzung eines Projektes ermöglichen. Die derart gesetzlich geregelte Verpflichtung zur Umweltvorsorge hat zur Folge, dass der Vorhabenträger alle betriebstechnisch, organisatorisch und betriebswirtschaftlich möglichen und zumutbaren Maßnahmen zur Verhinderung von Umwelt-wirkungen treffen muss. Unter Vermeidungsmaßnahmen werden deshalb alle Maßnahmen zusammengefasst, die dazu dienen, mögliche Konfliktpunkte bereits in einem frühzeitigen Planungsstadium zu erkennen und durch eine dementsprechend angepasste Planung ihren Beitrag dazu leisten, mögliche Wirkungen nicht eintreten zu lassen. Ein klassisches Beispiel sind Variantenplanungen, die im Rahmen vorgeschalteter Machbarkeitsstudien sowohl die technische Machbarkeit, die Wirtschaftlichkeit als auch die Umweltbelange eines Vorhabens vergleichend analysieren (vgl. auch Kap. 5.2).

Sollten Umweltauswirkungen aus planungsinhaltlichen Gründen nicht vermeidbar sein oder technisch nicht vermieden werden können, ist der Vorhabenträger gemäß des Vorsorgegedankens angehalten, den Eingriff so zu gestalten, dass Umweltauswirkungen so gering wie möglich gehalten werden („Prävention“). Dieses Minimierungsgebot verpflichtet den Verursacher, in allen Planungs- und Realisierungsstadien dafür Sorge zu tragen, das Vorhaben so umweltschonend wie möglich umgesetzt werden und gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen werden, die, von der ursprünglichen Planung abweichend, Umweltbelange besser berücksichtigen. Geeignete Minderungsmaßnahmen sollten in der Lage sein, potentiell nachteilige, vorhabenbedingte Umweltauswirkungen in ihrem Ausprägungsgrad zu reduzieren und gegebenenfalls unter der Erheblichkeitsschwelle zu halten. Zudem können geeignete Minderungsmaßnahmen den Eingriff derart reduzieren, dass kostenintensive Ausgleichsmaßnahmen vermieden oder ihrerseits minimiert werden können. Beispiele für solche Minderungsmaßnahmen sind sowohl im technischen Vorgehen auf Baustellen zu finden (z. B. Berieselung/Staubbindung) als auch auf Planungsebene (z. B. Schallschutzwände, räumliche Begrenzung von Baustelleneinrichtungen). In der vorliegenden EIE wurden erforderliche Minderungsmaßnahmen bereits im Rahmen der Beschreibung und Bewertung möglicher vorhabenbedingter Auswirkungen auf die Schutzgüter definiert.

Sollten trotz der Nutzung geeigneter Minderungsmaßnahmen mit dem Vorhaben Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden sein, die nicht weiter zu minimieren sind und der gesetzlich gültigen Regelung entgegenstehen, so können gemäß Art. 16 UVPG Ersatzmaßnahmen (Ausgleichs-maßnahmen, Kompensationsmaßnahmen) notwendig werden. Dies kann sein:

- Ausgleich im Sinne einer Kompensation in räumlich-funktionalem Zusammenhang. Dies bedeutet, dass die beeinträchtigte Funktion des Naturhaushaltes (bzw. Umweltauswirkung) räumlich und zeitlich nah durch eine andere Maßnahme verbessert wird (z. B. räumlich nahegelegene Entsiegelung im Falle des Erfordernisses einer Versiegelung),

- Ersatz im Sinne einer Kompensation durch eine in der Regel nicht funktionale, aber gleich-wertige Maßnahme (z. B. Baumpflanzung im Falle einer zur Planumsetzung notwendigen Rodung, heute in Form des staatlichen Ökokontos umgesetzt).

Ersatzmaßnahmen sind in der Regel nur bei Wirkungen bezüglich des Schutzgutes „Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt“ sowie bezüglich des Schutzgutes „Boden“ wirksam umsetzbar. Nachteilige Auswirkungen sind, sofern nicht minderbar, dementsprechend als Eingriff im Sinne des Naturschutz-gesetzes (z. B. Art. 13, Art. 17 und Art. 21 NatSchG) zu werten und müssen demgemäß kompensiert werden.

## Weitere Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Neben den in Kapitel 7 beschriebenen Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen können weitere Maßnahmen hinsichtlich der Gesamtplanung als förderlich gegenüber der allgemeinen Umwelt-auswirkungen genannt werden, ohne dass sie im Hinblick auf die weitere Planung als zwingend erforderlich angesehen werden. Weiterhin besteht aus gesetzlicher Sicht keine Verpflichtung zur Umsetzung dieser Vorschläge.

M01 - Geringhaltung der Flächeninanspruchnahme für Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen

Die vorübergehende Flächeninanspruchnahme für Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen sollte auf das erforderliche Mindestmaß begrenzt werden.

M02 - Verminderung baubedingter optischer und akustischer Störreize

Zur Verminderung baubedingter Beeinträchtigungen der Anrainer sowie geschützter Fledermausarten durch optische und akustische Störreize ist auf einen nächtlichen Baubetrieb zu verzichten.

## Ökobilanzierung

Wie bereits im Kapitel 7.2.2 beschrieben, sind mit der Realisierung des Wasserspeicherbeckens keine Rodungen/Zerstörungen von nach Art. 17 NatSchG geschützten Biotopen und Habitaten erforderlich. Aus diesem Grund ist eine Ökobilanzierung für das Projekt nicht erforderlich. Die Biotope und Strukturen gemäß dem offiziellen Ökobilanzierungsleitfadens auf der Planzone und deren nächster Umgebung sind zur Veranschaulichung in Abb. 39 dargestellt.

# Hinweise auf Probleme bei der Erstellung der EIE

Gemäß Punkt 8 des Anhangs IV der EU-Richtlinie 2011/92/EU bzw. gemäß Punkt 6 des Annex III UVPG ist der Hinweis auf mögliche Probleme bei der Erstellung einer EIE obligatorisch. Dies soll dazu dienen, auf mögliche Datenlücken oder auf das Fehlen von Unterlagen hinzuweisen, falls diese zur Bewertung der EIE im Allgemeinen bzw. zur Bewertung der darin erzielten Ergebnisse im Speziellen erforderlich sein könnten.

Im Zusammenhang mit der Erstellung des vorliegenden EIE Rapport sind zwar prinzipiell keine gravie-renden Probleme aufgetreten, dennoch ist auf die im Folgenden genannten Aspekte hinzuweisen.

Alternativenprüfung

Wie bereits beschrieben begannen die Überlegungen/Planungen des Speicherbeckens bereits zu einem frühen Zeitpunkt (seit 2015), als noch kein EIE-Büro in die Planprozesse involviert war. Wie bereits in Kap. 5.2 beschrieben ergab sich die Wahl des Beckenstandorts zunächst aus dem Erfordernis, es am tiefsten Punkt des Geländes zu realisieren (gravitäre Zuleitung zum Becken), weshalb dieser Standort zunächst alternativlos war. Schon früh wurden für diesen Standort Daten erhoben (z.B. Topographie, Boden, Grundwasser) und die Planung des Beckens auf diesen Standort ausgerichtet. Durch die Entscheidung, das Becken nicht gravitär sondern über Pumpen zu befüllen, fiel der Hauptgrund für die Standortwahl zwar weg, dennoch entschied sich van der Sluis dazu den Standort beizubehalten, da erhebliche positive Effekte oder Umweltauswirkungen durch eine andere Standortwahl nicht erwartet wurden, wie in Kap. 5.2 beschrieben.

Eine Analyse der Auswirkungen alternativer Standorte konnte also nur verbal-argumentativ, anhand der Prüfung der näheren Umgebung, innerhalb der die Umsetzung des Speicherbeckens in der Theorie ebenfalls möglich wäre, vorgenommen werden, und sich nicht auf konkrete Pläne stützen. Daraus ist zwar kein (gravierendes) Problem hinsichtlich der Bewertung der Ergebnisse abzuleiten, es deutet aber an, dass aufgrund der bereits fortgeschritteneren Planung die vorliegende EIE lediglich in einigen Bereich positiv auf die Projektentwicklung einwirken konnte und der eigentliche Vorsorgegedanke nicht in allen Fällen umgesetzt werden konnte.

Der genannte Aspekt ist nicht unbedingt als relevant hinsichtlich der Aussagekraft der vorliegenden EIE zu betrachten, aus Gründen der Vollständigkeit wurden sie hier jedoch aufgelistet. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass zur Erstellung des EIE-rapport alle relevanten Datenquellen ausgewertet und berücksichtigt werden konnten und keine als gravierend zu bewertenden Datenlücken bestehen.

# Nichttechnische Zusammenfassung

Die Gemeinde Mersch beabsichtigt mit der Gesellschaft Rives de l’Alzette S.e.c.s, dem Staat - vertreten durch die Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM) - und der Firma LUXLAIT Association Agricole im Zentrum von Mersch, am Standort des ehemaligen „Agrocenter“ die Entwicklung eines rund 16 ha großen Wohn- und Mischgebietes (zwischen Bahnhof und Alzette).

Bereits im Jahr 2010 beschlossen die Gemeinde Mersch und das Ministère du Développement Durable et des Infrastructures – Département de l’Aménagement du Territoire (MDDI-DAT) die Konversion des ehemaligen Agrocenter-Geländes als Teil des Entwicklungskonzeptes eines Quartier de la Gare. Dieses umfasst neben dem in diesem Dossier zu prüfenden PAP Quartier de l’Alzette auch den sogenannten PAP Quartier de la Gare Etat im Südwesten der ehemaligen Industriefläche und die Umgestaltung des Bahnhofsbereiches.

Das als PAP Quartier de l’Alzette bezeichnete Projekt erfüllt mit der vorgegebenen Dimensionierung die Kriterien des Règlement grand ducale du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, Annex I, Punkt 11. Unter Bezugnahme auf Art. 2 des Loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ist dementsprechend zur Umsetzung der Planung eine Umweltverträglichkeitsprüfung (évaluation des incidences environmentales, EIE) verpflichtend.

Ebenso fällt das Vorhaben aufgrund der Realisierung von privaten und/oder öffentlichen Parkplätzen unter Punkt 65 des Annex IV des RGD, weswegen die von diesen Parkings ausgehenden Umweltaus-wirkungen einer EIE-Screening-Pflicht unterliegen. Nach Absprache mit der zuständigen Behörde (MECDD) wurde der Parking-Aspekt in das vorliegende Dossier integriert.

Ziel des vorliegenden EIE-Rapport ist demnach die Beschreibung und Bewertung möglicher, vorhaben-bedingter und umweltrelevanter Auswirkungen von Bau und Betrieb der Produktionsstätte auf die Schutzgüter (1) Mensch, (2) Pflanzen/Tiere/Biologische Vielfalt, (3) Boden, (4) Wasser, (5) Klima/Luft, (6) Landschaft und (7) Kultur-/Sachgüter.

In den technischen Kapiteln des vorliegenden EIE-Rapport wird der Untersuchungsraum definiert (Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.), Details zur PAP-Planung vorgestellt (Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) sowie die für eine EIE übliche Alternativenprüfung (inkl. Nullvariante) präsentiert (Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).

Um die direkten und indirekten Auswirkungen der zurückbehaltenen Variante auf die genannten Schutzgüter zu bewerten, wird in den entsprechenden Unterkapiteln des Kap. 7 der Istzustand zum jeweiligen Schutzgut beschrieben und in Form einer Einzelfallprüfung untersucht, ob im Fall der Plan-umsetzung Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Dabei wird zwischen baubedingten und betriebs- bzw. nutzungsbedingten Wirkungen unterschieden. Zur Beschreibung und Bewertung dieser Aspekte wurde auf die in den Scoping-Stellungnahmen der zuständigen Behörden formulierten Forderungen und Empfehlungen eingegangen. In diesem Zusammenhang wurde unter Umständen auch die Fachexpertise spezifisch zugelassener Gutachterbüros genutzt, indem Detailstudien angefragt und bei der Bewertung berücksichtigt wurden. Im Fall von als erheblich zu bewertenden Auswirkungen wurden Vermeidungs- bzw. Minderungsmaßnahmen vorgeschlagen. Die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung möglicher Auswirkungen auf die Schutzgüter sind im Folgenden dargestellt:

- Hinsichtlich des Schutzgutes „Mensch“ wurden vorhabenbedingte Wirkungen auf die Wohn-funktion im Umfeld, auf die Verkehrssituation in den untersuchten Straßenräumen, auf die Luftqualität, die Lärmsituation sowie mögliche Interaktionen bezüglich elektromagnetischer Felder, Kampfmittel und in Bezug auf die Erholungsfunktion untersucht. Der Schwerpunkt der Analyse liegt dabei jeweils auf dem Wohlbefinden und der Gesundheit des Menschen. Auf-grund des innerstädtisch bzw. ehemals gewerblich geprägten Untersuchungsraumes ist bezüglich der genannten Schutzgutaspekte prinzipiell von einer hohen Grund- bzw. Vorbelastung auszugehen. Es kann festgehalten werden, dass vorhabenbedingte Wirkungen auf das Wohlbefinden und die Gesundheit des Menschen insbesondere aufgrund der prognostizierten Verkehrs- und teilweise der verkehrsbedingten Lärmsituation zu erwarten sind, dass diese aber mit geeigneten, in den entsprechenden Unterkapiteln beschriebenen Minderungsmaßnahmen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gehalten werden können. Nichtsdestotrotz ist zu konstatieren, dass aufgrund des Entwicklungspotenzials der Ortschaft Mersch auf verkehrstechnisch großräumige Lösungsansätze zurückgegriffen werden, um die Verkehrsbelastungen im Zentrum zu verringern und somit gesamtheitlich erhebliche Beeinträchtigungen zu verhindern.

- Bezüglich des Schutzgutes „Pflanzen, Tiere, Biologische Vielfalt“ wurde der Fokus der Unter-suchung auf mögliche vorhabenbedingte Wirkungen auf Biota im Allgemeinen bzw. auf arten-schutz- und biotopschutzrechtlich relevante Aspekte im Speziellen gelegt. Im Rahmen der Betrachtung artenschutzrechtlicher Aspekte konnte nach erneuter Prüfung der Gehölzbestände durch das Studienbüro keine erheblichen vorhabenbedingten Wirkungen auf Artengruppen, im Besonderen auf Avifauna festgestellt werden. Eine Fachstellungnahme zur Artengruppe der Fledermäuse konnte dies auch für die Artengruppe der Fledermäuse ausschließen. Die Rodung geschützter Biotope und potenzieller Habitate im Sinne des Art. 17 NatSchG wird Gegenstand eines in der Folge einzureichenden Antrags auf naturschutzrechtliche Genehmigung sein.

- Im Rahmen der Bewertung vorhabenbedingter Auswirkungen auf das Schutzgut „Boden“ wurden neben Impakten auf die Struktur der Bodentypen selbst mögliche, vorhabenbedingte Eingriffe in bodenphysikalische und bodenchemische Aspekte thematisiert. Mit den zur Planumsetzung erforderlich werdenden Tiefbauarbeiten gehen Boden-abgrabungen, -umlagerungen, -aufschüttungen und -versiegelungen einher, die allerdings aufgrund der bereits im Istzustand annähernd vollständigen Versiegelung der Zone und der dadurch geringen Wertigkeit der Böden als unerheblich betrachtet werden. Aufgrund des flächendeckenden Auftretens von Altlasten- und Altlastenverdachtsflächen wurden größtenteils bereits Sanierungsarbeiten unter der Aufsicht einer Bodenkundlichen Baubegleitung durchgeführt. Für zur Sanierung noch ausstehenden Flächen ist ebenfalls ein Sanierungskonzept auszuarbeiten. Auch diese Arbeiten sollten zur Vermeidung vorhabenbedingter Auswirkungen mit einer Bodenkundliche Baubegleitung durchgeführt werden.

- Hinsichtlich des Schutzgutes „Wasser“ wurden vorhabenbedingte, strukturell und/oder chemisch-physikalisch wirksame Eingriffe auf im Bereich der Planzone verortete Oberflächen-gewässer sowie auf die Schutzgutaspekte „Grund- und Trinkwasser“ sowie „Abwasser“ behandelt. Aufgrund der unmittelbaren Nachbarschaft der Planzone zur Alzette wurde ein Hochwassermanagement ausgearbeitet (Erhöhung des Terrains, Retentionsvolumenkompensation). Trinkwasserschutzzonen oder Grundwasserleiter sind von der Planung räumlich nicht betroffen. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Trinkwasserversorgung werden derzeit Untersuchungen durchgeführt. Die Kapazitäten für Abwasser wurden in einem eigenen Konzept erarbeitet, welches derzeit durch die AGE geprüft wird.

- Bei der Bewertung vorhabenbedingter Wirkungen auf das Schutzgut „Klima und Luft“ stehen insbesondere vorhabenbedingte Auswirkungen auf die standort- und lokalklimatischen Ver-hältnisse sowie auf die lufthygienische Belastung im Fokus der Untersuchungen. Mit Gestaltung der Zone wird das Einströmen von Frisch- bzw. Kaltluft aus Osten her ermöglicht, was zur Verbesserung des Lokalklimas beiträgt. Kleinräumig ist dennoch die Entwicklung von Wärmeinseln möglich. Diese können aber mit Berücksichtigung von zusätzlichen Minderungs-maßnahmen (u. a Verzicht auf verspiegelte und/oder Glasfassaden) und einer Be- bzw. Durchgrünung in ausreichender Weise gemindert werden. Bei Achtung der genannten Maßnahmen wird aus Sicht des Studienbüros keine als erheblich zu bewertende Wirkung auf das Schutzgut erwartet.

- Bezüglich des Schutzgutes „Landschaft“ sind insbesondere vorhabenbedingte Wirkungen auf das Orts- bzw. Landschaftsbild bzw. auf Sichtbeziehungen und gegebenenfalls nichtvisuelle Sinneseindrücke zu bewerten. Aufgrund der Lage der Planzone im innerstädtischen Bereich und aufgrund der langjährigen, gewerblichen Nutzung der Planzone ist mit Planumsetzung nicht von erheblichen Wirkungen auszugehen. Dies begründet sich insbesondere in der mit der geplanten Wohnbebauung einhergehenden, verbesserten Zielbestimmung des Quartiers. Es bleibt aber dennoch festzuhalten, dass dies individuell unterschiedlich empfunden werden kann. Vor diesem Hintergrund ist von Seiten des Projektträgers dafür Sorge zu tragen, dass eine optimierte Farbwahl bei der Fassadengestaltung erfolgt.

- Hinsichtlich des Schutzgutes „Kultur- und Sachgüter“ sind vorhabenbedingte Auswirkungen auf im Bereich der Planzone verortete Baudenkmäler, archäologische Fundstellen sowie historisch bzw. kulturell bedeutsamer Einrichtungen zu bewerten. Wie aus den Stellung-nahmen des INRA und des INPA hervorgeht, sind im Bereich der Planzone diesbezüglich keine relevante Einheiten von der Planung betroffen. Aus diesem Grund sind keine nachteiligen Wirkungen auf das Schutzgut zu erwarten.

Die im Rahmen der EIE obligatorisch zu prüfenden möglichen Wechsel- und kumulativen Wirkungen (Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) sind insbesondere zwischen Schutzgütern zu erwarten, die in einem engen funktionalen Zu-sammenhang zueinander stehen (z. B. Boden und Grundwasser, Lufthygiene und Mensch). Als er-heblich zu bewertende und über die Einzelwirkung hinausgehende Wechselwirkungen sind auf Grund-lage der vorliegenden Prüfung nicht zu erwarten bzw. müssen im Einzelfall von Seiten der zuständigen Behörden bewertet werden.

Im Rahmen der Prüfung möglicher Auswirkungen eines nicht-bestimmungsgemäßen Betriebs (Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) werden außerplanmäßige Betriebszustände im Sinne eines Störfalls beschrieben und bewertet. Im vorliegenden Fall kann es sich hierbei lediglich um eine unkontrollierte Freisetzung von umwelt-gefährdenden Flüssigkeiten (z. B. in Form von Betriebsölen) sowie um eine Störung in Form eines Brandes oder eines Unfalls handeln. Wenn auch bei Stör- bzw. Unfällen nachteilige Effekte auf die Umwelt generell nicht sicher ausgeschlossen werden können, ist mit den geplanten Einrichtungen und Vorkehrungen insgesamt von einem geringen Umweltrisiko ohne nachhaltige Folgen auszugehen.

Bei der Planung und Umsetzung von EIE-pflichtigen Vorhaben ist oberste Priorität, Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden bzw. wenn nicht möglich, durch eine angepasste Detailplanung zu reduzieren. Dies ist durch eine dem aktuellen Planungsstand vorgeschaltete Variantenplanung bereits erfolgt und kann durch die vorgeschlagenen Minderungsmaßnamen möglicherweise weiter optimiert werden (Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). In den Fällen, in denen Minderungen nicht möglich sind, wird gemäß der entsprechenden gesetzlichen Regelung ein Ausgleich erforderlich. Im vorliegenden Fall beschränkt sich dieser Ausgleich auf die Kompensationsleistungen im Rahmen der Ökobilanz des Projektes.

Die im Rahmen einer EIE zu beschreibenden Hinweise auf Probleme bei der Erstellung des Dossiers (Kap. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.) benennen Datenlücken und stellen dar, in welchen Fällen von mangelnder Datenqualität oder-aktualität auszugehen ist, kommen aber zu dem Schluss, dass zur Erstellung des EIE-Rapport alle relevanten Datenquellen ausgewertet und berücksichtigt werden konnten und keine als gravierend zu bewertenden Datenlücken bestehen.

Zusammenfassend kann dementsprechend festgehalten werden, dass mit der Realisierung des von Vorhabenträgern geplanten Bauvorhabens PAP Quartier de l‘Alzette zwar vorhabenbedingte Wirkungen auf die im Rahmen der EIE zu betrachtenden Schutzgüter verbunden sind, diese aber in allen Fällen mit geeigneten Maßnahmen gemindert und unterhalb der Erheblichkeitsschwelle gehalten werden können.

# Verwendete Literatur

AEV [Administration de l'environnement] (2006): Das Altlasten- und Verdachtsflächenkataster Luxemburg. Luxemburg. 6 Seiten.

AEV [Administration de l'environnement] (2020a): Plan d'action contre le bruit des grands axes routiers de plus de trois millions de passages de véhicules par an. Luxemburg. 86 Seiten.

AEV [Administration de l'environnement] (2020b): Plan d'action contre le bruit des grands axes ferroviaires de plus de trente mille passages de trains par an. Luxemburg. 85 Seiten.

AEV [Administration de l'environnement] (2020c): Plan d'action contre le bruit de l'aéroport de Luxembourg. Luxemburg. 68 Seiten.

AEV [Administration de l'environnement] (2020d): Plan d'action contre le bruit dans l'agglomération de Luxembourg. Luxemburg. 78 Seiten.

AEV [Administration de l'environnement] (Projet 2020): Projet de plan nationale de la qualité de l’air visant à atteindre les valeurs limites pour le dioxyde d’azote dans l’air ambiant. Luxembourg, 48 Seiten.

AGE [Administration de la Gestion de l'Eau] (2010): Leitfaden für die Ausweisung von Grundwasserschutzzonen - Erläuterung der Vorgehensweise bei der Ausweisung von Schutzzonen für Grundwasserentnahmen zwecks Trinkwassergewinnung und Anforderungen an den Inhalt des Schutzzonengutachtens. Esch/Alzette. 43 Seiten.

AGE [Administration de la Gestion de l'Eau] (2013): Leitfaden zum Umgang mit Regenwasser in Siedlungsgebieten Luxemburgs - Versickerung, Verdunstung, Retention, Nutzung, getrennte Ableitung, Behandlung. Esch/Alzette. 106 Seiten.

AGE [Administration de la Gestion de l'Eau] (2014): Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) - Bericht zur Bestandsaufnahme für Luxemburg. Esch-sur-Alzette, 193 Seiten.

AGE [Administration de la gestion de l’eau] (Projet 2021): Entwurf Hochwsserrisikomanagementplan 2021-2027.

Babisch, W. (2011): Quantifizierung des Einflusses von Lärm auf Lebensqualität und Gesundheit. Sonderdruck aus UMID: Umwelt und Mensch – Informationsdienst, 01/2011, S. 28-36.

Boesler, D. & Scheu, T. (2004): Kulturgüterschutz in der Bauleitplanung - Die Umweltprüfung (UP). UVP-Report 2-3: 86-93.

Bundesverband Boden e.V. (2013) Bodenkundliche Baubegleitung - Leitfaden für die Praxis Erich Schmidt Verlag, Berlin. 116 Seiten.

BUWAL [Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft] (2001): Bodenschutz beim Bauen – Leitfaden Umwelt Nummer 10. Bern. 83 Seiten

DGUV [Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung] (2011): IFA-Report 5/2011 – Elektromagnetische Felder an Anlagen, Maschinen und Geräten. Berlin. 73 Seiten.

Efor-Ersa (2009): Kurzanleitung zur Erfassung der nach Art. 17 des luxemburgischen Naturschutzgesetztes geschützten Biotope in den Siedlungs- und Gewerbegebieten. Im Auftrag des Ministère du Développement Durable et des Infrastructures – Département Environnement (MDDI-DE). 3. Überarbeitete Fassung. Luxemburg. 29 Seiten.

Ermert, S. (2002): Das archäologische Kulturgut in der Umweltverträglichkeitsprüfung. UVP-Report 3: 156-159.

EU-KOM – GD Umwelt [Europäische Kommission GD Umwelt] (2001): Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und Projekten mit erheblichen Auswirkungen auf Natura-2000-Gebiete Methodik-Leitlinien zur Erfüllung der Vorgaben des Artikels 6 Absätze 3 und 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG. Oxford. 75 Seiten.

EU-KOM [Europäische Kommission] (2017): Guidance on EIA – Scoping. 81 Seiten.

EU-KOM [Europäische Kommission] (2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. 96 Seiten.

EU-KOM [Europäische Kommission] (2007/2012): Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der 'Habitat-Richtlinie' 92/43/EWG – Erläuterungen der Begriffe: Alternativlösungen, zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesse, Ausgleichsmaßnahmen, globale Kohärenz, Stellungnahme der Kommission. 33 Seiten.

EU-KOM [Europäische Kommission] (2012): Leitlinien für bewährte Praktiken zur Begrenzung, Milderung und Kompensierung der Bodenversiegelung. 68 Seiten

GEO-net & LIST (2021): Modellbasierte regionale Klimaanalyse. Hsg. Administration de l’environnement. Hannover, Esch-sur-Alzette. 61 Seiten.

Harbusch, C., Engels, E. &Pir, J.B. (2002): Die Fledermäuse Luxemburgs (Mammalia: Chiroptera). Ferrantia Nr. 33. Luxembourg. 156 Seiten.

Kleefeld, K.D. (2002): Gesetzliche Grundlagen und Begriffsbestimmungen zum Kulturgüterbegriff in der Umweltverträglichkeitsprüfung. FBNL-Fachtagung am 15.11.2001 in Wetzlar, S. 6-14.

LABO [Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz] (2009): Bodenschutz in der Umweltprüfung nach BauGB – Leitfaden für die Praxis der Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanung. Ober-Mörlen/Gunzenhausen. 79 Seiten

LANUV [Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen] (2009): Bodenschutz beim Bauen Dokumentation der LANUV-Internetseiten www.lanuv.nrw.de/bodenschutz-beim-bauen. Recklinghausen. 57 Seiten.

LUBW & LfU [Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg und Bayrisches Landesamt für Umwelt] (2010): Elektromagnetische Felder im Alltag – Aktuelle Informationen über Quellen, Einsatz und Wirkungen. Karlsruhe und Augsburg. 2. überarbeitete Auflage. 143 Seiten.

LUBW [Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg] (2012): Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Arbeitshilfe. Karlsruhe. 32 Seiten

LUXPLAN S.A. (2019): Umweltverträglichkeitsstudie zum PAP Quartier Alzette (Mersch) – Zusammenstellung von Grundlageninformationen ("Screening-Scoping-Dossier"). Im Auftrag der Administration Communale de Mersch. Capellen, 75 Seiten (zuzügl. Anhänge).

MEA & MECDD [Ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire & Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable] (2018) : Integrierter nationaler Energie- und Klimaplan Luxemburgs für den Zeitraum 2021-2030. 202 Seiten.

MMTP [Ministère de la Mobilité et des Travaux publics] (2018): Modu 2.0 - Stratégie pour une mobilité durable. Informationsbroschüre. Luxemburg. 53 Seiten.

MDDI-DE [Ministère du Développement durable et des Infrastruktures – Département de l'Environnement] (2018): Leitfaden für "Gutes Licht" im Außenraum für das Großherzogtum Luxemburg. Inhalt und Layout durch: licht-raum-stadt-planung gmbh. Wuppertal 93 Seiten.

Ministère de l'Energie et de l’Aménagement du territoire – Département de l’aménagement du territoire (2022): Programme directeur d'aménagement du territoire – Projet PDAT2023 – version du 15 septembre 2022. Luxemburg 247 Seiten.

MECDD [Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable] (2018): Strategie und Aktionsplan für die Anpassung an den Klimawandel in Luxemburg 2018-2023. Luxemburg. 154 Seiten.

MECDD [Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement Durable] (2019): PNDD Luxembourg – Luxembourg 2030 - 3ème Plan National pour un Développement Durable. Luxemburg. 107 Seiten.

MECDD [Ministère de l’Environnement, du Clima et du dévoloppement durable] & ANF (2020): Ökopunkte-System zur Bewertung und Kompensation von Eingriffen – Leitfaden zur Berechnungsmethodik. Luxemburg 133 Seiten.

Ministère de l'Intérieur – Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (2003): Programme directeur d'aménagement du territoire (PDAT). Partie A et B. Luxembourg. 224 Seiten + 77 Seiten.

Ministère de l'Intérieur – Direction de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (2004): Ein Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept für Luxemburg [IVL]. Ministère de l'Intérieur, Ministère des Transports, Ministère des Travaux publics / l'Administration des Ponts et Chaussées, Ministère de l'Environnement, Ministère de l'Economie, Ministère du Logement. Luxemburg. 169 Seiten.

Ministère de l'Intérieur et de l’Aménagement du Territoire – Direction de l’aménagement du territoire (2015): Plan directeur sectoriel – partie graphique „Stations de base pour réseaux publics de communications mobiles“.

MKULNV [Ministerium für Klimaschutz Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen] (Hrsg.) (2011): Handbuch Stadtklima – Maßnahmen und Handlungskonzepte für Städte und Ballungsräume zur Anpassung an den Klimawandel. Düsseldorf. 68 Seiten.

natur & ëmwelt (2016): Vogelfreundliches Bauen mit Glas. Kockelscheuer. 41 Seiten.

PSL – Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l’aménagement du territoire (2018): Strategische Umweltprüfung für den Plan sectoriel logement (PSL). Anlage 2 : Steckbriefe. 162 Seiten.

PSL – Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire (2021): Plan sectoriel logement (PSL).

PSP – Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l’aménagement du territoire (2018): Strategische Umweltprüfung für den Plan sectoriel paysage (PSP). 153 Seiten.

PSP – Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire (2021): Plan sectoriel paysages (PSP).

PST – Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l’aménagement du territoire (2018): Strategische Umweltprüfung für den Plan sectoriel transports (PST). Anlage 2 : Steckbriefe. 437 Seiten.

PST – Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire (2021): Plan sectoriel transports (PST).

PSZAE – Ministère du Développement durable et des Infrastructures - Département de l’aménagement du territoire, Ministère de l’Économie (2018): Strategische Umweltprüfung für den Plan directeur sectoriel Zones d’activitée économiques (PSZAE). Anlage 2 : Steckbriefe. 192 Seiten.

PSZAE – Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire (2021): Plan sectoriel Zones d’activitée économiques (PSZAE).

Roth, M. & Bruns, E. (2016): Landschaftsbildbewertung in Deutschland – Stand von Wissenschaft und Praxis. BFN-Skripten 439. 111 Seiten

Strobel, J., Blaschke, T., Griesebner, G. & Zagel, B. (Hrsg.) (2014): Ein neuer standardisierter Workflow zur quantitativen Landschaftsbildbewertung bei UVP-Verfahren. In: Angewandte Geoinformation 2014. Herbert Wichmann Verlag. Berlin/Offenbach. 10 Seiten.

UBA [Umweltbundesamt] (2018): Überblick zum Stand der fachlich-methodischen Berücksichtigung des Klimawandels in der UVP. Dessau- Roßlau. 78 Seiten.

UVP AG (2014): Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit – Für eine wirksame Gesundheitsfolgenabschätzung in Planungsprozessen und Zulassungsverfahren. Hamm. UVP-Gesellschaft – Arbeitsgemeinschaft Menschliche Gesundheit, Hamm. 228 Seiten.

UVP-Gesellschaft e.V. (2014): Kulturgüter in der Planung – Handreichung zur Berücksichtigung des kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen. Verlag des Rheinischen Vereins, Köln. 48 Seiten.

WHO [World Health Organisation, Regional Office for Europe] (2018): Environmental Noise guidelines for the European Region. 181 Seiten

WHO [World Health Organisation, Regional Office for Europe] (2018): Leitlinien für Umgebungslärm für die Europäische Region. Zusammenfassung. 8 Seiten.

Sonstige Quellen und Datengrundlagen

http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de (zuletzt aufgerufen am 04.12.2022).

http://www.geoportail.lu (zuletzt aufgerufen am 04.12.2022).

http://map.mnhn.lu/ (zuletzt aufgerufen am 04.12.2022)

https://environnement.public.lu (zuletzt aufgerufen am 04.12.2022).

Code de l‘Environnement: LÉGISLATION : Mémorial A - 936 du 10 octobre 2018 ; PRISE D’EFFET: 14 octobre 2018, darunter u.a.:

Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.

Loi du 15 mai 2018 relative à évaluation des incidences sur l‘environnement.

Loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire (Landesplanungs-Gesetz).

Loi du 28 juillet 2011 portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain (PAG-Gesetz).

Loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. (SUP-Gesetz)

Loi générales Sommaire Loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit (telle qu’elle a été modifiée)

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 déterminant la valeur monétaire des éco-points.

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 instituant un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d'intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pur lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire.

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.

Règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale.

Règlement grand-ducal du 8 janvier 2010 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces de la flore sauvage.

Règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation.

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2009 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales de la faune sauvage.

Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « stations de base pour réseaux publics de communications mobiles ».

Règlement grand-ducal du 9 janvier 2006 déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel «décharges pour déchets inertes».

Règlement grand ducale du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement.

Loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.

Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten.

Loi du 29 mai 2009 portant (1) transposition en droit luxembourgeois en matiére d'infrastructures de transport de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (…)

Richtlinie 2014/52/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten.

Règlement grand-ducal du 15 mai 2018 établissant les listes de projets soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement.

Loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement.

https://www.meteolux.lu/de/klima/normal-und-extremwerte/

Règlement grand-ducal du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés et modifiant

– le règlement grand-ducal modifié du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et les rapports de sécurité;

– le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2003 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et

privés sur l’environnement . .

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 14G der Verordnung vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147, 4153).

Theoretisch mögliche Störfälle im Verantwortungsbereich von Dritten (z. B. Leckagen von Baustellenfahrzeugen beauftragter Bauunternehmen) werden in diesem Zusammenhang nicht als störfallbedingte Auswirkung im Sinne eines nicht-bestimmungsgemäßen Betriebes betrachtet. Diese Fälle sind gegebenenfalls in den entsprechenden Unterkapiteln berücksichtigt.

Loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles

Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.

Règlement grand-ducal du 1er août 2018 établissant les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable, et précisant les mesures de réduction, de destruction ou de détérioration y relatives.

Arrêté ministériel du 27 mars 2020 relatif aux modalités de calcul du système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.

Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 établissant l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire.

AGE (Stand 1. Juni 2022) Dritter Bewirtschaftungsplan für die die luxemburgischen Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2021-2027)

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens

für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

AGE (Stand 2021) Entwurf des dritten Bewirtschaftungsplans für die luxemburgischen Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2021 – 2027).

Nach den Angaben des „Safety Data Sheet“ für das Produkt „GALLERYTM SC Herbicide“ (DOW Agrosciences LLC 2015): Microsoft Word - Gallery SC Herbicide.rtf (labelsds.com)

AGE (Stand 1. Juni 2022) Dritter Bewirtschaftungsplan für die die luxemburgischen Anteile an den internationalen Flussgebietseinheiten Rhein und Maas (2021-2027)

Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant

Règlement grand-ducal du 26 juillet 2023 portant délimitation de la zone d’observation archéologique.

Richtlinie 2014/52/EU des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie

2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten.

Arrêté ministériel du 27 mars 2020 relatif aux modalités de calcul du système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points.